УТВЪРЖДАВАМ ;....................

 доц. д-р Кр. Дерменджиев 

С  Ъ  С  Т  А  В  И  Л ;

Любомир Тонев Ламбов:....................

Курс ІV, сп. РПИ,ф.№ 032008

София, Декември 2007 г.

Съдържание

Раздел І:Изходна информация……………………………………………5

1. Местоположение на участъка…………………………………………….…………....5

2. Производствена мощност на участъка. Режим на работа……………........................5

3.Минно – геоложка и минно – технологична характеристика на участъка……..……6

Раздел ІІ:Наш и чужд опит за разработване на въглищни пластове

при аналогични условия…………………………………….....................7

1. Конкретизация, анализ и оценка на природните условия……………………….......7

2. Опит за разработване в сходни условия………………………….…………………...7

3. Насоки за конструиране на варианти за система на разработване и добивна

технология  в участъка…………………………………………………………………....8

Раздел ІІІ:Подготовка и отработване на участъка……………………9

1. Варианти за подготовка и отработване на участъка…………………….…………...9

2. Избор на варианти по качествени критерии………………………………………….9

3.Вариант – решение за подготовка и отработване на добивния участък………....…10

Раздел ІV: Технология на работа в добивния забой……………….....11

1. Кратко описание на приетата технология……………………………………..…….11

2. Избор на средства за осъществяване на добивната технология……………...….....11

2.1. Средства за изкопаване на въглищата……………………………………………...11

2.2. Средства за натоварване и транспорт…………………………….….......................11

2.3. Средства за крепене и управление на скалния …………………………………....12

3. Процеси в добивния забой. Нормативи и параметри………………………...…......13

3.1.Изкопаване на въглищата……………………………………………………...….....13

3.2.Транспорт в забоя и в близост до него………………………………………….…..14

3.3. Крепене и управление на горнището……………………………….........................14

3.4.Спомагателни и крайни операции……………………………………………...…....16

3.5. Поддържане на подготвителните изработки и кръстовете на

добивния забой……………………………………………………………………...….....16

Раздел V: Система на разработване…………………………………….17

1. Кратко описание на приетата система на разработване……………………...…….17

- Oсновни параметри на системата на разработване…………………………..….....17

- Проверка на избраните параметри и корекции……………………………..……....18

- Приети основни параметри на системата на разработване………………..………19

Раздел VI: Организация на работата в добивния забой ……..……....21

1. Технологична последователност на процесите и операциите в

добивния забой………………………………………………………………..………….21

2. Обща продължителност на добивния цикъл……………………………..…………..21

3. Разпределение и брой на работниците в добивния забой…………...........................21

4. Планограма на работата. График за явяване на работниците……….........................21

5. Основни технико – икономически показатели в добивния забой…..………………21

Раздел VII: Технологична схема и планиране на работата в

участъка……………………………………………………….23

- Разпределение на добивната забойна линия в границите на участъка……………23

- Планиране на работата до погасяване на запасите в участъка…………………….23

3. Основни технико – икономически показатели на участъка………………………....23

Използвана литература…………………………………………………...24

Приложения

Раздел І: Изходна информация.

- Местоположение на участъка.

Добивния участък е разположен в северозападната част на рудничното поле. Находището се разкрива с три вертикални шахти – две при долната граница на рудничното поле (главна-ВШ1 и спомагателна – ВШ2) и една вентилационна (ВШ3) при горната граница. Добивния участък ще се свързва с главната разкриваща изработка (ВШ1) чрез капитални бремсберги 1 и 2, и две подготвителни изработки 4 и 5 (галерии) съответно- транспортна и вентилационна. Галерия 4 ще бъда главна извозна за участъка и по нея ще се транспортират въглищата до капиталния бремсберг 1, по който те ще се спускат посредством механични съоръжения до ВШ1. По ВШ1 чрез скипове ще се извършва подема им.

Вентилацията в участъка ще се осъществява от общорудничната вентилационна система, която ще работи в смукателен режим. Чистата въздушна струя ще постъпва в рудника чрез ВШ1, ще минава през капиталния бремсберг 1, участъковата извозна галерия 4 и ще се доставя до забоя. Замърсената въздушна струя от забоя ще постъпва във вентилационната галерия и оттам във ВШ3, през която ще напусне рудника. За да се намалят загубите на въздух  и за да се увеличи ефективността на общорудничната вентилация се поставят вентилационни прегради на необходимите за целта минни изработки.

По спомагателната вертикална шахта (ВШ2), в рудника ще постъпват материали и резервни части.

- Производствена мощност на участъка. Режим на работа.

Минните работи ще се извършват в 300 работни дни годишно, при шестдневна работна седмица за машините и съоръженията и петдневна работна седмица за работниците и обслужващия персонал. Смените за денонощие ще са три, като продължителността на една смяна ще е осем часа.

  - Балансови запаси в рудничното поле.

Zб = L.H.m.ρ = 2500.1000.3,8.1,46 = 13 870 000 t,

където: H е широчината на рудничното поле, m;

L – дължината на рудничното поле, m;

m – дължината на въглищния пласт,m;

ρ – плътността на въглищата, t/m3.

  - Загуби в целици.

Zзаг.= Hц.Lц.m.ρ = 50.1000.3,8.1,46 = 277 400 t,

където: Hц е широчината на охранния целик, m;

Lц – дължината на охранния целик, m.

  - Промишлени запаси в рудничнато поле.

Zпр.= Zб – Zзаг.= 13 870 000 – 277 400 =13 592 600 t

  - Избор на годишна производителност на рудника.

В зависимост от минно – геоложките и минно – технологичните фактори избирам годишна производителност: Aгр=500000t.

  - Срок на съществуване на рудника.

T≥Zпр.Aгр=13 592 600 500000=27,18≈27год.

  - Предложение за годишна призводствена мощност на участъка.

Aгр=Aгрnу=5000001=500000tгод.,

където: nу е брой на едновременно работещите участъци.

3.Минно – геоложка и минно – технологична характеристика на участъка.

Добивния участък заляга на дълбочина 350 m във въглищния пласт изграден от кафяви въглища.Пластът има минимална дебелина mmin=3,5 m и максимална дебелина mmax=3,8m. Пласта запада в посока североюг под ъгъл α = 16°. При  проучването на находището не са установени особености в строежа на пласта.

Съпротивлението на рязане на въглищата е 230 kN/m, като средната якост на едноосов натиск е 20 MPa, а средната им плътност е 1,46 t/m3. Съдържанието на пепел във въглищата е 45%, съдържанието на влага е 10%, а съдържанието на обща сяра е 1%.

Непосредственото горнище,което е изградено от сиви плътни глини има дебелина 10m, якост на едноосов натиск 22 MPa и средно обемно тегло на скалите от горнището 2,2 kN/m3. Основното горнище е с дебелина 6 m, якост на едноосов натиск 25 MPa и средно обемно тегло на скалите 2,3 kN/m3.

Относителната газоносност на въглищата е 12 m3/t, което категоризира рудника във втора категория рудници опасни по газ и прах.

Въглищата от находището са склонни към самозапалване,като инкубационния период на самозапалване е 50 дни. Относителната водообилност е 1 m3/t.

Наблюдава се изменчивост на наклона спрямо средния със ±1°,така и спрямо линията на разпространение със ±1°.

Коефициента на относително сближение е kη = 0,05.

Въглищния пласт е с издържани елементи на залягане, като тектонски нарушения не са установени.

Значителни трудности за в бъдеще ще оказват газоносността. Това налага използването на ефективна общоруднична вентилация,избор и конструиране на подходящи системи на разработване и др. за осигуряване на безопасната и ефективна работа на добивните забои и рудника като цяло.

Раздел ІІ: Наш и чужд опит за разработване на въглищни пластове при аналогични условия.

1. Конкретизация, анализ и оценка на природните условия.

Добивния участък е разположен във въглищен пласт с дебелина 3,8 m. Пластовата форма на залягане е благоприятна за  използване на комплексно–механизирана технология при добива на въглища. Пластът е с прост строеж, издържан в текстурно и структурно отношение и поради това изземването на  въглищата може да се осъществи валово по цялата дебелина на пласта.

Наклона на пласта е 16° в посока североюг и е благоприятен за използване на етажна  подготовка, а също така и за използване на съвременни механизирани комплекси при добива на въглища.

При проучването на находището не са установени тектонски нарушения, което от своя страна благоприятства и улеснява воденето на минните работи с голяма интензивност. Скалите от горнището са средно слаби, което предопределя избора на начина за управление на скалния натиск чрез пълно обрушване. Въглищата в пласта са склонни към самозапалване, като инкубациония им период е 50 дни, което няма да повлие при вземането на технологичните решения. При опасност от ендогенни пожари за предпочитане е запасите да се отработват в прав ред и да се приложат системи на разработване с минимални загуби и ефективна общоруднична вантилация.

Относителната газоносност на въглищата е 12 m3/t, което категоризира рудника във втора категория рудници опасни по газ и прах. За да се намали природната метанообилност се налага да се използва предварителна дегазация на въглищния пласт. Високата газоносност налага прилагането на всмукателно общоруднично проветряване, като добивния участък ще се проветрява по П – образна  схема.

2. Опит за разработване в сходни условия.

Нашия и чуждия опит за разработване на пластови въглищни находища в аналогични условия, ни дава възможност да избираме от множество варианти за избор на подходяща добивна технология, система на разработване, схема на разкриване и подготовка.

Нашия и чуждия опит показват, че в сходни условия най - често се прилагат стълбови непрекъснати системи на разработване с дълги стълбове ориентирани най – често по линията на разпространение на пласта. Добивната технология е комплексно – механизирана. Използват се тяснозахватни добивни комбайни с едно или двушнекови работни органи. Закрепването на призабойното пространство се осъществява с механизиран секционен крепеж, най – често  от поддържащо – ограждащ  тип. Управлението на скалния	 натиск се извършва чрез пълно обрушване. Транспортирането на добитите въглища в рамките на забоя се осъществява с верижни транспортьори, а в границите на добивния участък с помощта на гумено-транспортни ленти(ГТЛ). Подготовката на участъка е панелна или етажна и изземването на запасите се осъществява в прав или обратен ред.

3. Насоки за конструиране на варианти за система на разработване и добивна технология в участъка.

При извършения преглед на нашия и чуждия опит за разработване на пластови находища,могат да се вземат следните принципни решения за разработване на въглища в добивния участък:

3.1. Природните  условия  са благоприятни за внедряване на комплексна механизация за  извършване на добивните работи.

3.2. Използването на комплексна механизация в участъка, налага стълба да бъде със следните размери:

- Дължина на стълба: Lст.= 2000÷2500m

- Дължина на фронта: lфр.= 80÷100m

3.3. В случая е рационално да се използва етажна подготовка, като за целта трябва да се прокарат етажните транспортна и вентилационна галерии.

3.4. В началните граници на стълба, подготвителните изработки се свързват чрез съединителна изработка, която се оформя като монтажна камера за монтирането на рудничното оборудване.

3.5. Изземването на запасите ще се изваршва в прав ред.

3.6. Високата метанообилност ще се намали с помощта на предварителна дегазация на въглищния пласт.

3.7. Високата метанообилност ще се намали с помощта на предварителна дегазация на въглищния пласт.

3.8. Минния масив не е склонен към ВИВГ,

Раздел ІІІ: Подготовка и отработване на участъка.

1. Варианти за подготовка и отработване на участъка.

Като се основаваме на минно – геоложките  и минно – техническите фактори, могат да бъдат съставени следните варианти за разработване на добивния участък:

Вариант1: Комплексно – механизиран добив, с използване на комбайново изкопаване на въглищата. Крепенето на призабойното пространство ще се извършва с механизиран  секционен крепеж. Управлението на скалния натиск е чрез пълно обрушване. Системата на разработване е непрекъсната с дълги стълбове по линията на разпространение – единичен фронт с дължина 100m. Изземването на запасите се осъществява в прав ред. Дължината на стълбовете се определя от границите на добивния участък. Вентилационната система работи в смукателен режим и проветряването се извършва по П – образна  схема. Посоката на товаропотока е обратна на посоката на напредване на фронта. Транспорта в рамките на добивния забой, ще се извършва с верижен транспортьор.

Вариант2: Комплексно – механизиран добив, с използване на струг за изкопаване на въглищата. Управлението на скалния натиск се извършва със запълване на иззетото пространство. Използва се механизиран крепеж. Запасите се изземват в обратен ред, с дълги стълбове ориентирани диагонално на линията на разпространение. Дължината на стълбовете е Lст.=1000÷3000 m. Охраната на подготвителните изработки ще се извършва с целици. Вентилацията в рудника се извършва по Z – образна схема, и ще работи в смукателен режим. Транспорта в рамките на забоя ще се извършва с верижен транспортьор.

Вариант3: Комплексно – механизиран  добив, с използване на комбайн за изкопаване на въглищата. Използва се механизиран секционен крепеж. Управлението на скалния натиск е чрез частично запълване на иззетото пространство. Запасите се отработват в обратен ред с дълги стълбове по простиране – вариант с единичен фронт с дължина lфр.=150 m. Вентилационната система работи в нагнетателен режим. Транспортирането на въглищата в рамките на забоя ще се извършва  с верижен транспортьор.

2.Избор на варианти по качествени критерии.

Избора на вариант за системата на разработване и добивна технология се извършва на базата на критерии за качествена оценка и съответстващите им качествени и количествени значения представени в таблица1.

| № | Наименование на критерия | Оценка за тежест на критерия | Количествена оценка за степента на удовлетворение на критерия | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рационалност на основната подготовка | 6 | Висока (4) Средна (3) Ниска (2) | 24 | 18 | 12 |
| 2 | Възможност за борба с ВИВГ | 10 | Висока (4) Средна (3) Ниска (2) | 40 | 30 | 20 |
| 3 | Обем на оставените загуби в целиците | 9 | Висока (4) Средна (3) Ниска (2) | 36 | 27 | 18 |
| 4 | Степен на управление на скалния натиск | 7 | Висока (4) Средна (3) Ниска (2) | 28 | 21 | 14 |
| 5 | Степен на проветряване на добивния участък | 8 | Висока (4) Средна (3) Ниска (2) | 32 | 24 | 16 |
|  |  |  | ∑ | 160 | 120 | 80 |

Таблица 1

Въз основа на резултатите представени в таблица 1, избирам Вариант 1 за вариант – решение за подготовка и отработване на добивния участък.

3. Вариант – решение за подготовка и отработване на добивния   участък.

Добива ще бъде комплексно-механизиран, с използване на комбайново изкопаване на въглищата. Крепенето на призабойното пространство ще се извършва с механизиран  секционен крепеж. Управлението на скалния натиск е чрез пълно обрушване. Системата на разработване е непрекъсната с дълги стълбове по линията на разпространение – единичен фронт с дължина 100m. Изземването на запасите се осъществява в прав ред. Дължината на стълбовете се определя от границите на добивния участък. Вентилационната система работи в смукателен режим и проветряването се извършва по  П-образна схема. Посоката на товаропотока е обратна на посоката на напредване на фронта. Транспорта в рамките на добивния забой, ще се извършва с верижен транспортьор.

Раздел ІV: Технология на работа в добивния забой.

1. Кратко описание на приетата технология.

В добивния фронт  ще се прилага комплексно-механизирана технология. Черните въглища ще се изкопават с тяснозахватен добивен комбайн. Комбайна ще работи по совалкова схема с флангово самовкопаване. С помощта на шнековите изпълнителни органи на комбайна, въглищата се натоварват върху забоен верижен транспортьор.

Крепенето на призабойното пространство се извършва с  механизиран секционен крепеж от поддържащ тип, който притежава козирка за подхващане на горнището на пласта след преминаването на комбайна. След това започва преместването на крепежните секции и верижния транспортьор.

Управлението на скалния натиск е чрез пълно обрушване, което настъпва след преместването на секциите. Вентилацията на добивния фронт  е смукателна и ще се извършва по П-образна схема.

Посоката на товаропотока въглища по извозната галерия е обратна на посоката на напредване на фронта.

2. Избор на средства за осъществяване на добивната технология.

2.1. Средства за изкопаване на въглищата: За изкопаване на въглищата избирам  добивен комбайн тип КШ-ЗМ с технически  показатели представени в таблица 2. Комбайна е с два шнека на хоризонтални оси.

| № | Основни технически показатели | КШ-ЗМ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теоритична производителност , t/min | 6,0 |
| 2 | Диаметър на изпънлителния орган , mm | 1800 |
| 3 | Захват на изпънлителния орган , m | 0,65 |
| 4 | Скорост на рязане , m/s | 2,52 |
| 5 | Дълговременна мощност на двигателя , kW | 2 x 105 |
| 6 | Дължина , mm | 7730 |
| 7 | Широчина , mm | 950 |

Таблица 2

2.2. Средства за натоварване и транспорт: Транспортирането на въглищата ще се извършва с верижен конвейер тип ОКП70, с технически показатели посочени в таблица 3.

| № | Основни технически показатели | ОКП70 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производителност , t/h | 370 |
| 2 | Дължина на конвейера , m | 105 |
| 3 | Ширина на улея , mm | 1050 |
| 4 | Височина на натоварване , mm | 350 |
| 5 | Скорост на движение на веригата , m/s | 1,17 |
| 6 | Брой на веригите , бр. | 2 |

Таблица 3

2.3. Средства за крепене и управление на скалния натиск.

За крепене на призабойното пространство избирам тип ОКП-70, с технически параметри посочени в таблица 4.

| № | Основни технически показатели | ОКП-70 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимална възможна дължина , m | 100 |
| 2 | Свободно сечение на преминаване на въздуха , m2 | 3,1 |
| 3 | Относително налягане върху долнището , t/m2 | 12 |
| 4 | Тегло на секцията на крепежа , kg | 5335 |
|  | Габарити на секциите , mm |  |
| 5 | - минимална височина | 2100 |
|  | - максимална височина | 3500 |
|  | - дължина | 4215 |
|  | - широчина (по прикритието) | 1058 |
|  | Работно съпротивление , t |  |
| 6 | - стойки | 180 |
|  | - по обрушвачния ред , t/m |  |
|  | - на единица площ от горнището , t/m2 | 106 |
| 7 | Разстояние от забоя до предните стойки на крепежната секция , mm | 2650 |
| 8 | Разстояние от забоя до последния ред стойки , mm | 2650 |
| 9 | Крачка на придвижване , m | 0,71 |
| 10 | Крачка на поставяне , m | 1,1 |
| 11 | Време за придвижване на секциите на крепежа ,m2/s | 20 |
| 12 | Изчислена скорост на крепене , m2/min | 2 |

Таблица 4

- при избор на крепеж трябва да бъдат изпълнени условията на раздвиженост:  Hmink≤HminиHmaxk≥Hmax

Hmin=mmin(1−Кпlз)−акр,m

Hmax=mmax(1−Кпlпр),m

където: mmin и mmax са минимална и максимална мощност на пласта, m;

lпр – разстоянието от забоя до предния ред стойки, m;

kη – коефициент, отчитащ слягането на горнището на единица дължина в забоя;

акр – резерв на раздвижност, m (min 0,05 m)

Hmin=3,5(1−0,05∗2,65)−0,05=3,04m

Hmax=3,8(1−0,05∗2,65)=3,30m

2,1m≤3,04mи3,5m≥3,30m

При изземвана дебелина на пласта от 3,5 m, условието за раздвижност на механизиран крепеж тип „ОКП-70” е удовлетворено.

3. Процеси в добивния забой.Нормативи и параметри.

3.1. Изкопаване на въглищата.

3.1.1. Скорост на подаване на комбайна

Vп = Py60Hwmrγ=2∗105×0,860×0,6×3,5×0,65×1,46=1,01,m/min

където:  Py е устойчивата работна мощност на  двигателя на добивната машина, kW[Py=(0.6÷0.85)Pд.];

Pд – дълговременна мощност на двигателя на   комбайна, kW;

Hw – относителния разход на енергия за изкопаване на въглищата в забоя, kWh/t;

r – широчина на захвата на комбайна, m;

m – изземваната мощност на пласта, m;

γ – плътност на въглищата, t/m3 .

3.1.2. При приетата двустранна (совалкова) схема на работа на комбайн

КШ-ЗМ приемаме следните времена:

- Време за вкопаване на комбайна tк.о.=20 min, (tк.о= 20 ÷ 40 min);

- Време за преглед и замяна на резци, tп.з.р.=30 min, (tп.з.р=10÷30 min);

- Време за организационно – технически престои, tо.т.п.=30 min, (tо.т.п= 20÷40 min);

- Коефициент за готовност на комбайна, kг.= 0,8, (kг=0.8÷0.9)

    - Коефициент на експлоатационно използване на комбайна.

Ke=11Kг+tko+tпзр+tотпlфрVn=110,8+20+30+301001.01=0,48

където lфре дължината на механизирания фронт, m.

3.1.4.Експлоатационна производителност.

Qе= kе.Vп.r.m.γ = 0,48.1,01.0,65.3,5.1,46 = 2,22 t/min

3.1.5. Продължителност на добивния цикъл.

tц= tп.з.р+ tк.о+lфрVп = 30+20+1001,01 = 149min

3.1.6. Възможен брой цикли в една смяна.

nц = Tсмtc=480149=3,22≈3бр.

където Тсм  е продължителността на работната смяна, min.

3.1.7. Възможна производителност на комбайн тип  КШ-ЗМ.

- За един цикъл:

Qц = lфр.m.r.γ = 100.3,5.0,65.1,46 = 460 t/ц

- За една смяна:

Qсм = Qц.nц = 4603 = 1380 t/см

  - Транспорт в забоя и в близост до него.

Транспорта в забоя  ще се осъществява с разглобяем  верижен транспортьор тип  ОКП70 предназначен и конструиран за работа във фронтове с комбайново изкопаване и изземване на въглищата. В извозната галерия транспорта се осъществява с ГТЛ. Връзката между забойния и галерийния  транспортьор се осъществява с лентов претоварач.

3.3. Крепене и управление на горнището.

Крепенето на  призабойното пространство ще се извършва с механизиран секционен  крепеж тип ОКП-70, в кръстовете със механизиран кръстов крепеж тип „Koнструкция на Гончаров 2".

- определяне на oчаквания скален натиск:

P*=  m.γKp−1= 3,5.0,221,1−1 = 7,7 t/m2

където Кp е коефициентът на разбухване на скалите от горнището, (Kp =1.05÷1.15);

γ – средно обемно тегло на скалите от  горнището, γ = 2,2 kN/m3 = 0.22 t/m3;

m – дебелината на изземвания пласт, m.

- определяне на натоварването на стойките от обрушвачния ред.

R=3b02+8b0.l0+6l08b0,tm2

където b0 e разстоянието от челото на забоя до обрушвачния

ред стойки, m;

l0 e крачка на обрушване; при механизирано придвижващ се крепеж l0 = r.

R=3.2,652+8.2,65.0,65+6.0,658.2,65=2,11tm2

- проверка на носещата способност на крепежната секция тип  ОКП-70. За работоспособен се счита крепежа, който удовлетворява следните условия:

Pс =ас P*      и      σд   σдоп ,

където: Pс e носещата способност  на крепежната секция, t/m;

ас – крачката на поставяне на секцията, m;

σд – якостта  на натиск на скалите от долнището, Pa;

σдоп – допустимото  натоварване на долнището от секциите на механизирания крепеж, Pa .

50 = 1,17,7    и     22.106  15.105

45 > 8,47

Извод : Избраната крепежна конструкция тип ОКП-70 има по – голяма носеща способност от очаквания скален натиск, при което тя ще има много добра работоспособност.

3.4. Спомагателни и крайни операции.

При совалковата схема на работа на комбайн тип КШ-ЗМ, производствения цикъл започва с преглед на комбайна, подмяна на резци и придвижването му към забоя. За извършването на тези операции са необходими 30 min. Тъй като комбайна работи по технологична схема без ниши, следват операции по самовкопаването му с времетраене 20 min, след което започва работния му ход с продължителност 149 min. Падналите по пода въглища се натоварват върху транспортьора ОКП70, ръчно от чистача. След достигане на комбайна в другия край на фронта, работния цикъл приключва и се повтарят същите операции за започването на следващия работен ход, но в обратна посока.

3.5. Поддържане на подготвителните изработки и кръстовете на добивния забой.

Поддържането на стълбовите извозна и вентилационна галерии ще се извършва с податливи метални рамки от камбанообразен профил с линейно тегло 21,5 kg/m. Рамката е изградена от четири елемента, които са свързани помежду си с хамутна връзка, с което се осигурява податливостта на крепежната конструкция.

Поддържането на кръстовете на добивния забой ще се извършва с механизиран кръстов крепеж тип „Koнструкция на Гончаров 2"с технически параметри дадени в таблица 5.

| № | Технически параметри | „Конструкция на Гончаров 2” |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимална височина , mm | 2210 |
| 2 | Максимална височина , mm | 3350 |
| 3 | Дължина на крапежа , mm | 7000 |
| 4 | Широчина на прикритието , mm | 2000 |
| 5 | Брой на стойките в крепежа , бр. | 8 |
| 6 | Работно съпротивление на стойките , t | 80 |
| 7 | Носеща способност на крепежа , t/m3 | 45 |
| 8 | Относително налягане върху долнището , MPa | 15 |
| 9 | Крачка на придвижване , mm | 630 |
| 10 | Маса , t | 14,5 |

Таблица 5

Раздел V: Система на разработване.

- Кратко описание на приетата система на разработване.

В добивния участък се извършва добив на въглища с комплексна механизация, като изкопаването на въглищата се осъществява с широко добивен комбайн КШ-ЗМ. Крепенето на призабойното пространство се извършва с механизиран секционен крепеж  ОКП-70 от поддържащ тип. Управлението на скалния натиск се извършва чрез пълно обрушване на горнището на въглищния пласт. Запасите в стълба се изземват последователно в обратен ред.

Системата на разработване е непрекъсната с дълги стълбове по простирането на пласта – вариант единичен фронт с дължина 100m. Дължината на стълба е 1250m. Вентилацията се извършва по П – образна схема. За намаляване на газоотделянето ще се осъществи предварителна дегазация.

Транспортирането на въглищата в рамките на забоя ще се изваршва с верижен транспортьор ОКП70. Посоката на товаропотока по стълбовата извозна галерия е съвпада с посоката на напредване на фронта. Подаването на спомагателни материали и резервни части се извършва по вентилационната галерия с помощта на вагони и хаспели.

- Oсновни параметри на системата на разработване .

- Дължина на добивния фронт при минимални относителни разходи за 1 t добити въглища.

lфро=C2+a.C4C1+b.C3,m

където a и b са коефициенти отразяващи възприетата организация на работа в добивният забой ;

С1, С2, С3, С4 – коефициенти, зависещи от разходите за транспорт, поддържане, машини и съоръжения в границите на участъка.

а=t1nд.Т.bц;b=t2nд.T.bц

където nд е броят на работните дни в годината;

Т – времето за осъществяване на добив, h. Това време се определя по израза T=nсм.д.tсм, в който nсм.д е броят на добивните смени в денонощие,а tсм-продължителността на смяната, h; Т = 3.8 = 24 h;

bц – средния напредък за цикъл, m;

t1 – продължителността на работните процеси  или операции независещи от дължината на фронта (подготвително – заключителни операции, крайни операции, време за монтаж и демонтаж на транспорта в събирателната галерия и др.), h;

t2 – продължителността на работните процеси или операции, зависещи от дължината на фронта (време за работен ход на комбайна), h.

а=0,5240.24.0.8=0,00012;b=2,2240.24.0,8=0,00047

Коефициентите С1, С2, С3 и С4  се определят както следва:

C1=qфр2;C2=KгPη+0,5rгPη;C3=K2a2Pη;C4=K1a1Pη.

където  qфр е единичните разходи за транспорт по фронта, лв./t.m

∑Кг – стойността на 1 л.m фронтови галерии лв./m

∑rг – сумарната стойност за поддържане на ЕВ и ЕИ галерии в зоната на опорния натиск, лв./m.год.;

К1 – стойността на комбайна, маслостанцията и пусковата апаратура заедно с монтажно-демонтажните работи, лв.;

К2 – стойността на 1m механизиран крепеж и верижен транспортьор, лв.;

a1 и а2 – годишната амортизационна норма на съответна част от комбайна, включително и основния ремонт;

P – производителността на пласта, P= mγ = 3,5.1,46 = =5,11t/m2;

η – коефициент на извличане на запасите в границите на стълба, η = 0,85 ÷ 0,95.

C1=0,00082=0,0004;C2=82505,11.0,90+0,5.128545,11.0,90=3191,33C3=7500.0,25,11.0,90=326,15;C4=280600.0,25,11.0,90=12202,65

lфро=3191,33+0,00012.12202,650,0004+0,00047.326,15=145,89m

- Проверка на избраните параметри и корекции.

- проверка  за дължината на добивния фронт по фактор вентилация.

lфрв=864.Ш.C'.Vв.kв.dnц.bц.qсн'.kн.γ,m

където   Ш е широчината на призабойното пространство при използване на механизирани крепежи, m;

Vв – скоростта на движение на въздуха в добивния забой, (по ПТБ – Vв.max= 4   m/min, а Vв.min= 0,25 m/min);

C’ – коефициентът, отчитащ стеснението на призабойното пространство,

(C’ = 0,7 ÷ 0,9)

kв – коефициентът отразяващ движението на въздуха през иззетото пространство, (kв= 1,05 ÷ 3);

d – допустима концентрация на метан в добивния забой, (по ПТБ – d = 0,5℅)

kн – коефициентът на неравномерност на газоотделяне в добивния забой; при изземване с комбайн kн = 1,4;

nц – броят на циклите в денонощие;

bц – напредъкът за цикъл, m;

γ – плътност  на въглищата, t/m3;

qсн' - газоносност  на пласта след проведена дегазация:qсн'=0,4qсн=0,4.12=4,8m3t, където qсн е относителната газоносност на пласта.

lфрв=864.3.0,9.4.2,5.0,59.0,8.4,8.1,4.1,46=166,6m

- Окончателна дължина на фронта.

lфро≥lфр≤lфрв

145,89m≥100m≤166,6m

За окончателна дължина на работния фронт приемам: lфр=100m.

- Приети основни параметри на системата на разработване.

- линеен коефициент на подготовка.

Kпл=1000LупZy−γ.Vуп=1000.1100228740−1,46.19920=5,5

където Lуп е общата дължина на подготвителните работи за

участъка, m;

Zу – запаси в един участък, m3;

Vуп - обем на подготвителните работи за участъка, m3;

γ – плътност на въглищата, t/m3.

- обемен коефициент на подготовка.

Kпо=1000VупZy−γ.Vуп=1000.19920228740−1,46.19920=99,77

където Vуп е обема на подготвителните работи за

участъка, m;

Zу – запаси в един участък, m3;

γ – плътност на въглищата, t/m3.

- балансови запаси в стълба.

Zбал.=Lст.Bст.m=1100.106.3,5408100t

където Lст. е  дължината на стълба в рамките на участъка, m;

Bст – широчина на стълба, m;

m – мощност на пласта, m.

- промишлени запаси в стълба.

Zпр.=Zбал.−Zзаг.=408100−6500=401600t

където Zзаг. е загубата от целика в участъка, t

Zзаг.=Lц.Bц.m=100.50.3,5=17500t

където Lц е  дължината на целика в рамките на участъка, m;

Bст – широчина на целика, m;

Приетите параметри на системата на разработване са предоставени в таблица 6.

| № | Наименование на параметрите | Означение | Стойност |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дължина на фронта , m | lфр | 100 |
| 2 | Дължина на стълба , m | Lст | 1100 |
| 3 | Коефициент на извличане на запасите | Η | 0,9 |
| 4 | Линеен коефициент на подготовка , m/1000t | Kпl | 5,5 |
| 5 | Обемен коефициент на подготовка , m3/1000t | Kп0 | 99,77 |
| 6 | Промишлени запаси в стълба , t | Zпр | 401600 |
| 7 | Балансови запаси в стълба , t | Zбал | 408100 |

Таблица 6

Раздел VI: Организация на работата в добивния

забой.

- Технологична последователност на процесите и операциите в добивния забой.

Технологичната последователност на процесите се състои в следното: изкопаване на въглищата, натоварването им върху верижния транспортьор тип” ОКП70” от комбайна тип” КШ-ЗМ”. Непосредствено след преминаването на комбайна започва изместването на транспортьора и крепежните секции тип” ОКП-70”. Пълното обрушване на горнището става след изместването на секциите.

Съвместно с изброените вече процеси се извършва зачистването на падналите на пода въглища и закрепването на металния крепеж от подготвителните изработки.

- Обща продължителност на добивния цикъл (при совалкова схема на работа на добивния комбайн).

tц= tп.з.р+ tк.о+lфрVп = 30+20+1001,01 = 149 min

където   tк.о е време за вкопаване на комбайна, min;

tп.з.р – време за преглед и замяна на резци, min;

lфр. – дължина на работния фронт, m;

Vп – скорост на подаване на комбайна, m/min.

- Разпределение и брой на работниците в добивния забой.

Избор на броя на работниците в добивния забой:

- за изкопаване на въглищата приемам един машинист на добивен комбайн;

- за крепене на призабойното пространство приемам двама машинисти на механизиран крепеж;

- за крепене в кръста приемам трима работника, като единия е майстор – миньор, а другите двама – помощник майстор – миньори, или общо за двата кръста – шест души;

- за спомагателни процеси, обслужване и ремонт на механизирания комплекс приемам един електрошлосер и един чистач.

Общ брой работници в една смяна: 11 души.

- Планограма на работата. График за явяване на работниците.

Планограмата на работа и графика за явяване на работниците са дадени на приложение 3.

- Основни технико – икономически показатели в добивния забой.

Основните технико – икономически показатели са предоставени в таблица 7.

| № | Наименование на показателя |  | Мярка | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощност на пласта | - геоложка | m | 3,5-3,8 |
|  |  | - работна | m | 3,5 |
| 2 | Ъгъл на залягане |  | градус | 16 |
| 3 | Дължина на забоя |  |  | 100 |
| 4 | Средства за механизация | - по изкопаване | тип | КШ-ЗМ |
|  |  | - по транспорт | тип | ОКП70 |
|  |  | - по крепене | тип | ОКП-70 |
| 5 | Брой на добивните смени в денонощие |  | бр. | 3 |
| 6 | Продължителност на смяната |  | h | 8 |
| 7 | Продължителност на един цикъл |  | min | 149 |
| 8 | Брой на цикъл за смяна |  | бр./см | 3 |
| 9 | Добив за един цикъл |  | t | 460 |
| 10 | Среднодневно натоварване на забоя |  | t/денон. | 1380 |
| 11 | Брой на работниците в забоя |  | бр. | 11 |
| 12 | Производителност на работник в забоя |  | t/ч.см. | 123.2 |

Таблица 7

Раздел VII: Технологична схема и планиране на работата в

участъка.

- Разпределение на добивната забойна линия в границите на участъка.

- Необходим брой добивни забои.

nзаб.=Aгод.рAгод.у.Kрез.=500000500000.1,13=1,13≈1бр.

където Aгод.р е годишната производствена мощност на рудника, t;

Aгод.у - годишната производствена мощност на участъка, t;

Kрез. - коефициентът на резерв.

- Планиране на работата до погасяване на запасите в участъка.

- Срок на съществуване на участъка.

tу=LстNр.д..bц.nц=1100240.0,8.9=0,63год.=6месеца

където Nр.д. е брой на работните дни в годината;

bц – напредък за цикъл, m;

nц – брой на циклите в денонощие, бр.;

Lст. – дължина на стълба.

- Основни технико – икономически показатели на участъка.

Основните технико – икономически показатели на участъка са дадени в таблица 8.

| № | Технико-икономически показатели | Мярка | Стойност |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балансови запаси | t | 408100 |
| 2 | Промишлени запаси | t | 401600 |
| 3 | Годишна производствена мощност | t | 500000 |
| 4 | Срок на съществуване | год. | 0,63 |
| 5 | Система на разработване | непрекъсната със стълбове по простиране |  |
| 6 | Брой едновременно работещи добивни и и подготвителни забои | брой. | 1 |
| 7 | Коефициент на използване | - | 0,9 |
| 8 | Загуби | t | 6500 |
| 9 | Линеен коефициент на подготовка | m/1000t | 5,5 |
| 10 | Обемен коефициент на подготовка | m3/1000t | 99,77 |

Таблица 8

Използвана литература

- Велев М. Подземен въгледобив. С., Техника, 1986.

- Дерменджиев Кр., Ръководство за упражнения по подземен въгледобив. С., Техника, 1985.

- Дерменджиев Кр., Г. Стоянчев. Методическо ръководство за проектиране по подземен въгледобив. Издателска къща „ Св. Иван Рилски”.С.,2002.

- Лекции и упражнения по „ Подземен въгледобив”.