Технически университет – София

Основи на мрежовите технологии

ПРОТОКОЛ №5

Тема: Параметри на симетрични кабелни съобщителни линии

Студент: Владимир Владимиров		Проверил:

Фак. №								/гл. ас. М. Михов/

Група: 45

Курс: 3

I. Теоретична постановка

Верига,състояща се от два еднакви изолирани проводника, усукани с определена стъпка се нарича усукана двойка. Проводниците й са еднакви помежду си, по отношение на околната среда и имат един и същ статус спрямо земя, поради което тази верига е симетрична. В съобщителната техника се използват и други симетрични вериги, например усуканата четворка – звездна група. Тя се формира от четири еднакви, изолирани и усукани с идентични стъпки проводници. Процесът на разпространението на електромагнитната енергия в направляващите проводникови системи се определя от параметрите на предаване, които са: първични - R (активно съпротивление на тоководещите жила), L - (индуктивност, състояща се от собствената индуктивност на проводниците и външната индуктивност), C (капацитет между проводниците на веригата) и G (проводимост на изолацията между проводниците, която основно се дължи на поляризационните загуби в диелектрика); вторични - α (константа на затихване), β (фазова константа), ZС (вълново съпротивление) и v (скорост на разпространение). Част от електромагнитната енергия, направлявана от веригата се разсейва във вид на топлинни загуби от токовете на проводимост.

Съпротивлението за постоянен ток на кабелна верига с дължина 1km се изчислява от израза:

R0=λρ8000πd2,   Ωkm,

където λ е коефициентът на усукване, изразяващ удължението на проводниците вследствие на усукването им в групи, а групите - в повиви и/или снопове;

ρ - специфично съпротивление на проводниците (за медта ρ = 0,01724.10-6[Ω.m]);

d - диаметърът на проводниците.

Капацитетът на кабелната верига се определя от израза:

C=λε10-636ln2adψ,  F/km,

където а - разстоянието между проводниците, mm;

d - диаметърът на проводниците на веригата, mm;

λ - коефициент на усукване;

εr екв - еквивалентната диелектрична проницаемост (1,5 ÷ 1,6 - за корделно-хартиена изолация, 1,2 ÷ 1,3 - за корделно-стирофлексна изолация);

ψ - коефициентът който характеризира близостта на проводниците на веригата към обвивката и другите проводници в кабела, в зависимост от различните групи на усукване той варира от 0,6 до 0,69.

Вълновото съпротивление ZС е съпротивлението, което среща електромагнитната вълна при

разпространението си по дадена верига. Определя се от израза:

Zc=R+jωLG+jωC,  Ω

като за високи честоти Zc=LC, Ω.

Най-общо характеристичното съпротивление може да бъде дефинирано като отношение на електрическата и магнитната съставна на полето за дадена вълна или за дадена среда в която се разпространяват електромагнитни вълни. В двупроводните линии, където доминират токовете на проводимост може да се представи като отношение на напрежението и тока на падащата или отразената електромагнитна вълна – най-често TEM, т.е. напречната електромагнитна вълна.

При съгласувано натоварване Zl = ZC загубите в линията са най-малките възможни и са равни на собственото затихване. Едно от най-важните преимущества на симетричните линии е тяхната способност да потискат синфазните смущения. Ако в края на линията е включен товар със симетричен вход (което е обичайния, най-разпространен случай, тъй като разглеждаме симетрични вериги) индуцираните от външни смущаващи източници или прехвърлените от съседни вериги паразитни сигнали отслабват значително. Колкото е по-добра симетрията, толкова е по-ефективно отслабването на

смущенията. Поради това има установени норми за допустими асиметрии. Омическата асиметрия на постояннотоковите съпротивления на тоководещите жила не трябва да превишава 2Ω за вериги от цветни метали (мед, алуминий).

II. Задание

1. Да се измери съпротивлението при постоянен ток R [Ω] на кабелна верига. Да се изчислят постояннотоковата километрична константа R0 [Ω/km] и дължината l [km] на веригата.

2. Да се определят постояннотоковите омически асиметрии RА [Ω] и AR (%) на кабелната верига.

3. Да се изчисли капацитивната километрична константа C [F/km] на веригата.

4. Да се измери вълновото съпротивление при 1000Hz на:

а) дълга (цялата верига);

б) къса верига.

5. Да се снеме и начертае импедансната честотна характеристика на веригата.

6. Да се измери затихването а [Np] или [dB] на кабелната верига за честота 1000Hz и да се определи коефициентът на затихването α [Np/km].

II. Опитни резултати

1. Съпротивление на изследваната кабелна верига по постоянен ток, километрична константа и дължина:

R=3040,5 Ω;

R0=179,117 Ω/km;

l=RR0=16,973 km.

2. Постояннотокова омическа асиметрия на кабелната верига:

Ra=1522,2 Ω;

Rb=1521,3 Ω;

RA=Ra-Rb=0,9 Ω;

AR=2.Ra-RbRa+Rb.100%=0.059142 % ≈0.06 %.

3. Капацитивна километрична константа на веригата:

C=λε10-636ln2adψ=52,3 nF/km

4. Вълново съпротивление при F=1000 Hz.

а) за дълга (цялата) верига:

- при дадена накъсо верига:   Z0=600 Ω;

- при отворена на края:           Z∞=600 Ω;

- характеристичен импеданс: Zc=Z0Z∞=600 Ω.

б) за къса верига:

- при дадена накъсо верига:   Z0=560 Ω;

- при отворена на края:           Z∞=540 Ω;

- характеристичен импеданс: Zc=Z0Z∞=549,9091 Ω.

5. Импедансна честотна характеристика на веригата.

| f, Hz | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 | 3400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zc, Ω | 1600 | 1200 | 920 | 740 | 640 | 580 | 530 | 470 | 460 | 400 | 360 |

6. Затихване на кабелната верига и константа на затихване.

pвх.=0,2 Np

pизх.=-2,93 Np

a=pвх.-pизх.=3,13 Np

Константа на затихване: α=al=0,184411 Np/km.

Изводи:

Стойностите на километричните константи сa стойности на дадената величина за кабелна верига с дължина 1 км. Чрез тях при наличие на информация относно физическите характеристики на материята, от която е изградена предавателната линия може да се определи нейната дължина чрез провеждане на измерване за определената величина.

Постояннотоковата омическа асиметрия на разглежданата кабелната верига е 0,9 Ω и е по-малка от препоръчителната такава (2 Ω), която е изискване за ефективно потискане на синфазните смущения.

Характеристичният импеданс ZC на една предавателна линия може да бъде дефиниран като отношението на електрическата и магнитната компонента на електромагнитната вълна, разпространяваща се по разглежданата линия. С повишаване на честотата на подавания сигнал, стойността на ZC намалява като за честотa клонящa към безкрайност, ZC клони към LC.

Една предавателна линия е съгласувано натоварена, когато импедансът на товара ZL, свързан на края на линията е равен на характеристичния импеданс ZC на разглежданата линия.

Затихването на една предавателна линия характеризира намаляването на амплитудата на сигнала при предаването му по линията. Измерената стойност на затихването при съгласувано натоварена линия (ZL=ZC) представлява собственото затихване на линията и е най-малкото възможно затихване за разглежданата линия, защото в този случай (при съгласувано натоварена линия) цялата енергия, достигнала до края на линията се отдава на товара. В останалите случаи товарния импеданс е различен от характеристичния (ZL≠ZC) и тогава се наблюдават отражения, поради липса на съгласувано натоварване, които водят до повишаване на затихването за сигнала предаван по линията.

Характеристичният импеданс ZC на къса верига се различава в случаите на окъсена и отворена накрая верига, поради разлика във фазите на възникналите отражения от края на линията.