# ПУ”Паисий Хилендарски “

# Катедра”Химични технологии ”

Реферат

Тема: Производство на цинк

Пловдив 2010

# Съдържание

- Цинк .Основни свойства......................................................................................стр.3

- Разпространение .................................................................................................стр.4

- Суровини за получаване .....................................................................................стp.5

- Методи за получаване ...................................................................стр.5

- Подготовка на цинковия прах..............................................стр.5

- Пирометалургичн метод........................................................................стр.8

- Получаване на цинк в реторти................................................стр.11

- Получаване на цинк в електропещ..........................................стр.15

- Получаване на цинк в шахтова пещ........................................стр.15

- Рафиниране на цинка.............................................................................стр.16

- Хидрометалургичен метод....................................................................стр.18

- Процеси протичащи при мокрото извличане на цинка

от угарката..................................................................................стр.19

- Съоражения използвани при мокрото извличане на цинка от

цинковия концентрат и пречистване на разтвора..................стр.20

- Електролизно отлагане на цинка...........................................................стр.21

- Показатели на електролизния процес......................................стр.22

- Значение и употреба на цинка...............................................................стр.22

Цинк.Основни свойства.

Цинкът е химичен елемент с пореден номер Z=30.Той се характеризира като преходен метал.Намира се във 2Б група на периодичната система .При обикновенни условия е крехък.При нагряване до температура 100 – 150 С0 металът става пластичен и лесно се изтегля в тел и се валцува на лист.При обикновена температура в суха въздушна среда цинкът не се променя . Във всиките си съединения цинкът е двувалентен.По реда  на електрохимичните потенциали той е разположен наляво от водорода . Цинкът е високоативен метал  , който лесно редуцира окисите на другите метали и измерства от водни разтвори йоните на по – електрополовителните метали Au , Ag , Pb , Cu , Cd , Ni , Co , Hg , Sn , As , Sb , Tl , In .Ето защо за циментацията на тези метали се използва цинков прах.

Цинкът е синьо-сив метал , летлив и леснотопим.

Свойства на атома

| Атомна маса | 63,39 |
| --- | --- |
| Атомен радиус | 135(142) pm |
| Ковалентен радиус | 131 pm |
| Радиус на Ван дер Ваалс | 139 pm |
| Електронна конфигурация | [Ar]3d104s2 |
| e-на енергиийно ниво | 2,8,18,2 |
| Кристална структура | Хексагонална |

Физични свойства

| Агрегатно състояние | Твърдо |
| --- | --- |
| Плътност | 7,1 kg/m³ |
| Температура на топене | 692,68 K (419,53 °C) |
| Температура на кипене | 1180 K (907 °C) |
| Електроотрицателност | 1,65 (скала на Паулинг) |
| Специф. топлинен капацитет | 390 J/(kg·K) |
| Специф. електропроводимост | 16,6*106 S/m |
| Топлопроводимост | 116 W/(m·K) |

Разпространение

Той спада към средно разпространените химични елементи – 2.10-3 %.Среща се в земната кора в свързано състояние под формата на редица полиметални сулфидни руди , а също и като минералите : сфалерит (ZnS); смитсонит (ZnCO3) известен още като галмей.Други негови минерали с промишлено значение са: цинкит (ZnO) ; вилемит (Zn2SiO4) ; тростит(Zn,Mg)2SiO4 ; франклинит (Zn,Mg)O.Fe2O.Цинковите руди обикновено са полиметални и съдържат олово , мед , желязо , кадмий , талий , индий , и др. Обикновенно съдържанието на Zn вполучените след флотационно обогатяване концентрати е от 40 до 60 %. Концентратът съдържа средно 50-55% Zn и 30-32 % S Най-големи находища на цинкови руди има в Канада , Австралия и Перу. У нас залежи на олово-цинкови руди има в Родопите , Осоговската планина и др.

Процентът на цинковият добив през 2006 година.

Суровини за получаване

Цинковите руди биват главно сулфидни и окисни .Окислените руди имат вторичен произход .Те са се получили при изветряването на сулфидните руди. Запасите от окислени руди са малки и затова в металургията на цинка се използват предимно сулфидните цинкови руди.Понятието „цинкови руди” е доста условно тъй като наред с цинка в тях се съдържат  мед , олово , кадмий и други ценни метали.Затова с редки изключения цинковите суровини са полиметални руди .Полиметалните цинкови руди биват  оловно-цинкови , медно-цинкови , и оловно-медно- цинкови.В типичните  цинкови руди се съдърват  от 2,0 до 7,5 % цинк. Поради ниското съдържание на метал цинковите сулфидни руди се подлагат на обогатяване чрез флотация.В зависимост от обогатяването се получават различни по състав концентрати.Обикновенно концентратите съдържат: 50-55% Zn , 30-32% S , 5-10% Fe , до 2% Cu , 0,25% Cd , и в малки количества CaO , MgO , SiO2 , Al2 О3 , Аs , Co , Sb , Ag , и др.Флотационният цинков концентрат е прах  , в който до 90% от частиците са с едрина под 0,074мм.Като допалнителни източници за суровина за цинковото производство могат да се отнесат различните полупродукти от оловното и медното производство.Сериозен резерв в това отшение са шлаките от оловното и медното производство  в които съдържанието на цинк достига 12-15%.Праховете получавани в  процеса на пърженето и агломерацията на оловните и медните концентрати и при преработването отпадъци от цветни метали  също могат да служат като суровина за получаване на цинк , олово , и други метали.

Методи за получаване

В съвременната металургия се изполват два метода за пирометалургичен и хидрометалургичен .Първият значително по рано усвоен се нарича още „сух” а вторият „мокър” метод:

- Подготовка на цинковият концентрат

Независимо от метода на добиване на цинка първата операция на която се подлага цинковия концентрат , е пърженето .С тази операция се цели колкото е въможно по – пълно да се отделят сярата , арсенът и антимонът и да се получи угарка  , която се състой само от метални окиси.Когато угаката се преработва по хидрометалургичния метод , процесът на пърженето се провежда с частична сулфатизация на цинковия сулфид.

От практиката е установено , че когато остатъчната сяра се съдържа в угарката под формата на сулфат в количество 2-3 % не само че не пречи на процеса на мокрото извличане , а напротив компенсираа загубите за киселина в процеса на електролизата вследствие на образуване на неразтворимия оловен сулфат с влагата , която остава в кековете.

В резултат на проведени изследвания може да се предложи следния вероятен механизъм за протичане на процеса :

Окисляване на повърхността на ZnS – процесът включва следните етапи:

- Доставяне на газообразен реагент от въздушния поток до повърхността на сулфида.

- Хемосорбция на кислород

- Химично взаимодействие – окисляване на ZnS  с получаване на ZnO  и SO2 , топохимичен процес.

- Растеж на кристалите от ZnO

- Десорбция на газообразния продукт от повърхността на частичката в газовия поток

- Оформяне на получения повърхностен слой ZnO.

Протичане на процеса в дълбочина на частичката –процесът включва следните процеси:

- Доставяне на газообразен реагент от въздушния поток през граничния газов слой към окислителната повърхност на частичката

- Дифузия на въздуха през порите , каналите и пукнатините на многослойния оксиден продукт към „подвижната” реакционна повърхност.

- Хемосорбция на кислорода на повърхността на непрореагиралото сулфидно ядро.

- Химично взаимодействие – окисляване  на ZnS  с получаване на ZnO и SO2  - топологичен процес в началото.

- Растеж на кристалите от ZnO

- Десорбция на SO2  от реакционната повърхност към порите , каналите и пукнатините на оксидния слой

- Дифузия на газообразния продукт от реакционната повърхност през порите към външната повърхност на частичката , граничния слой и основния газов поток.

Пещ с кипящ|слой за пържене на цинкови концентрати

-под; 2 — въздухоразпределителна кутия; 3 — газоотвеждаша тръба; 4— циклон; 5-—еоляв !езигш; 6 — прозорец за подаване на концентрата; 7 — отвор за изпускане на угарката

В процеса на пърженето се извършват следните основни реакций:

2ZnS + 3O2 2ZnO + 2SO2 + 891,2 kJ

ZnS + 2O2 ZnSO4 + 776,2 kJ

2FeS2 + 5,5O2Fe2O3 + 4SO2 + 1658,8 kJ

Сулфидите на оловото , кадмия , медта , желязото , арсена , и антимона също се окисляват .Протичат различни вторични реакции между образуваните съединения , в резултат на което се образува угарка с много сложен състав.

При пърженето на цинковите концентрати се цели:

- Възможно най- пълно окисляване на металните сулфиди и получаване на угарка , съдържаща минимално количество сулфидна сяра и малко сулфатна сяра.

- Окисляване на арсена и антимона и отделянето им като летливи съединения

- Получаване на угарка , съдържаща възможно минимално количество цинков ферит и силикати с оптимална едрина на частичките.

- Получаване на богати на SO2 пържилни газове .

Пърженето се извършва в пещи с кипящ слой имащи височина 10-15 метра , диаметър 6 – 10 метра и специфична производителност над 5,5 t/m2 за денонощие шихта.Температурата в пеща се поддържа в зададените граници , автоматично чрез регулиране количеството на подаваното „гориво” – концентрата.В пещта са поставени тръбни охладители за отнемане излишното количество топлина , отделяно при екзотермичните реакции.Получента угарка чрез пнежмотранспорт се изпраща в цеха за мокро извличане.

С мокрото извличане на цинковата руда се цели възможно най-пълно да се извлекат в разтвора цинкът и някой съпътстващи ценни компоненти при минимално замърсяване с вредни за последващите операции (филтруване и електролиза ) примеси.Обикновенно извличането се извършва в два стадия: неутрален и кисел.

При неутралния стадий угарката се обработва с разтвор на сярна киселина ; ZnO неутрализира киселината и се получава разтвор с pH 5,2 – 5,4 :

ZnO + H2SO4  Zn SO4 + H2O

Едновременно с цинка в разтвора преминават и Fe , Cu , Cd , As , Sb ,Co , и др във вид на сулфати.Оловото и калция образуват неразтворими сулфати и заедно със SiO2  и цинковият ферит остават в неразтворимия остатък – кек.След филтруване кекът се подлага на кисело извличане.Цели се по - пълно привеждане на цинка в разтвора, т.е. увеличаване директното извличане на метала.Извършва се с отработен електролит до киселинност 1- 5 g/dm3 . При това в разтвора преминават и редица примеси.

- Пирометалургичен метод

При него се използва високото налягане на цинковите пари при температурата на редукцията на цинка от неговия окис.Цинкът се получава в парообразно състояние и може да бъде кондензиран при понижаване на температурата в газовата фаза.Така че всички пирометалургични методи които се прилагат в практиката , се състоят от два стадия – редукция с дестилация на цинка и кондензация на неговите пари.Към този метод спадат:

- Дестилация във вертикални реторти

- Дестилация във хоризонталн реторти

- Редукционно топене в шахтови пещи по метода на Империъл Смелтинг

- Електрохимичен метод и др.

Фиг. 84. Схема на реторта за дестилационно получаване на цинк

1 — алонж;   2 — кондензатор;   3 — реторта

На практика редукцията на цинка от неговия цинков концетрат започва при температури 1200 – 1300 С0.Редукцията се облекчава чуствително когато цинкът е под формата на цинков окис.Затова сулфидният цинков концентрат се подлага на окислително пържене , което протича по реакцията :

2ZnS + 3O2 2ZnO + 2SO2

Цинковият окис се редуцира от въглеродния окис и въглерода по реакцията за косвена редукция :

ZnO + CO  Zn + CO2

При наличието на твърд редуктор е възможно да протече и реакцията на пряката редукция на цинка  от неговия окис , която се извършва при температура над 840 С0 :

ZnO + C    Zn + CO

Интензивното и протичане обаче се ограничава от неголемия контакт междъ ZnO и въглерода и малката скорост на дифузия в твърдите фази , в резултат на което и този процес играе несъществени роли.	Посоката на процеса зависи от отношението на концентрациите на СО и СО2 в газовата фаза , което се определя и от реакцията на газификация на въглерода , тъй като успоредно с реакцията на косвената редукция на ZnO протича и реакцията :

CO2  + С 2 CO

За да протече дестилационния процес е необходимо създаването на благоприятни условия , като висока температура – теоретически над 840 0С , а практически  - над 1000 0С.Това от  своя страна осигурява висока концентрация на СО в ретортните газове и висока газопроницаемост на шихтата , което спомага за по – бързото отделяне на газовете и парите на цинка.

При високата температура  в ретортата получаваният цинк се се намира в парообразно състояние.Ретортните газове  , съдържащи парообразен цинк постъпват в друг съд  -  кондензатор ,където по – голяма част от тях кондензират.Неуспелите да кондензират цинкови пари постъпват в алонж  , който представлява стоманен съд надянат на устието на кондензатора.В него цинкът се улавя от газовете под формата на фин прах , наречен пусиера . Остатъкът след дестилацията  , който остава в ретортата , се нарича раймовка.Поради наличието на съпътстващи елементи цинкът който се получава е онечистен и се нарича „ черен” цинк.Той се подлага на рафиниране  и полученият метал е крайният продукт на дестилационното производство.

Схема за получаване на цинк по пирометалургичния метод:

Цинков концентрат

Агломериращо пържене

Флюси

Газове

Пречистване

Пречистване                       		Въздух

Дестилация и редукция

Агломерат

Прах      Газове

За производството

На сярна киселина

Раймовка       Пусиера            Черен цинк

Ликвационно  рафиниане

За допълнително       За извличане

Извличане на цинк       на кадмий

Освен разгледаните съединения на цинка в концентрата се съдържат олово , кадмий , арсен , антимон , мед  , желязо , злато , сребро , и някой редки и разсеяни елементи като талий , индий , селен и др.Съедниненията на оловото като силикати , ферити , оловен сулфат , оловен окис се редуцират лесно в условията на дестилацията на цинка.Част от редуцираното олово се изпарява и кондензира заедно с цинковите пари.С увеличаване на съдържанието  на олово в концентрата се увеличава и степента на замърсяване на цинка с този метал.В цинковите пари преминава до 20 – 25 % олово съдържащо се в шихтата.От своя страна повишеното съдържание на олово в агломерата води до разрушаване на стените на ретортата.За да се избегне това , увеличава се количеството на редуктора в шихтата.

В най-голяма степен цинкът се онечиства с кадмий.Съединенията под която форма се съдържа  в концентрата CdO се редуцира при много по - ниска температура от ZnO.От друга страна парният натиск на кадмия е по - висок от този на цинка  , така , че в условията на дестилационния процес кадмия се редуцира преди цинка и поради голямата си летливост се изпарява и кондензира.Поради това в цинка преминава до 80 % от съдържащият се в агломерата кадмий , останалата част от него ( 20-40%) преминава в пусиерата.

Съединенията на медта при разгледания процес се редуцират лесно.При тези условия обае медта е нелетлива и остава в раймовката , като образува с желязото меден чугун или преминава в щейна , когато в шихтата се съдържа повече сяра .

Желязото което се съдържа в шихтата не само във фвритна форма , но и в окисна форма , се редуцира  , но поради ниският му парен натиск не преминава в цинка.Когато дестилационният процес се извършва в реторти и електропещи , редукцията на желязото протича по пълно и тогава се получава много метално желязо.В шахтовите пещи фериокисът се редуцира до фероокис и преминава в шлаката.

Благородните метали – среброто и златото остават в дестилационният остатък .Когато в шихтата се добавят хлориди , златото и среброто се изпаряват и кондензират в продуктите на дестилацията.  В редукционната атмосфера и при високата температура редките и разсеяните елементи като Та , In , Ce ,  и отчасти Те, Ge , се изпаряват.Значителна част от  Ga  не се редуцира и остава в остатъка след  дестилацията.

- Получаване на цинк в реторти

Получаването на цинк в реторти за сега е най- старият и същевременно най-разпространеният метод. До 1929 год. цинкът се е  получавал в хоризонтални реторти.Конструкцията на дестилационните пещи с хоризонтални реторти е разнообразна.Най – разпространени са пещите , в които са поставени от 300 до 500 реторти , разположени в 3 – 5 реда.

Схема на дестилационна пещ с хоризонтални реторти

/, 2—кавали за газа и въздуха; 3 — реторта; 4 — кондензатор; 5—чугунени плочи към конден^и тора; 6 — приспособление за отделяне на дестилационния остатък; 7 — алонж

На фигурата е показана схема на съвременна дестилационна пещ.Пещта се иззижда с огнеупорен материал и се укрепва с чугунена стоманена арматура.Стената която минава през средата на пещта , наречена капитална стена , стига до свода на пещта .Тя както и сводът се иззижат от динасови тухли.Пещта се нагрява с генераторен газ.В свода се намират четири газоотвеждащи тръби , от които две са газови и две – въздушни.

Основна клетка на дестилационната пещ е ретортата заедно с кондензатора и алонжа.Ретортата трябва да бъде топло- и химически устойчива .Тя представлява керамичен муфел  , изработен от смес , която се състои от огнеупорна глина , шамот и кокс взети в съотношение 60:30:10 . Ретортите се изрботват чрез пресуване на сместа под налягане 14,7 – 29,4 МРа и изпичане в специални пещи при температура 900 – 1000 С0 .Ретортите са с напречно сечение 170x280mm , дължина 2 m , и дебелина на стената 25 – 30 mm.Денонощната производителност на реторта с такива размери е 25 – 30 тона метален цинк.Кондензаторът се прави от огнеуппорна глина и шамот взети заедно в съотношение 1:1 .Неговите форма и размери зависят от количеството  на ретортните газове и от начина на изгребване на цинка.Обикновено дилжината му е 0,5 – 0,9 m , а диаметърът на големия и на малкия отвор е съотвтно 0,25 – 0,30 и 1,0 – 1,5 m .Алонжът е коносувидна тръба  , която се изработва от листова стомана с дебелина 1,0 – 1,5 mm.Една дестилационна пещ има височина 6,8 m , дължина 20 m и ширина 5,3 -5,5м.За дестилационното получаване се използва шихта  , която се състои от цинков агломерат , оборотни материали и въглероден редуктор.Редукторът се добавя в количество 35 – 40 % от масата на агломерата.Всички компоненти на шихтата се навлажняват преди да се поставят в ретортата .Агломератът трябва да съдържа малко сяра (сулфидна и сулфатна), олово и желязо.Кондиционният  агломерат не трябва да съдържа повече от 0,8% S , 12%Fe и 3%Pb .Едрината му трябва да бъде в границите 3 – 10 mm .При тези размери газопроницаемостта  на шихтата е голяма . Като редуктор се използва антрацинов ситнеж  , към който понякога се добавя коксов прах .Едрината на редуктоа трябва да е от 1 до 6 mm.

Процесът в дестилационната пещ продължава от 18 до 24 часа.Полученият в кондензаторите цинк се изгребва от 3 до 5 пъти в денонощие.Основен продукт на дестилацията е нерафинираният цинк , който има различен съсътав и качества в зависимост от времето на изгребването.Цинкът който се получава в началото на процеса  , е обогатен на кадмий , а към края – на олово.Поради малкия престой на газовете в кондензатора , част от парите на цинка не успяват да кондензират  и заедно с неутаените капчици се отнасят в алонжа.Непълното кондензиране а цинка в кондензатора  е свързано и с изменението на състава на газовата смес при нейното охлаждане.При понижаване на темпераурата отношението  между CO и CO2 се изменя в посока на увеличаването на количестовото на CO2 .В резултат на което протича окисление на цинка.

При попадането на повърхността на течния метал цинковият окис става причина за образуването на още един продукт – кондензаторен прах , който представлява капчици метал , разединени от люспици ZnO.В алонжа се улавя богатата на кадмий пусиера , която съдържа 80- 90% Zn и до 2% кадмий по хидрометалургичен метод.Остатъкът , който остава в ретортата т. нар . раймовка съдържа до 10 – 15 %Zn , 2 – 5%Pb , 3- 4 Cu , 15 – 20 Fe , 20 -25 C , 18- 20 % SiO2  и 1-2 %CaO.Той се преработва във велц пещи за извличане на цинка и останалите метали.

Дестилационният процес в хоризонтални реторти има съществени недостатъци – периодичност  , голям разход на гориво , тежък и вреден труд ,ниско качество на получавания метал.

Недостъците на този процес са отстранени при дестилацията на цинка във вертикални реторти  , която е била промишлено внедрена за първи път през 1929 год. в заводите в Палмертон – САЩ. Сега 20% от цинка получаван по пирометалургичния метод се пада на дестилацията във вертикални реторти.То не се различава същестено от дестилацията в хоризонтални реторти , тъй като протичащите пирометалургични процеси са едни и същи .Вертикалната реторта представлява шахта която се състой от три части :

- Горна неотоплявана част от шамотни тухли

- Средна отоплявана част от карборунд

- Долна част с формата на соманена кутия

Схема на вертикална реторта за дестилационно получаване на цинк

]-—реторта; 2 — камера за изгаряне на газа; 3 — зареждащ апарат; 4 — апарат за разтоварване; 5 — кондензатор; 6 — прахоуловигсл

Хоризонталното сечение на ретортата е правоъгълник с ширина 0,30 – 0,33 m и дължина 1,50 – 2,00 m .Общата височина на шахтата достига 10 – 12 m .По напречното си сечение вертикалната реторта напомня камера на коксова пещ.Тя се нагрява със смесен газ , който съдържа 77% CO , 12% H , 3% CO2 , 8% N.В ретортата се поддържа температура около 1200 С 0.

Във вертикалната реторта не може да се преработва изситнена шихта.Особено при този процес е именно , че като изходна шихта се използват само брикети  , който се изработват от цинков концентрат , изпържен на агломерационна машина  , коксуващи въглища и свързващи вещества.Изходният концентрат който се подлага на пържене  , има повишено съдържание на Pb (7 – 10 %) и желязо ( 8 %) . Такъв концентрат трудно се преработва в хоризонталну реторти .Обикновенно шихтата съдържа 40 % цинк , и 40 % въглища.Kaто свързващо вещество се използват каменовъглена смола , катран или разтвори на бисулфат.Шихтата се брикетира под налягане 9,8 – 14,7 МРа.Изсушените брикети се коксуват във вертикални камери в продалжение на 20 – 40 мин при температура 800 – 900 С0.Във вертикалните реторти освен брикети се зарежда и известно количество кокс.Шихтата се зарежда периодично обикновено през 1 – 1,5 часа , а в някои  заводи и през 15 минути.При постъпването си в ретортата тя започва постепенно да се нагрява и в карборундовата част е вече нагрята до висока температура която осигурява интензивната редукция на цинка.Цинковите пари се издигат нагоре , преминават през горната част на ретортата и постъпват в кондензатора , който е снабден с преградки.Температурата на входа на кондензатора е 825 – 875 0С , а на изхода 525 – 5750 С.Денонощната производителност на ретортата е около 5 тона цинк.Част от въглерода  - около 30 %  преминава в дестилационния остатък , който освен въглерод съдържа и от 3 до 5 % цинк и олово.Извличането на цинка достига 96 % като 92 % от тях е метален цинк и  4 %  - цинк в пусиерата.

- Получаване на цинк в електропещ

По пирометалургичния метод цинк може да бъде получен и в съпротивителна или в дъгова електропещ.В съпротивителната електропещ като съпротивление служи самата шихта.Токът се подава в пеща чрез две групи графитови електроди.Електросъпротивителната пещ е с вътрешен диаметър 2,43 m. и височина 12 m.В пеща се подава смес от цинков агломерат и кокс , предварително нагрята до 8500С.Нагрятата шихта преминава през цялата шахта на пещта , където се нагрява от електрическия ток до 12000С а в центъра на пещта  и до 14000С.Газообразните продукти се реакцията се извеждат през отвори  , разположени в стените на шахтата , и постъпват в кондензатора или в газоотвеждащата тръба.Производителността на тези пещи достига до 28 тона цинк в денонощие при обща степен на извличане на цинка до 90 %.Електродвижещите пещи за получаване на цинк са правоъгълни.Те са иззидани от шамотни тухли с повишено съдържание на Al2 O3. Сводът на пещта е във вид на арка  , а подът има формата на обърнат свод.Пещта е трифазна  , с три графитови електрода.Шихтата която се състои от цинков концентрат , кокс , флюси с едрина 13mm , се зарежда в пещта след като предварително е нагрята в барабанна пещ .Тя се подава на порций от 2-3 тона на всеки час през отворите в свода на пещта.Характерна особеност на този процес е реукцията на почти цялото количество цинк в шихтата.С преработването на полупродуктите степента на извличане на цинка достига 95 % .Денонощната производителност на една такава пещ достига 35 тона цинк.

- Получаване на цинк в шахтова пещ-

Голямо приложение в пирометалургията на цинка през последните години е промишленото приложение на непрекъснатото шахтово топене на цинковия агломерат.За първи път този метод е въведен в заводите „Евонмаут” Англия.В шахтовата пещ се претопява концентрат в присъствието на кокс с едрина 76 mm.Шихтовата смес се нагрява предварително до до 8000С.Топенето се извършва при повишен разход на кокс .В газовете преминава без да се окисли до 90% от цинка.Отделящите се газове съдържат 8- 10 % СО2 , и 5 – 6 % цинкови пари.Те постъпват в големи кондензатори , където рязко се охлаждат от температура 10000С до 4500С.За бързото им охлаждане и получаване на цинк в течно състояние се прилага методът на противотоковото оросяване с течно олово.Течното олово се разпръсква в кондензатора и постъпващите цинкови пари кондензират върху дребните капчици олово.От кондензатора цинковата сплав постъпва в отделна вана , където се разслоява.В горния слой се съсредоточава цинкът , а в долният слой – оловото , което съдържа до 2,02%цинк.Съдържанието на цинк в горния слой достига до 99,5%.

- Рафиниране на цинка

Полученият по дестилационния метод цинк е онечистен с олово , кадмий , мед , желязо  , антимон , сребро , арсен и други примеси които влошават качеството му.Съдържанието на примеси в черния цинк е от 1 до 3%.Цинкът е онечистен най-много с олово – от 2 до 3 %.Съдържанието на желязо в нерафинирания цинк достига 0,2 – 0,3 %.Кадмият , медта и арсенът се съдържат в малки количества , съответно 0,005 – 0,01% мед , 0.03 – 0,16 кадмий и 0,0003 – 0,05 арсен.

Нерафинираният цинк се използва за получаване на месинги и леярски сплави , за подцнковане и за изработване на други изделия .Когато е предназначен за по специални цели , цинкът предварително се рафинира което се извършва по два начина – чрез ликвация и чрез ректификация.

Ликвационното рафиниране на цинка се прилага за отстраняване на оловото и желязото.При ниски температури оловото има твърде ограничена разтворимост в цинка.Колкото е по- ниска температурата  , толкова по пълно могат да бъдат разделени двата метала.На практика лаквационното рафиниране се извършва при температура 430 – 450 0С в отражателна пещ с вместимост 150 тона.При охлаждането на цинка до посочената температура от него се отделят кристали от FeZn7 .Kато по тежки , те се спускат на дъното на цинковата вана , където образуват кашообразна прослойка , наречена твърд цинк.

При ликвацията в цинковата вана се разслояват три слоя:

- В долната част на цинковата вана се разполага течна сплав на оловото с

5-6% цинк

- В средния слой се съсредоточава кашообразната прослойка от твърд цинк.

- Горният слой се състои от частино рафиниран цинк , съдържащ до 1% олово и 0,03 – 0,04 желязо.Чистотата му достига 99%

Сплавта на оловото и цинка , която се получава в най- долния слой , се преработва в цикъла на оловното производство за обезсредняване на оловото.Твърдият цинк се използва за производство на бои или се преработва заедно с шихтата в цинковите пещи за дестилация.Недостатък на ликвационния метод е , че цинкът се рафинира само частично и освен това се губи кадмият.Той се отделя от цинка чрез ректификационно рафиниране .Ректификацията е редуващ се процес на изпарение и кондензация които протича в един и същ агрегат , наречен ректификационна колона.Ректификационното рафиниране на цинка се основава на големите разлики в парния натиск и температурата на кипене на цинка и на съпътващите го примеси.Ако не рафинираният цинк се нагрее до 10000С , при тази температура кадмият и цинкът преминават в парообразно състояние , оловото и някой примеси остават в течно състояние.По такъв начин от цинка могат да се отстранят по-слабо летливите примеси ,които го съпътстват.

Обикновенно на ректификация се подлага цинк , който предварително  е рафиниран по ликвационния метод.Процесът се извършва в две или три колони , които работят в затворен цикъл.В първата колна цинка и кадмия се изпаряват и се отделят от оловото и другите трудноизпаряващи се примеси които се отделят в тена фракция.Тази колона обикновено се нарича оловна колона .Често ректификацията се извършва и в две оловни колони , които работят паралелно.Цинковите и кадмиевите пари се събират в съответен кондензатор и получената течна сплав в кондензатора се подава във втора ректификационна колона където кадмият се изпарява .Течната фракция  , която остава след изпаряването на кадмия , представлява раиниран цинк с висока чистота.Тази колона се нарича кадмиева колона.Състои се от поставени една над друга карбофраксови тарелки.Те биват с различна форма и размери.Таралките са плътно прилепнали една над друга , така , че рафинираният метал и продуктите от рафинирането са изолирани от огнищните газове.

Всяка колона има изпарителна и кондензационна част .Долната част на колоната се нагрява .Тук се изпаряват леснокипящите метали – цинк и кадмий.Затова в тази част от колоната се нарича изпарител.Температурата в огнищното пространство на изпарителя се поддаржа в границите от 1150 до 12000С.В изпарителната част на колоната тарелките имат W-образна форма.Те са с изпъкнало дъно.Всяка съседна тарелка е отместена спрямо другата на 1800 , така , че рафиниращият се метал преминава отгоре надолу по зигзагообразен път.Горната половина на колоната не се нагрява.В нея са поставени тарелки с плоско дъно.Тази част на колоната се нарича дефлегматор.В нея кондензират парите на трудноизпаряващите се метали.Колкото е по-замърсен цинкът  с олово , толкова по голям трябва да бъде броят на тарелките в дефлегматора.Всяка ректификационна колона съдържа 38 тарелки , 20 от които са разположени в изпарителната част и 18 – в дефлегматора.От кондензатора  на оловната колона течната сплав се подава автоматично в кадмиевата колона.За разлика от оловната колона тук всички тарелки – както в изпарителя така и в дефлегматора , са плоски.Температурата в кадмиевата колона се поддържа с 2000С по ниска от тази в оловната колона.Тук също се извършва фракционна кондензация , която се основава на разликите в парния натиск на цинка и на кадмия при определена температура.От дефлегматора на кадмиевата колона кадмиевите пари постъпват в кондензатора , където кондензират.Тук се получава течна фракция , богата на кадмий.Освободената от кадмия и другите примеси метална течна фаза преминава в долната част на кадмиевата  колона , откъдето постъпва е пещта за разливане на рафинирания цинк.

Денонощната производителност на агрегата на ректификация е около 20 тона рафиниран цинк.Цинкът който се получава съдържа 99.994% цинк , 0,002% олово , 0,0025% желязо и 0,0015% кадмий.Степента на извличане на цинка при рафинирането му достига 96%.Безвъзвртните загуби са от 0,5 до 0,75 Zn.Общата степен на извличане на цинка с преработване на полупродуктите достига 99%.

- Хидрометалургичен метод – Този метод  датира от 1915 г. Състои се във в извличане на цинка от изпържения цинков концвнтрат с разтвори на сярна киселина .При този  протичат следните процеси:

- Пържене на цинковия концентрат  , през този стадий ZnS  , се превръща в ZnO  и отчасти в ZnSO4 , които са разтворими в разредени разтвори на сярна киселина.

- Мокро извличане на цинка от изпържения концентрат с отработен електролит  , който съдържа ZnSO4 и известно количество свободна сярна киселина.

- Пречистване на получения разтвор на ZnSO4  от вредните за електролизата примеси.

- Електролиза  , при която се получава метален цинк и се регенерира сярната киселина

Мокрото извличане е процес на селективно преминаване на един или няколко компонента от дадена метална руда , концентрат или полупродукт в течна фаза.В процеса на мокрото извличане трябва да се разрешат две основни задачи  - колкото е възможно по- пълно да се приведе ценният компонент в разтвор и да се постигне добра селективност на разтварянето

Когато при мокрото извличане се цели металните компоненти да се концентрират в твърд продукт процесът представлява концентрационно извлиане или по-точно химично обогатяване .На химично обогатяване се подлагат обикновено бедни суровини.Целта на мокрото извличане на цинка е бързо и пълно да се приведат цинковите съединения от угарката  разтвора.Този процес обхваща следните операции :

- Разтваряне на цинковите съединения и пречистване на разтвора от хидроизолиращите примеси

- Отделяне на неразтворимия остатък от разтвора

- Доизвличане на цинка от неразтворимия остатък

- Филтруване на разтвора и отдляне на остатъка от разтварянето и на продуктите от пречитването на разтвора.

Мокрото извличане на цинка от изпържения цинков концентрат в различните заводи се осъществява по различни технологични схеми.Голямото разнообразие се дължи най-вече на разнообразието в състава на преработваните концентрати.

Технологичните схеми на мокрото извличане на цинка от изпържения цинков концентрат се различават по:

- Непрекъснатост или периодичност на процеса

- Стадиийност на извличането

- Киселинен режим на извличането и електролизата

Непрекъснатата схема на извличане се прилага за угарка с постоянен състав.При угарките с променлив състав се работи по периодичната схема , която е по-гъвкава и дава по- широки възмовности за промени в процеса на мокрото извличане и електролизата.Стадиийността на мокрото извличане се определя от това , колко пъти се обработва материалът с кисел разтвор. Най- разпространена е двустадиийната схема на извличане на  цинка от изпържения цинков концентрат.Той се подлага най-напред на неутрално извличане , а след това неразтвореният остатък се обработва с отработен цинков електорлит.При киселия стадий на извличане се работи с отработен електролит в който съдържанието на сярна киселина достига до 100 g/l . Към края на извличането концентрацията на киселинат в разтвора се намалява до 5 – 10 g/l  и разтворът се подава в стадия на неутралното извличане.

- Процеси протичащи при мокрото извличане на цинка от угарката

Основната реакция която протича при взаимодействието на цинковия концентрат със сернокиселия разтвор е :

ZnO +H2SO4 ZnSO4 +H2O

Цинковият окис се разтваря по- малко в слабокисели и по-пълно в силнокисели разтвори.Затова при неутралното извличане в разтвора преминава малко количество от свободния цинков окис. Освен цинков окис в угарката се съдържа и цинк под формата ZnS , ZnSO4 , и ZnO.Fe2O3.Oт тези съединения само ZnSO4 е разтворим в сярна киселина.Цинковият сулфид се разтваря само в концентрирана и нагрята сярна киселина , а цинковият ферит е слаборазтворим дори и в концентрирана киселина .Така например при температура 40 ОС и киселинност 100g/l  сярна киселина за 4 часа в разтвора преминава само 4% цинк.Това означава , че в условията на мокрото извличане на цинка от изпържения цинков концентрат практически не се разтварят както ZnS  , така и цинковият ферит.Съдържащите се в угарката кадмий  , никел  и кобалт са най-често в окислена форма.Оловото което се съдържа в угарката понякога преминава в значително количество в кека под формата на PbSO4 .Калцият , барият и благородните метали също остават в кека и са неразтворими в разредена сярна киселина.В угарката се съдържа и мед.Тя обикновенно е в окислена форма , а също и под формата на ферити или силикати.Медта се разтваря най-вече в стадия на киселото извличане по реакцийте:

CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O

CuO.Fe2O3 +H2SO4CuSO4 +Fe2O3 +H2O

CuO.SiO2 +H2SO4CuSO4 +SiO4 +H2O

В разтвора практически преминава половината от медта , съдържаща се в угарката , а останала част остава в кека. Арсенът и антимонът също преминават от угаката в разтвора .Силикатите се разлагат отчасти в слаби разтвори на сярна киселина.Силициевият диоксид преминава в разтвора в колоидна форма като по такъв начин затруднява избистрянето и филтруването  му. В стадия на киселото извличане Fe2O3 преминава частично в разтвора под формата на Fe2(SO4)3 по реакцията:

Fe2O3 + 3H2SO4 Fe2(SO4)3  + 3 H2O

В стадия на неутралното извличане се създават благоприятни условия за хидролизата на някои примеси , като желязо , алуминий , арсен , антимон и др.Алуминият се утаява също вследствие на хидролизата на алуминиевите соли .Хидролизата на арсена и антимона зависи от количеството на съдържащото се в разтвора желязо.Освен посочените елементи цинкосулфатния разтвор се пречиства чрез хидролиза на индия , германия и селена.

- Съоражения , използвани при мокрото извличане на цинка от цинковия

концентрат и пречистване на разтвора

Мокрото извличане се извършва в агитатори.При извличането на цинка от изпържения цинков концентрат се използват два типа агитатори – пневматични и механични.Самото название показва , че в първия случай пулпата се разбърква с въздух , а във втория случай –по механичен път.Напоследък в нашите металургични  заводи се използват високопроизводителните камерни дискови филтри – българско изобретение.В цеха за мокрото извличане се получават следните продукти:неутрален разтвор ,постъпващ в цеха за електролиза за извличане на цинка ;  цинков и медно-кадмиев кек , който се получава при пречистването на нутралния разтвор от мед и кадмий .

- Електролизно отлагане на цинка

Пречистеният от примеси воден разтвор на ZnSO4 , съдържащ цинкови , сулфатни , водородни и хидроксилни йони , постъпва в електролизната вана за електролизно отлагане на цинка.Катодите на електролизата на цинка се правят от алуминиеви листове , а анодите са от олово  или оловно-сребърна сплав.Електролитът представлява воден разтвор на ZnSO4 , съдържащ 40-60 g/l цинк и 100-170 g/l сярна киселина.Този електролит се нарича „отработен”.Във ваната непрекъснато постъпва пречистен неутрален разтвор на цинков сулфат , който се нарича „неутрален” електролит и съдържа 120-150 g/l .

Протичащите процеси в електролита могат да бъдат представени със схемата:

На катода      Zn2+ +SO42- +2e  Zn + SO42-

На анода        2H+ + 2OH- - 2e 1/2 O2 +2H+ +H2O

Или сумарно    ZnSO4 +H2O Zn + ½ O2 + H2SO4

В електролита , както бе отбелязано , овен цинкови йони се съдържат в значително количетво водородни йони , получени при дисоциацията на сярната киселина .Така , че върху катода освен разтварянето на цинковите йони може да се отдели и газообразен водород при отлагането на цинка.Колкото е по-голяма разликата в отделителнит потенциали на водорода и цинка , толкова по-малка е вероятността за отделянето на водород на катода едновременно с цинка.Елементите имащи по-електроположителен потенциал от цинка , като мед , кобалт и никел , се отлагат върху катода заедно с цинка.Те образуват на повърхността на катодната утайка участъци , в който свръхнапрежението на водорода е по-ниско.Оловото и кадмият не оказват влияние върху коефициента на използване на тока.Коефициентът на използване на тока при електролизата на цинка може да се повиши , ако се спазват следните условия.

- Висока честота на електролита по отношение на йонит на металите , които са по-благородни от цинка.

- Висока концентрация на ZnSO4  в електролита

- Допустимо ниска концентрация на сярна киселина

- Висока плътност на тока

- Ниска температура на електорлита

- Добра циркулация на електролита

- Гладка и равна утайка на цинка върху катода

- Показатели на електолизния процес

Главните параметри на електроекстракцията на цинка са  състава и температурата на електролита , катодната плътност на тока и разстоянието между електродите.В повечето цинкови заводи се работи по т.нар. стандартна схема.В този случай в отработения електролит се съдържат 40 – 50 g/l  цинк и 130-180 g/l  сярна киселина.За различните  заводи коефициентът на използване на тока е в границите от 85 до 94% .Ако в разтвора се съдържат повече примеси , коефициентът на използване на тока е по нисък и обратно.  Енергията която се изразходва при електролизата на цинка зависи от коефициента на използване на тока , напрежението на ваната и загубите на ток в проводниците и контактите.Обикновенно разходът на електроенергия е от 310 до 330 kWh/t цинк.Степента на извличане на цинка достига в най-добрия случай 95%.Полученият цинк е с чистота 99,95 – 99,99 %

Значение и употреба

Практическото приложение на цинка и неговите съединения е широко и разнообразно.Основното количество цинк се използва като антикорозионно покритие на желязото .Използва се за месингови сплави , които съдържат мед и от 20 до 50% цинк.Още участва в състава на сплави , в които освен мед , се съдържа и алуминий.Според съдържанието на мед , цинк и алуминий тези сплави носят различни наименования: целко-сплав , бял месинг и др.

Цинков прах намира приложение като редуктор в лабораторната  практика и в химичната тхнология.Поради своята трошливост цинка  не е подходящ за конструкционен материал.В това отношение обаче редица негови сплави имат отлични качества сплавите му с медта , алуминия и никела.В металургията цинка се използва за отлъчване на среброто от оловно – сребърната стопилка както и за отделянето на златото от неговата комплексна сол , при извличането му по цианидния метод.В лабораторната практика се употребява най-често за получаване на водород при взаимодействието му  със сярна киселина.

Литература

- Румен Димитров , Боян Боянов – „Неорганична химична технология”

- T.Николов ,К.Алипиева – „Основи на металургичното производство”1983 год.

- Google.com