Съдърържание.

Глава I.Конструкция на валовите линии.

1.1.Предназначение на валовите линии……………………………….8

1.2.Конструкция на валовите линии…………………………………...8

1.2.1.Гребен винт………………………………………………………..8

1.2.2.Гребен вал………………………………………………………..12

1.2.3.Съединители……………………………………………………..13

1.2.4.Междинни валове………………………………………………..17

1.2.5.Дейдвудни устройства…………………………………………..18

1.2.6.Опорни лагери……………………………………………………27

1.2.7.Валопревъртащо устройство……………………………………28

1.2.8.Токоснемащо устройство……………………………………......29

Глава II. Центровка на корабните валопроводи.

2.1Проверка на центровката чрез измерване на сместването и пречупването на осите на валовете ……………………………………......32

2.1.1 Първи способ: С помощта на линия и хлабиномер………….35

2.1.2Втори способ: С помощта на стрелки и индикатори…………36

2.1.3Трети способ: С използване на лазерна система……………..37

2.2Измерване на разцентровката на валопровода по натоварването на коридорните лагери ( динамометричен метод )………………………41

Глава III. Пресмятане центровката на валопровода. Напрегнат монтаж на корабния валопровод.

3.1.Пресмятане на центровката на корабния валопровод…………46

3.1.1 Изчислителен модел…………………………………………….47

3.1.2 Изграждане на КЕ модел на корабния валопровод………....53

3.2Пресмятане на опорните реакции………………………………..55

3.2.1.Пресмятане на опорните реакции при съосен монтаж……….55

3.2.2. Напрегнат монтаж  на корабния валопровод……………….59

3.2.2.1 Пресмятане на напрегнатия монтаж на корабния валопровод при студен главен двигател…………………………………………………59

3.2.2.2. Пресмятане на напрегнатия монтаж на корабния валопровод при горещ главен двигател………………………………………………….64

3.3. Пресмятане на центровката на междинен вал и колянов вал на ГД……………………………………………………………………………..68

3.3.1. Пресмятане на системата валове………………………………68

3.3.2. Колянов вал……………………………………………………..70

3.4. Проверка на центровката чрез крик-тест (jack-up-test)…………71

3.4.1 Пресмятане натоварването на лагерите на 56000TDW кораб за насипни товари……………………………………………………………….75

Глава IV. Процедура по монтаж на дейдвудна втулка с полимерна смола, центровка на корабен валопровод,процедура за монтаж на гребниня винт.

4.1. Процедура за монтаж на дейдвудна втулка с полимерна смолa………………………………………………………………………….78

4.2Центровка на корабен валопровод в  сух док………………….88

4.3Центровка на корабен валопровод на вода……………………..90

4.4. Процедура за монтаж на гребния винт………………………..91

Съдържание

Въведение. Корабни валопроводи.

Центровка на корабните валопроводи.

Пресмятане центровка на валопровода.Напрегнат монтаж на корабния валопровод.

Монтаж на валопровода.

Изводи.

6.     Сборен чертеж на валопровода.

Въведение

Системата от валове, която съединява коляновия вал на главния двигател с гребния винт на кораба, се нарича „валопровод” или „валова линия”.

Корабният  валопровод  е основен елемент на пропулсивната уредба и осигурява предаването на въртящия момент от главните двигатели към движителя и предаването на упора от движителя към корпуса на кораба.Надеждността на валопровода в значителна степен определя  надеждността на енергетичната уредба и кораба.Поради това повишаването на надеждността на валопровода винаги повишава жизнеспособността на кораба.

Основните причини за авариите на валопроводите са дефекти на конструкцията,неудачно избрани конструктивни материали,недостатъци в технологията за изработване и монтаж,нарушение на инструкциите за експлоатация,повишени динамични натоварвания вследствие на принудени и резонансни усукващи, осови и огъващи трептения. Отказите на валовите линии често водят до необходимост от сложни ремонтни дейности, а когато са свързани със загуба на хода, могат да доведат до пагубни последствия за кораба и екипажа. Тъй като корабния валопровод не е резервиран елемент, класификационните организации предявяват високи изисквания към техническото състояние на всичките му елементи.Български корабен регистър(БКР) изисква да се съгласува конструктивната документация на валопровода ,елементите му и движителите и регламентира материалите,минималните размери и допустимите динамични напрежения на валовете,резервните части и обема на класовите ремонти.

Корабните валопроводи понастоящем се проектират със значителна коравина, докато коравината на корабната конструкция,вследствие на използването на високоякостна стомана и по-оптимален дизайн,намалява значително.Това се налага поради увеличаването на мощността на главните двигатели и необходимостта от предаването на големи въртящи моменти.

Фигура 1. показва,че изходната мощност за оборот на валопроводи на танкери,регистрирани с ClassNK имат подчертано нарастване до втората половина на 1980.

Отместванията на коридорните лагери на валопровода е вероятно да се получат при различни работни състояния в резултат намаляване коравината на корпуса и конструкцията на главния двигател,а от друга страна увеличената якост на валопровода прави валовете по малко приспособими към всякакви малки отклонения на лагерните линии от базовите линии.Предполага се,че тази комбинация е основната причина на наскоро описаните случаи на повреди на основните лагери при центровка.

Фиг.1.Развитие на изходната мощност на главния двигател за оборот при танкери.

Деформацията на двойното дъно оказва влияние върху центровката на валоровода.Проучванията за деформацията на двойното дъно под машинното отделение и нейния ефект върху центровката на валопровода е било проведено в Япония в началото на 1970г.На този проблем се е отдало необходимото внимание при проектирането и реакцията на лагерите. Подобни деформации са били обикновено проверявани при състояние на пълно натоварване,като част от нормалната практика при центроване в корабостроителниците в Япония.Поради това няколко основни лагери на главни двигатели са претърпели повреди,свързани с центровката на валопровода.Реалните причини за повредите на лагерите не са толкова ясни за да бъдат избегнати.Освен това,несъответствията в конструкцията на валопровода и практиката на монтаж са значителни в различните корабостроителници,поради това има потенциални рискове,свързани с центровката на валопровода.От тази гледна точка се извършва интензивно проучване в тази област през последните пет години ,с цел осигуряване последователни и подробни указания за проектирането и монтажа на валопровода Най-често проверяваните елементи при докуване на кораба са именно, тези от валопровода.

ГЛАВА I

Конструкция на валовите линии

1.1. Предназначение на валовите линии

“Валопровод” или “валова линия”, се нарича системата от валове, която свързва коляновия вал на главния двигател с гребния винт на кораба.

Предназначението на валопроводът е да предава мощността от главния двигател към движителя, да поема упора и да го предава на корпуса на кораба

В състава на валопроводът влизат следните елементи: междинен вал, гребен вал, дейдвудни лагери, опорни лагери, упорни лагери и съединители. При това ако отделни елементи са вградени в ГД или редуктора, те не се включват във валопроводът.

Избирането на отделните елементи и тяхното изчисляване се извършва по правилата на БКР.

Фиг.2: Основни елементи на корабния валопровод.

1 - дейдвудни лагери; 2 – кърмова втулка; 3 – носова втулка; 4 - ; 5 – гребен вал; 6 – ахтерщевен; 7 – преграда на ахтерпика; 8 – междинен вал; 9 – опорен лагер; 10 – упорен вал; 11 - ДВГ; 12 - ГТ; 13 - ГД; 14- упорен лагер; 15 – междинни опорни лагери; 17 – дейдвуден салник;

1.2. Конструкция на валовите линии

1.2.1.Гребен винт

Гребният винт е основния и най-разпространен вид движител на съвременните морски кораби. През годините са направени много опити с различни по видове и размери винтове и от 1845г. винта е бил въведен в английския флот, а след това постепенно и в търговския флот на много страни. Развитието на винтовия движител по това време се наблюдава не само по отношение обхвата на типовете кораби, на които той се поставя, но и по отношение усъвършенстването на типа на самия движител както по форма, размери и брой на лопатките, така и по начина на закрепването им към главината.

В зависимост от конструкцията си гребните винтове , се делят на следните типове:

– не разглобяеми гребни винтове, при които лопатките и главината се отливат заедно, тези винтове са с постоянна стъпка;

# Фиг.3: Гребен винт с неразглобяеми лопатки.

- гребни винтове със сглобяеми лопатки, при които лопатките и главината се отливат отделно и в последствие се сглобяват с фланцово съединение и чрез пресово съединение. При тези винтове е възможно регулиране на тяхната стъпка посредством подлагане на ограничителни подложки при разглобяване;

- гребни винтове с регулируема стъпка, при тези винтове е възможно изменение на стъпката по време на въртенето на винта според нуждите.

# Фиг.4: Гребен винт с четири разглобяеми лопатки и регулируем стъпка

# Фиг.5: Винт с регулируема крачка

Според броя на лопатките винтовете се разделят на винтове с две, три, четири и повече лопатки.

# Фиг.6: Гребен винт с две лопатки

# Фиг.7: Гребен винт с шест лопатки

# Фиг.8: Гребен винт с пет лопатки

Различават се десни и леви винтове в зависимост от посоката на въртене. Ако се погледне гребния винт по направление на неговата ос и ако дясна половина на контура на вертикално разположената лопатка е по-отдалечена от наблюдателя в сравнение с лявата, то гребния винт е десен, а при левия гребен винт е обратното.

Друга важна характеристика на гребния винт е неговата стъпка (крачка). Стъпка на винта се нарича пътя, който изминава една негова точка успоредно на оста при пълното му завъртане в твърда среда (без плъзгане). Ако конструктивната стъпка е постоянна за всички сечения, то гребния винт се нарича винт с постоянна стъпка. При гребни винтове с радиално-променлива стъпка за нормална се приема стъпката на радиус на

r = 0.7R.

Отношението P/D на конструктивната стъпка към диаметъра се нарича стъпково или крачково отношение.

Лопатките на гребните винтове представляват крилообразни тела образувани от две винтови повърхности:

* Засмукваща – обърната по посока на движение на кораба на преден ход

* Нагнетяваща – обърнати по посока обратна на тази на движението на кораба.

Най–често нагнетяващата повърхност представлява част от винтовата повърхност с постоянна крачка, докато засмукващата винаги е част от неправилна винтова повърхност, чиято крачка се изменя както по радиуса така и по оста.

Линията на пресичане на двете повърхности на лопатката се нарича неин контур. Най -отдалечената  от оста на въртене точка от контура се нарича край на лопатката. Разстоянието от тази точка до оста на въртене е равно на радиуса R, а диаметъра на винта D=2R. Площта на кръга с диаметър D се нарича площ на диска на гребния винт:

# AO = πR2

Мястото на съединяване на лопатката с главината, представляваща ососимитерично тяло с диаметър в дадено място do=2ro, се нарича корен на лопатката, дължината на лопатката се нарича разстоянието l=R-rо. Най -големият размер на лопатката, измерен в осево направление h, определя нейния подем.

Частта от контура, която при преден ход първа среща при своето въртене водата, се нарича входящ ръб, а другата част – изходящ ръб.

Гребните винтове се изготвят от месинг, бронз, стомана, чугун и пластмаса. Тези материали трябва по своя състав и механически свойства да отговарят на изискванията на съответната класификационна организация, под чието наблюдение се изготвя винта.

Главината на гребния винт представлява ососиметрично тяло с праволинейна или леко изпъкнала образуваща (цилиндрична, конична, бъчвообразна и други).

Във всички случаи формата на главината трябва да бъде така, че да се получи единен добре обтекаем движително - рулеви комплекс, в който наред с главината и разположения зад нея обтекател влизат конструктивните елементи на кърмовия край и стърчащите части на кораба, намиращи се зад гребния винт.

# 1.2.2. Гребен вал.

Гребният вал е важен елемент от корабната пропулсивна уредба. Това което го характеризира е, че предава въртящият момент от двигателя към гребния винт и аксиалните сили от винта към опорния лагер, и преминава през корпуса. На края на гребния вал се монтира гребния винт. Гребният вал трябва да бъде изолиран за да се предотврати смесването на вода и смазочното масло и обратното. И също така да предотврати навлизането на масло и вода в корпуса на кораба.

Диаметърът на гребния вал условно се определя по формулата:

dгр = 1,12. dм + k.D;

където: dгр – диаметър на гребния вал;

dм – диаметър на междинния вал;

к – коефициент;

D – диаметър на гребния винт.

Гребните валове се изработват от въглеродна стомана с повишено качество – St 52-3 по DIN. В кърмовия си край, валовете завършват с конус, към който се монтира главината на гребния винт. Закрепването на винта към вала става посредством конусна сглобка. В носовия си край  валовете завършват с конус, подобен на този в кърмовия край.

# Фиг.9: Гребен вал с бронзови облицовки

# 1.2.3. Съединители.

Съединителите са елементи на въртеливото движение предназначени за

свързване на валове без изменяне на ъгловата скорост и въртящия момент. Чрез съединители могат да се свържат още валове и монтирани върху тях други елементи -ремъчни шайби, зъбни колела, барабани и т.н. Съединителите са сглобени единици, съставени са от детайли, системи за управление, за регулиране, за безопасност при експлоатация и др. Освен предаване на енергията съединителите могат да изпълняват и други функции, като компенсиране на грешките във взаимното разположение на свързваните валове, намаляване на ударното натоварване, предпазно действие и т.н.

Съединителите могат да се разделят на две основни групи: твърди и еластични.

Твърдите съединители свързват два вала в едно цяло, като не позволяват никакво относително преместване в осево и напречно на оста направление, а също така и завъртане. За да бъде възможно това, геометричните оси на валовете трябва да съвпадат, т.е. чрез тези съединители може да се осъществява центровка на валовете. Действащите в мястото на свързването сили и моменти се предават от единия вал на другия. Твърдите съединители имат проста конструкция, несложен монтаж и демонтаж, изработват се от евтини материали. Те се проектират да предават целия въртящ момент, който валовете могат да понесат.

Втулковият съединител има сравнително най-проста конструкция и най- малки размери от твърдите съединители. Той представлява стоманена или чугунена. Конструктивни варианти на втулков съединител.

# Фиг.10: Конструктивни варианти на втулков съединител.

При конструктивните варианти а) и б) предаването на въртящия момент между валовете и втулката става чрез шпонкови съединения с призматични или сегментни шпонки, а за придържане на втулката в осево направление е предвиден стопорен винт. Тези конструкции не могат да предават осеви сили. Вариантът с напречни щифтове в) е характерен за по-малки натоварвания и размери, напр. в уредостроенето. Чрез него се предават и осеви сили. Недостатък на втулковия съединител е, че за неговото   монтиране и демонтиране е необходимо осево изместване най-малко на единия вал; също така при работа на открито е възможна корозия, затрудняваща демонтажа. Тези недостатъци могат да се избегнат, ако втулката се раздели на две части по равнина, съдържаща оста на валовете и двете части се свържат с болтове. Този съединител се нарича черупков .

# Фиг.11: Черупков съединител.

Дисковият съединител се състои от два чугунени или стоманени диска, сглобени със стегнатост към крайните шийки на валовете и съединени помежду си чрез болтове, разположени по окръжност с диаметър D1. Въртящият момент се предава от задвижващия вал към свързаните дискове и след това към задвижвания вал чрез шпонкови съединения с призматични шпонки. Валовете се центроват чрез сглобка Н7/h6 по обща за дисковете къса цилиндрична повърхнина. Същото може да се постигне и чрез междинна вложка, центрована към всеки от дисковете със същата сглобка, или с използване на "пасвани". Конструкцията и размерите на дисковите съединители са стандартизирани – БДС 12954-81.

# Фиг.12: Дисков съединител.

Дисковите съединители имат по-удобен монтаж и демонтаж в сравнение с втулковите, осигуряват добра центровка на валовете и работят

надеждно при тежки режими. Изработването им е по-сложно, тъй като челните повърхнини на дисковете трябва да бъдат строго перпендикулярни спрямо оста на вала. В редица случай дисковете не се изработват отделно, а от материала на самите валове и тогава съединителя се нарича фланцов.

Фиг.13: Дисков съединител :I-Вариант -  непасвани болтове; II-Вариант – пасвани болтове

Еластичните съединители са неуправляеми съединители, свързващи два вала с възможност за (неголямо) относително завъртане, благодарение на включените в конструкцията на съединителя податливи елементи. Тези съединители създават еластична връзка между валовете и имат качеството да омекотяват ударните натоварвания. Благодарение на деформацията на податливите елементи в различни направления, еластичните съединители могат да компенсират и неточностите във взаимното разположение на валовете. Следва да се отбележи, че когато еластичните съединители свързват недобре центровани валове, трайността им е по-малка.

# Фиг.14: Еластичен съединител

1.2.4. Междинни валове.

Междинните валове свързват гребните валове с упорните валове. В краищата си те могат да имат фланци за съединяване с други валове или конуси за монтиране на съединителни муфи. Шийките на междинните валове имат по-голям диаметър от останалата част на вала и са предназначени за работа в опорните лагери като броят им зависи от дължината на вала. Преходите от шийките към неработната част са плавни.

Фиг.15: Междинен вал с фланци (а), междинен вал с конуси (б) и упорен вал (в)

Диаметърът на междинните валове е по-малък от този на гребните валове поради по-малките стойности на натоварването им.

Диаметърът на междинния вал се определя по формулата:

;

където:       P – номинална мощност на междинния вал;

n – номинални обороти на междинния вал;

k – коефициент.

# 1.2.5. Дейдвудни устройства.

Дейдвудното устройство е предназначено да осигури хидродинамично мазане на гребния вал, отвеждане на отделената топлина при въртенето на този вал, контролируемо проникване на морска вода към корпуса или неговата пълна херметизация, както и предотврати изтичането на масло зад борд и към корпуса на кораба. Основните елементи в състава на дейдвудното  устройство са:

- дейдвудната тръба;

- лагерите;

- системата за мазане и охлаждане.

Дейдвудните  устройства биват открит и закрит тип. При откритият тип

охлаждането и мазането се осъществява от морската вода, а при закрития – от масло.

Гребният вал, преминаващ през дейдвудното устройство, лагерува в един или два лагера. Дейдвудното устройство поема статичните натоварвания от теглото на гребния вал и гребния винт, както и динамичните натоварвания от работата на винта в различни условия. 
	По своята конструкция дейдвудните устройства биват два основни вида – вградени и окачени. Вградените дейдвудни устройства се разполагат във вътрешността на корабния корпус. Носовата част на окачените дейдвудни устройства се разполага в корпуса, а кърмовата част – извън него, като се монтира на окачен кронщейн.

В зависимост от вида на лагерите дейдвудните устройства се разделят на две групи – с неметални и метални лагери.

При експлоатацията на кораба в дейдвудното устройство възникват постоянни и променливи натоварвания под действието на силите и моментите, предавани от гребния винт на гребния вал, които предизвикват напрежения в дейдвудните лагери и в дейдвудната тръба. Натоварванията от масата на винта и гребния вал се възприемат основно от дейдвудните лагери, като по-големи са натоварванията, поемани от кърмовия дейдвуден лагер

Фиг.16:  Дейдвудно устройство с бакаутови лагери и водно охлаждане

На фиг.16 е показано дейдвудно устройството с лагери с водно мазане и с черупки от бакаут (желязно дърво). Това дърво се отличава със своята голяма твърдост, износоустойчивост и способност да става плъзгаво в контакт с водата. Морската вода осъществява хидродинамично мазане в тези лагери, като едновременно с това отвежда топлината, отделяна при триенето в тях. В присъствието на вода бакаутът и бронзът са много добра триеща двойка с много малък коефициент на триене (под 0.05). Бакаутовите лагери се състоят от отделни планки 4, които са закрепени във втулките 2 и 6. Те от своя страна са монтирани в дейдвудна тръба 5, която е заварена в корпуса на кораба. Най-натоварената долна половина на лагерите се оформя от бакаутови планки, чиито влакна са разположени радиално на оста на вала. Горната половина на лагерите, която е по-малко натоварена се изработва от планки с влакна, разположени успоредно на оста на вала.

Кърмовата част на дейдвудната тръба е закрепена в ябълката на ахтерщевена 3. За да не прониква вода под втулката на лагерите, между дейдвудната тръба и корпуса са поставени гумени пръстени 11. Чрез гайката 8 носовата част на дейдвудната тръба е закрепена на фланеца 7, монтиран на водонепроницаемата преграда.

За да се защити дейдвудната тръба и другите елементи на валопровода, контактуващи с морската вода от електрохимична корозия се поставя цинков протектор 1. За уплътняване на дейдвудната тръба против протичане на вода към корпуса на кораба се монтира уплътнително устройство 9 с мека салникова набивка 10.

Вместо бакаута могат да се използват текстолит, гума, а в отделни случаи композитни пластмасови материали.

Увеличаването на мощността, предавана към винта, се съпровожда с увеличаване на натоварването в дейдвудните лагери. Това води до необходимостта от въвеждане в експлоатация на устройства от закрит тип с маслено мазане

# Фиг.17: Дейдвудно устройство от затворен тип.

Съществуват различни конструкции на системата за подаване на маслото към дейдвудното устройство

# Фиг.18: Система с принудителна циркулация

Фиг.19:Система с нормална циркулация

Уплътняването на корабния валопровод става чрез монтиране на уплътнения, които възпрепятстват проникването на задбордна вода в корабния корпус, както и изтичане на масло зад борд при устройствата с маслено мазане.

# Фиг.20. Кърмово уплътнение

# Фиг.21: Уплътнение

Уплътненията са :

- Симплекс

# Фиг22.. SC2000 / задно уплътнение / стандартно / не разделяем тип /SC2M

Конструкцията на задното симплекс уплътнение „Multisafe” с четири уплътнителни пръстена включващи уплътнителен пръстен 3R, който контактува

с дейдвуда и служи като разделителен пръстен. При използването на подходящи байпаси е възможно да се постави разделителен пръстен не натоварване към втулката.

# Фиг.23. SC2000/ задно уплътнение / стандартно / неразделяем тип /SC2B

Стандартното задно уплътнение SC2B е оборудвано с маслен отвор за контролиране на налягането посредством танк с вместимост 30 л. позициониран в машинно отделение. Контролера за налягане е конструиран за валове  със средни и големи диаметри

фиг24.. Предно уплътнение / уплътнение с водно мазане /

Уплътнението “Carboplan”  е механично уплътнение за дейдвуди с водно мазане, които  са използвани в застаряващи подводници

Новото “Carboplan – Plus” уплътнения са използвани международно при подводници от няколко флота от 1984г.

# Фиг.25. Предно уплътнение / водно мазане / Simplan

„Simplan” е механично уплътнение за водомажещи дейдвуди за речни и мореходни съдове. Уплътненията „Simplan” срещат най-високите стандарти поставени от „ централната комисия “Rhine Shipping” – европейската комисия за водните пътища

Те са класифицирани от Германския Лойд, Американското Бюро по корабоплаване, Лойд регистър и от клас NK(Nippon Kaiji Kyokai)

# Фиг.26. Преградно уплътнение / разглобяем тип / Centrax

“Centrax” е свободно поддържащо уплътнение за преградни отвори. Това е напълно разглобяемо свободно поддържано уплътнение. В кожух направен от алуминий (монтиран на преградния отвор) има два сегментирани въглеродни пръстена, които се движат без мазане директно във вала.

Отстраняването на уплътнителния пръстен може да се извърши без работа по вала

# Фиг.27.Уплътнение “Цедервал” SQA

# Фиг.28: Принципна схема на Цедервал SQA

1.кутия на статора, 2.долен обдухател, 3.долен обдухател, 4.поддържащ пръстен, 5.статор, 6.ротор, 7.роторна обшивка, 8.статорен капак, 9.уплътнителен пръстен, 10.щит на предпазващ цедервал,11.винт,12.гарнитура,13.Винт,фланец, 14.гарнитура,15.винт,фланец, 16.нагнетателна пружина,17.обдухател,18.Х-пръстен,19,20,21,22.О-пръстен.

Задното уплътнение SQA е разглобяемо уплътнение с маслено лубрикирани лица за гребни валове. Лицата на уплътнението като цяло предлагат трайно разрешение, подходящо за тежки работни състояния на уплътненията на гребните валове. SQA може да бъде оборудвано с вътрешен щит, който осигурява допълнителна защита срещу въжета и рибарски мрежи.

# Фиг.29.Предно уплътнение „Цедервал” CWS

Фиг.30: 1.Кутия на пневмостоп, 2.Кутия, 3.Статорна кутия, 4.Уплътнителен салник, 5.държател на статора, 6.Уплътнителен пръстен,7.Салник на уплътнителния пръстен,8.Ротор,9.Държател на ротора,10.Задвижваща подпорна планка,

11. Салник на пневмостоп, 12.Пневмостоп, 13.Държател на пневмостоп,

14,15,18 О-пръстен, 19.Уплътнение, 20.Нагнетателна пружина,21.Гарнитура, 22.Затягащ винт.

Предното уплътнение CWS е разработено да осигури бордово уплътнение на гребни валове с лагери с водно мазане. Може да бъде използвано както за речни така и за мореходни кораби както и за затворени и отворени маслени системи.

1.2.6 Опорни лагери.

Опорните лагери са предназначени да предават на корпуса радиалния товар, създаван от теглото на валопровода. Те се поставят в коридора на валолинията. Обикновено това са плъзгащи лагери с черупки, залети с бял метал. При много дълги валопроводи се използват и търкалящи лагери. Те имат висок КПД, но се използват само при междинни валове с разглобяеми фланци.

# Фиг.31: Опорен лагер

# Фиг.32: Опорен лагер

Смазването на опорния лагер е самостоятелно. Маслото се налива през отвор разположен в горната част на капачката. В опорния лагер се поставя датчик за следене на температурата.

# 1.2.7. Валопревъртащо устройство.

# Фиг.33: Валопревъртащо устройство

Валопревъртащото (фиг. 33) устройство се използва за превъртане на валолинията и двигателя при извършване на ремонтни дейности на неработещ двигател. Задвижването на цялата система се осъществява от електродвигател. Скоростта на въртене на валовете е 0.3 – 1 оборот в минута. За изключване на възможността от пускане на главния двигател при включено валопревъртащо устройство се предвижда автоматична блокировка.

# Фиг.34: Валопревъртащо устройство

1.2.8. Токоснемащо устройство.

Изключвателят на електроизолацията на гребния винт е предназначен за затваряне на гребния винт, електрически, към корпуса на кораба с цел снемане на блуждаещите токове.

# Фиг.35: Схема на токоснемащо устройство

Този изключвател се състои от следните елементи:

- токоснемащо устройство;

- контактен пръстен;

- кабел присъединен в единия си край към кърмовото чело на главината на гребния винт а с другия край към контактния пръстен

Контактният пръстен е закрепен към главината на съединителната муфа с помощта на винтове и е електро изолиран от нея с помощта на шайба.

Токоснемащото устройство се състои от:

- четкодържател;

- три медно-графитни контактни четки;

Четкодържателя е прикрепен към корпуса на кораба. Едната от четките е измервателна, а другите две силови.

# Фиг.36: Токоснемащо устройство

ГЛАВА II

Центровка на корабните валопроводи

# Въведение

Центроването на валопровода е една от най отговорните операции при ремонта на гребното устройство и се състои в довеждането на всички валове от валопровода в съосност с коляновия вал на двигателя и гребния вал,при точност която му осигурява нормална работа и изключва възможността от претоварване на лагерите и от вибрации-последните от своя страна могат да доведат до нагряване,разтопяване и разбиване на лагерите.

Най чести в кораборемонтната практика са случаите,когато последният междинен вал се центрова към гребния и останалата част на валопровода,но не са редки и случаите, особенно при класификационните прегледи за възобновяване на клас,когато се налаг прецентроване на целия валопровод.

Сега се прилагат главно  два основни метода за определяне разцентровката и извършване на центровка: по пречупването по изместването на съединенията,по натоварването на лагерите .

2.1Проверка на центровката чрез измерване на сместването и пречупването на осите на валовете

Този метод е намерил най-голямо приложение в практиката , поради необходимостта от минимална предварителна подготовка и използване на прости измервателни уреди.

Сместване (δ) се нарича разстоянието между осите на двата съседни вала. На практика се определят хоризонталната и вертикалната съставляващи на сместването . Измерва се в mm.

Ако диаметрите на двата фланеца са равни до сместването δ = а

Ако диаметрите имат различни диаметри и окръжността на малкия фланец не излиза извън тази на големия, сместването се определя по формулата : d = (a-b)/2

Ако диаметрите имат различни диаметри и окръжността на малкия фланец излиза извън тази на големия, сместването се определя по формулата:  d = (a+b)/2

Фиг.37: Сместване на валове

Пречупване ( φ ) се нарича ъгловото преместване на осите на два съседни вала. Тъй като ъгълът на пресичане е твърде малък, пречупването се оценява с тангенса на ъгъла, увеличен 1000 пъти, т.е. пречупването е в размерност mm/m.

Фиг.38: Пречупване на осите на валове

Допустимите норми на разцентроване при този метод за проверка се определят чрез пресмятане в зависимост от конструктивната гъвкавост на валопровода, т.е. от неговата способност нормално да функционира при изкривяване на остана въртене.

Определяне на коефициента на гъвкавост на валопровод, за плътни валове (к):

Където:  =Lmin/n – средна стойност на най-малките разстояния между коридорните лагери в cm;

d и d0 – външен и вътрешен диаметър на вала в cm

С този коефициент се пресмятат допустимите норми на разцентровка в хоризонтална и вертикална равнина между междинния и гребния вал. Допустимите норми за сместване и пречупване се определят по формулите:

Където:  и  - пречупване;

и  - сместване.

Едната се използва при центровка на валопроводи, чиито междинен вал лагерува върху две опори , а другата при такива лежащи на една опора. По тези формули за всеки валопровод се построява номограма с помощта, на която лесно се отчита допуските за центровка.

Фиг. 39: Номограми за определяне на допуските

Съществуват два основни способа за определяне на пречупването и сместването на валопроводите

2.1.1 Първи способ: С помощта на линия и хлабиномер.

фиг.40: Измерване с хлабиномер.

Върху цилиндричната част на фланеца, който е по-високо от другия, се поставя плътно линията и с пластини се мери хлабината между линията и другия фланец. Така се измерва сместването. За определяне на пречупването с хлабиномер, хлабината между лицата на фланците се измерва по радиуса от периферията към центъра на дълбочина 3-4 cm

Тези операции се извършват в четири диаметрално разположени точки: горе, долу, ляв и десен борд. Резултатите се записват в таблица и се пресмятат сместването и пречупването.

2.1.2Втори способ: С помощта на стрелки и индикатори.

Фиг.41.:Схема на измерване с индикатори

За измерване на разцентровката са достатъчни два индикатора (вертикален, който показва сместването; хоризонтален, който показва пречупването). С цел подобряване на точността на измерването се използват две двойки индикатори разположени противоположно в диаметрално направление. Измерването се извършва в четири положения: горе, долу, ляв и десен борд и резултатите се нанасят в таблици

При измерване в различни положения, валопроводът се върти в една и съща посока с помощта на валопревъртащото устройство. За по-голямо удобство индикаторите се нулират в горно положение. Последователно се измерват всички фланцови съединения в направление от ГД към гребен вал.

2.1.3Трети способ: С използване на лазерна система

Лазерната система Easy-Laser® за центровка на механизми се състои от следните елементи:

- измервателни единици (излъчвател/детектор), означени със следните символи: M, S (фиг. 42.);

- показващ уред, който събира и обработва информацията от измерванията;

- кабели за свързване и приспособления за закрепване (фиг. 43.).

Фиг. 42. Измервателни единици                    Фиг. 43. Приспособления за закрепване

Измервателните единици са две, всяка от които е излъчвател и приемател. Едната е означена със S и се монтира на базовата машина (S, stationary – eng., неподвижен), т.е. машината към която ще се центрова друга такава. Другата измервателна единица, съответно е означена с M (movable – eng., подвижен)(фиг. 44).

Фиг. 44. Базова и подвижна машини

Лазерната уредба за центровка регистрира стойностите от измервания в три позиции, посредством измервателни тела, монтирани на всеки вал. Системата изчислява и показва стойността на сместването в съединението, ъгловото пречупване и корекционните стойности на петите на машината, която се центрова (фиг. 45.).

Фиг. 45. Позиции на измерване на                                              Фиг. 46. Отчитане на      сместването и пречупването                                                    разцентроването

Центровката с лазерни лъчи се основава на обикновени тригонометрични зависимости, които се изчисляват от показващия прибор след запис на позициите на лазерните лъчи (фиг. 46.). Фигурата и уравненията по-долу описват изчисленията, правени от уреда (фиг. 47)

Фиг. 47. Отчитане на разцентровката

Пречупване = ,  mm/10mm;

Сместване = , mm;

Положение на опорите = , mm.

Трите позиции, в които се правят отчетите условно са наречени 9-12-3 по аналогия с часовниковата скала.

Преди същинското измерването е необходима груба центровка, която се изразява в проверка дали по време на 180-градусовото завъртане на валовете, лазерните лъчи попадат в чувствителната зона (фиг. 48).

Фиг. 48. Груба центровка

Първата стъпка е въвеждане на разстоянията между измервателните единици, делителната равнина и петите на машината (фиг. 49).

Фиг. 49. Въвеждане      на разстоянията

След въвеждането на разстоянията се правят трите записа в положения 9-12-3 (фиг. 50). Завъртат се двата вала заедно до заставане последователно в хоризонтално (9 часа), вертикално (12 часа) и хоризонтално (3 часа) положение на излъчвател/детекторите. След всяко позициониране се прави потвърждение (запис).

Фиг. 50. Записи

Резултатите се показват на дисплея по следния начин (фиг. 81.):

Фиг. 51. Резултати от измерване на центровката, извеждани на дисплея на обработващия уред

На дисплея се изписват стойностите на сместване, пречупване и необходимите корекции на положението на петите, които трябва да се извършат, за да се нулират сместването и пречупването за двете равнини: вертикалната и хоризонталната.

2.2Измерване на разцентровката на валопровода по натоварването на коридорните лагери ( динамометричен метод )

Методът се състои в пресмятане конструктивното натоварване на коридорните лагери от теглото на валовете и гребния винт, като валопроводът се приема като греда на много опори, здраво запъната от едната страна на фланеца на ГД(редуктора). Допустимото натоварване на плъзгащите лагери се определя на базата на тяхната носеща способност и осигуряване на специфично налягане, не по-малко от q= 0.05 МРа. Пълното натоварване на лагера не е желателно, тъй като тогава той се изключва от работа и се появяват напречни трептения на валопровода.

Допустимите граници за изменение на натоварването на плъзгащите лагери  са:

където:[q] – допустимо спец. налягане в лагера [MPa];

l – дължина на лагера [mm];

d – диаметър на шийката на вала[mm].

В практиката се допускат и опростени схеми на пренасяне, където допустимите допълнителни натоварвания на лагерите на междинните валове при центровката се определят в зависимост от средното конструктивно натоварване Р, определено по формулата:

P=Q/n

Където:

Q – сумарната маса на междинните валове;

N – брой на коридорните лагери;

Допълнителното натоварване на лагерите във вертикална и хоризонтална равнина се допуска в границите |R|<0.5 . P;

Центровката се извършва с помощта на динамометри. Основните видове са:

- пружинни;

- хидравлични;

- електрически.

Най-голямо приложение намира пружинния динамометър. Той се състои от тяло, мерителен прът и индикатор. Върху долната част на тялото, която влиза в отвора за фундаментния болт на опорната лапа на лагера, е нарязана резба . С помощта на гайка, чрез навиване или развиване се извършва повдиган или спускане на опорния лагер, т.е. натоварване или разтоварване на динамометъра. При натоварване мерителния прът натиска и деформира пружината, а преместването му се фиксира от индикатора, чиято скала е разграфена в kg. или kN

Фиг.52: Схема на пружинен динамометър.

Конструктивно отличие на хидравличните динамометри от пружинните се състои в това, че мерителния прът е свързан с бутало, работещо в цилиндър, запълнен с масло. Вместо индикатор, в горния край на динамометъра е закрепен манометър, свързан с маслена камера. В електрическите динамометри се използват тензо датчици. При деформация, техните електрически свойства се променят, потенциалната разлика се усилва и показва усилието в мерителния прът. Поради необходимостта от сложна електронна апаратура, този тип динамометри са намерили ограничено приложени. Всички динамометри се тарират преди измерване.

Фиг.53: Схема на измерване.

Във всяка опорна лапа на лагера се поставя по един динамометър в отворите, предназначени за фундаментните болтове. Двата динамометъра се разполагат по диагонал относно оста на лагера и се закрепват с помощта на гайки. Всички болтове, крепящи лапите на лагерите се отвиват, а клиновете в местата на поставяне на динамометрите се отстраняват. Това се прави с цел да не се допусне преместване на валовете за сметка на маслената хлабина, под горната черупка на лагера се поставя подложка от клингерит с дебелина два пъти по-голяма от маслената хлабина и с ширина не повече от 1/6 от диаметъра на вала. Преди да се  запишат показанията на динамометрите, трябва да се провери правилното закрепване на индикаторите.

За целта се прави контролно измерване , чрез пренасяне на натоварването върху крик болтовете, завити в лапите на лагера. При това положение индикаторите трябва да покажат 0. Чрез сумиране показанията на динамометрите се определя вертикалното и хоризонталното натоварване на лагерите:

Rверт = Gд + Gл – q

Където: G – показанията на динамометрите(ляв и десен);

q – тегло на лагера в килограми

Приравнявайки сумата на всички моменти към 0, може да се определи хоризонталната съставляваща на натоварването на лагера.

Rхор . h – Gд.c/2 + Gл.c/2 = 0

Rхор = (Gд - Gл).с/2h

Стойностите на вертикалните и хоризонталните натоварвания на всички коридорни лагери на валолинията се нанасят в таблица. След анализ на данните се решава въпроса за необходимост от ремонт.

Основното предимство на динамометричния метод е значителното съкращаване на времето за центровка на валопровода.

ГЛАВА III

Пресмятане центровката на валопровода. Напрегнат монтаж на корабния валопровод.

3.1.Пресмятане на центровката на корабния валопровод.

Данни на кораба:

Обектът, разглеждан в дипломната работа е 56000tDW кораб за насипни товари, чиято серия е строена в Корабостроителна Индустрия БУЛЯРД – Варна.

Характеристики на корпуса:

Дължина (Lpp) – 185m

Ширина – 32.26 m

Газене (проектно) – 12.7m

Дедуейт – 55700 tDW

Фиг. 54. Общ вид на кораба

Данни за пропулсивната уредба:

Главен двигател: Wartsila 6RT Flex -50

Мощност MCR:  8890kW

Обороти: 116 rpm

Гребен винт: FPP - винт с фиксирана крачка

Диаметър: 5750mm

Брой лопатки: 5

Пресмятане на напрегнато състояние на валопровода се извършва в следната последователност:

-разработване на изчислителен модел.

-определяне на опорните реакции на валопровода при съосни лагери.

-определяне на сместванията на опорите.

3.1.1 Изчислителен модел

Корабния валопровод се моделира като непрекъсната праволинейна греда със стъпаловидно променящо се сечение.Опорните лагери на междинните валове,упорния лагер и основните лагери на частта на коляновия вал,включена в изчислителния модел, се моделират като абсолютно твърди опори,съсредоточени в съответните средни сечения на лагерите. Дейдвудните лагери и лагерите на кронщейните,изработени от бакаут, полиамид, бял метал или друг материал с модул на еластичност Е>109Nm-2  се моделират като абсолютно твърди,а когато са изработени от гума се моделират като еластични опори.Кърмовия дейдвуден лагер поради голямата му дължина (lk≥4dгв при лагери с водно мазане, lk≥2.5dгв при лагери с маслено мазане, dгв-диаметър на гребния вал) се моделира като една опора,сместена от кърмовия край на лагерната втулка на разстояние „а”(а=dгв при водно мазане,a=0.5.dгв при маслено мазане) или двете опори,съсредоточени в крайните сечения на втулката. Кърмовия край на валопровода се представя като конзола с дължина до средното сечение на главината на винта.

При пресмятане на опорните реакции на валопровода се отчитат следните сили:

-равномерно разпределен по дължината на всеки участък товар от теглото на валовете.

-съсредоточени сили: от теглото на гребния винт, намалено с теглото на изместената от винта вода; теглото маховика, коляномотовилковите механизми и други присъединени елементи;

Моделиране на коляновия вал

При традиционните пресмятания на центровката на валопровода основно се акцентира върху дейдвудните лагери и не толкова на основните лагери на главния двигател. Най-прецизно е центроването при включване на всички основни лагери в изчисленията.

Еквивалентна цилиндрична греда, представяща коляновия вал

Необходимо е да се замени  коляновият  вал с цилиндрична греда при пресмятане на центровката.Колкото и да е удобен методът с еквивалентна цилиндрична греда,той не е напълно точен и в някои случаи коляновият  вал просто се заменя с цилиндрична греда с диаметър равен на  коляновата  шийка.Въпреки това за двигатели с удължен ход на буталото коляновият вал има значително по-малка коравина от вал с диаметър равен на основната шийка поради това че рамената са относително по-дълги.В тези случаи,за да се предотвратят повреди на основните лагери,дължащи се на центровката,необходимо е да се пресметнат точно реакциите на лагерите.За това трябва да бъде съставена цилиндрична греда еквивалентна на огъване с коляновия вал.Това ще бъде разгледано в следния пример:диаметърът на еквивалентната цилиндрична греда за колянов вал на двигател с удължен ход на буталото се задава да бъде около 60% от диаметъра на шийката.Фиг.55. показва сравнението на изчислените три лагерни реакции в случаите ,в които коляновият вал е представен с цилиндрична греда с диаметър 100% и съответно 60% от диаметъра на шийката.

Както може да се види от фиг. 55.,когато цилиндричната греда се приеме с диаметър 60% от този на шийката,реакцията на кърмовия основен лагер намалява почти наполовина,в сравнение когато използва греда с диаметър равен на шийката.Едновременно с това се забелязва нарастване на реакцията на първия кърмови основен лагер.Тоест,по начина по който е моделиран коляновият вал ще има значителен ефект върху точността на определените реакции на кърмовите основни лагери.

Метод за определяне на еквивалентния диаметър

числени пресмятания чрез МКЕ

Определянето на еквивалентния диаметър на коляновият вал има за цел да осигури възможност да се пресметнат точно лагерните реакции,когато се промени отместването се промени отместването на лагерите.Затова,първо е разработен детайлен крайноелементен модел на коляновия вал,както е показано на фиг.56.(а).При модела,левият край е напълно изолиран и върху основните шийки са приложени вертикални отместващи сили.Реакциите на опорите са изчислени чрез използването на този модел.В същото време,е разработен крайноелементен модел на цилиндрична греда с идентични гранични условия,фиг .56.(b).Процесът на определяне на еквивалентния диаметър се състои в постепенно намаляване на диаметъра на модела на цилиндричната греда,докато изчислените реакции станат почти идентични с тези,получени от детайлния модел.Резултатите показват,че цилиндричната греда с диаметър 60% от този на шийката се държи по същия начин,както коляновия вал, това е показано на фиг. 57. (2)Приблизителен аналитичен израз

Ако се допусне,че диаметърът на мотовилковата шийка е равен на този на основаната шийка,еквивалентният диаметър на коляновият вал може да бъде изчислен от размерите показани на фиг.58. и използването на формула(3.1).

3.1.2 Изграждане на КЕ модел на корабния валопровод.

Корабният валопровод се моделира като непрекъсната праволинейна греда със стъпаловидно променящо се напречно сечение.

Дейдвудните лагери,опорните лагери на междинния вал и основните лагери се моделират като абсолютно твърди опори, съсредоточение в средите на сеченията на лагерите.Единствено кърмовия дейдвуден лагер,поради относително голямата му дължина и характера на натоварването от гребния винт се моделира като опора съсредоточена на 0.5.dгв разстояние от кърмовия край на дейдвудния лагер.

3.1.2.1 Вид на КЕ модел.

За нуждите на пресмятането ще бъде използван гредови КЕ модел.Всеки краен елемент от този тип има 4 степени на свобода по едно праволинейно и ъглово преместване на възлите.

3.1.2.2 Материал

Тъй като отделните участъци от КВ работят в различна среда(морска вода,масло или въздух)се задава материал на валовете чиято плътност е редуцирана с плътността на средата.За тази цел по дължината на корабния валопровод се дефинират различни материални групи.

3.1.2.3. Напречни геометрични характеристики на отделните участъци.

За всеки участък от корабния валопровод се задават външни и вътрешни диаметри на вала.За тази цел предварително се формират групи диаметри.

3.1.2.4 Дискретизация на конструкцията

Конструкцията се разделя на отделни участъци. Граница между два участъка се определя от:

-промяна на диаметъра на вала;

-съсредоточена сила или опора;

-смяна на материалната група.

Всеки участък се дискретизира на определен брой КЕ при активирани групи материали и диаметри.

-Съсредоточени сили и опори: силите, които действат на корабния валопровод са: сила на тежестта на гребния винт, разпределен товар от теглото на валовете, сила на тежестта на маховика, сила на опън от ангренажната верига, сила от теглото на моторните маси.

Опорите се задават в съответните възли като абсолютно твърди.

Пресмятането се извършва по метода на крайните елементи с помощта на програмата за якостно статично пресмятане на валопроводи „SHAFT”.

Модел на корабния валопровод:

Фиг. 59. Модел на корабния валопровод

М О Д Е Л

Елем.    Координати    Дължина         Диаметри       Мат.   Основа   Е_осн.

No.         mm            mm              mm          No.    H/E       Pa

1      0.0    365.0     365.0     353.000      0.000   1      H

2    365.0    665.0     300.0     460.000      0.000   1      H

3    665.0    965.0     300.0     460.000      0.000   1      H

4    965.0   1265.0     300.0     460.000      0.000   1      H

5   1265.0   1565.0     300.0     460.000      0.000   1      H

6   1565.0   1810.0     245.0     490.000      0.000   2      H

7   1810.0   2281.0     471.0     490.000      0.000   2      H

8   2281.0   2590.0     309.0     490.000      0.000   2      H

9   2590.0   2980.0     390.0     490.000      0.000   2      H

10   2980.0   3329.0     349.0     490.000      0.000   2      H

11   3329.0   3678.0     349.0     490.000      0.000   2      H

12   3678.0   4027.0     349.0     490.000      0.000   2      H

13   4027.0   4376.0     349.0     490.000      0.000   2      H

14   4376.0   4725.0     349.0     490.000      0.000   2      H

15   4725.0   4986.7     261.7     490.000      0.000   3      H

16   4986.7   5248.3     261.6     490.000      0.000   3      H

17   5248.3   5510.0     261.7     490.000      0.000   3      H

18   5510.0   5655.0     145.0     440.000      0.000   3      H

19   5655.0   5800.0     145.0     440.000      0.000   3      H

20   5800.0   5900.0     100.0     800.000      0.000   3      H

21   5900.0   6000.0     100.0     800.000      0.000   3      H

22   6000.0   6142.0     142.0     372.500      0.000   3      H

23   6142.0   6284.0     142.0     372.500      0.000   3      H

24   6284.0   6709.0     425.0     357.000      0.000   2      H

25   6709.0   7134.0     425.0     357.000      0.000   2      H

26   7134.0   7555.6     421.6     355.000      0.000   3      H

27   7555.6   7977.2     421.6     355.000      0.000   3      H

28   7977.2   8398.8     421.6     355.000      0.000   3      H

29   8398.8   8820.4     421.6     355.000      0.000   3      H

30   8820.4   9242.0     421.6     355.000      0.000   3      H

31   9242.0   9663.6     421.6     355.000      0.000   3      H

32   9663.6  10085.0     421.4     355.000      0.000   3      H

33  10085.0  10506.0     421.0     355.000      0.000   3      H

34  10506.0  10928.0     422.0     355.000      0.000   3      H

35  10928.0  11350.0     422.0     355.000      0.000   3      H

36  11350.0  11492.0     142.0     372.500      0.000   3      H

37  11492.0  11634.0     142.0     372.500      0.000   3      H

38  11634.0  11714.0      80.0     970.000      0.000   3      H

39  11714.0  11795.0      81.0     970.000      0.000   3      H

40  11795.0  11834.0      39.0    1172.000      0.000   3      H

41  11834.0  12150.0     316.0     600.000      0.000   2      H

42  12150.0  12338.0     188.0     600.000      0.000   2      H

43  12338.0  12515.0     177.0     600.000      0.000   2      H

44  12515.0  12726.0     211.0     600.000      0.000   2      H

45  12726.0  13166.0     440.0     328.000      0.000   4      H

46  13166.0  13606.0     440.0     328.000      0.000   4      H

47  13606.0  14046.0     440.0     328.000      0.000   4      H

48  14046.0  14486.0     440.0     328.000      0.000   4      H

49  14486.0  14926.0     440.0     328.000      0.000   4      H

50  14926.0  15366.0     440.0     328.000      0.000   4      H

51  15366.0  15466.0     100.0     328.000      0.000   4      H

52  15466.0  15566.0     100.0     328.000      0.000   4      H

3.2Пресмятане на опорните реакции.

3.2.1.Пресмятане на опорните реакции при съосен монтаж.

Лагерни отмествания на опорите и натоварвания на валовата линия при съосен монтаж:

НАТОВАРВАНЕ

Възел     Премествания        Възел      Разрезни усилия

No.   L-линейни, А-ъглови     No.       F-сила, M-момент

m        m/m                    N       N.m

8   L     0.000E+0000                   4  F       -1.275E+0005

25   L     0.000E+0000                  41  F       -1.500E+0004

42   L     0.000E+0000                  44  F       -1.699E+0004

45   L     0.000E+0000                  46  F       -9.620E+0004

47   L     0.000E+0000                  48  F       -9.620E+0004

49   L     0.000E+0000                  50  F       -9.620E+0004

51   L     0.000E+0000

Резултати от пресмятането на валовата линия при съосен монтаж:

Линейни и ъглови премествания на възлите от модела:

ПРЕМЕСТВАНИЯ

Възел     Линейни, m           Ъглови, m/m

1      -1.4014E-0003         6.4868E-0004

2      -1.1643E-0003         6.4834E-0004

3      -9.6979E-0004         6.4770E-0004

4      -7.7538E-0004         6.4591E-0004

5      -5.7715E-0004         6.2958E-0004

6      -3.8784E-0004         5.8528E-0004

7      -2.4685E-0004         5.4071E-0004

8       0.0000E+0000         4.1215E-0004

9       1.0927E-0004         3.1491E-0004

10       2.0559E-0004         2.0859E-0004

11       2.6048E-0004         1.2796E-0004

12       2.8973E-0004         6.0032E-0005

13       2.9760E-0004         3.8633E-0006

14       2.8803E-0004        -4.1506E-0005

15       2.6462E-0004        -7.7030E-0005

16       2.4070E-0004        -9.7791E-0005

17       2.1206E-0004        -1.1399E-0004

18       1.7980E-0004        -1.2611E-0004

19       1.6074E-0004        -1.3396E-0004

20       1.4067E-0004        -1.4019E-0004

21       1.2663E-0004        -1.4050E-0004

22       1.1256E-0004        -1.4075E-0004

23       9.1923E-0005        -1.4664E-0004

24       7.0598E-0005        -1.5060E-0004

25       0.0000E+0000        -1.5224E-0004

26      -6.6425E-0005        -1.3852E-0004

27      -1.2288E-0004        -1.1304E-0004

28      -1.6567E-0004        -7.9590E-0005

29      -1.9216E-0004        -4.1735E-0005

30      -2.0127E-0004        -3.0473E-0006

31      -1.9338E-0004         3.2900E-0005

32      -1.7042E-0004         6.2534E-0005

33      -1.3581E-0004         8.2277E-0005

34      -9.4517E-0005         8.8578E-0005

35      -5.2771E-0005         7.7855E-0005

36      -1.8646E-0005         4.6493E-0005

37      -1.2695E-0005         3.3440E-0005

38      -8.7537E-0006         1.8001E-0005

39      -7.3209E-0006         1.7787E-0005

40      -5.8882E-0006         1.7550E-0005

41      -5.2047E-0006         1.7493E-0005

42       0.0000E+0000         8.4798E-0006

43       7.5736E-0007         2.8366E-0006

44       7.0049E-0007        -7.3290E-0007

45       0.0000E+0000        -3.1862E-0006

46      -3.0534E-0005        -8.7039E-0007

47       0.0000E+0000        -4.6644E-0008

48      -3.0288E-0005         2.1738E-0007

49       0.0000E+0000         8.5404E-0007

50      -3.4797E-0005         1.1739E-0005

51       0.0000E+0000         4.2749E-0005

52       4.2646E-0006         4.2684E-0005

53       8.5302E-0006         4.2674E-0005

Разрезни усилия и огъващи моменти във възлите от модела:

РАЗРЕЗНИ УСИЛИЯ

Елемент      Срязваща сила, N        Огъващ момент, N.m

възел 1

възел 2

1            2.96489E-0010            5.99014E-0011

2           -2.39071E+0003            4.36304E+0002

2           -2.39071E+0003            4.36304E+0002

3           -5.72744E+0003            1.65403E+0003

3           -5.72744E+0003            1.65403E+0003

4           -9.06417E+0003            3.87277E+0003

4           -1.36634E+0005            3.87277E+0003

5           -1.39971E+0005            4.53635E+0004

5           -1.39971E+0005            4.53635E+0004

6           -1.43308E+0005            8.78553E+0004

6           -1.43308E+0005            8.78553E+0004

7           -1.46502E+0005            1.23356E+0005

7           -1.46502E+0005            1.23356E+0005

8           -1.52642E+0005            1.93805E+0005

8            7.41997E+0004            1.93805E+0005

9            7.01714E+0004            1.71500E+0005

9            7.01714E+0004            1.71500E+0005

10            6.50872E+0004            1.45124E+0005

10            6.50872E+0004            1.45124E+0005

11            6.05374E+0004            1.23202E+0005

11            6.05374E+0004            1.23202E+0005

12            5.59877E+0004            1.02869E+0005

12            5.59877E+0004            1.02869E+0005

13            5.14379E+0004            8.41235E+0004

13            5.14379E+0004            8.41235E+0004

14            4.68881E+0004            6.69656E+0004

14            4.68881E+0004            6.69656E+0004

15            4.23384E+0004            5.13956E+0004

15            4.23384E+0004            5.13956E+0004

16            3.85396E+0004            4.08127E+0004

16            3.85396E+0004            4.08127E+0004

17            3.47422E+0004            3.12275E+0004

17            3.47422E+0004            3.12275E+0004

18            3.09434E+0004            2.26325E+0004

18            3.09434E+0004            2.26325E+0004

19            2.92462E+0004            1.82688E+0004

19            2.92462E+0004            1.82688E+0004

20            2.75491E+0004            1.41511E+0004

20            2.75491E+0004            1.41511E+0004

21            2.36798E+0004            1.15896E+0004

21            2.36798E+0004            1.15896E+0004

22            1.98105E+0004            9.41514E+0003

22            1.98105E+0004            9.41514E+0003

23            1.86193E+0004            6.68662E+0003

23            1.86193E+0004            6.68662E+0003

24            1.74281E+0004            4.12726E+0003

24            1.74281E+0004            4.12726E+0003

25            1.44870E+0004           -2.65470E+0003

25            1.33259E+0004           -2.65470E+0003

26            1.03849E+0004           -7.69327E+0003

26            1.03849E+0004           -7.69327E+0003

27            7.17271E+0003           -1.13944E+0004

27            7.17271E+0003           -1.13944E+0004

28            3.96047E+0003           -1.37413E+0004

28            3.96047E+0003           -1.37413E+0004

29            7.48223E+0002           -1.47339E+0004

29            7.48223E+0002           -1.47339E+0004

30           -2.46402E+0003           -1.43722E+0004

30           -2.46402E+0003           -1.43722E+0004

31           -5.67627E+0003           -1.26562E+0004

31           -5.67627E+0003           -1.26562E+0004

32           -8.88851E+0003           -9.58598E+0003

32           -8.88851E+0003           -9.58598E+0003

33           -1.20992E+0004           -5.16386E+0003

33           -1.20992E+0004           -5.16386E+0003

34           -1.53069E+0004            6.05136E+0002

34           -1.53069E+0004            6.05136E+0002

35           -1.85222E+0004            7.74308E+0003

35           -1.85222E+0004            7.74308E+0003

36           -2.17375E+0004            1.62379E+0004

36           -2.17375E+0004            1.62379E+0004

37           -2.29287E+0004            1.94092E+0004

37           -2.29287E+0004            1.94092E+0004

38           -2.41199E+0004            2.27496E+0004

38           -2.41199E+0004            2.27496E+0004

39           -2.86707E+0004            2.48613E+0004

39           -2.86707E+0004            2.48613E+0004

40           -3.32784E+0004            2.73702E+0004

40           -3.32784E+0004            2.73702E+0004

41           -3.65171E+0004            2.87312E+0004

41           -5.15211E+0004            2.87312E+0004

42           -5.76978E+0004            4.59878E+0004

42            7.39976E+0004            4.59878E+0004

43            7.03228E+0004            3.24217E+0004

43            7.03228E+0004            3.24217E+0004

44            6.68631E+0004            2.02807E+0004

44            4.98781E+0004            2.02807E+0004

45            4.57537E+0004            1.01915E+0004

45            5.00657E+0004            1.01915E+0004

46            4.72038E+0004           -1.12077E+0004

46           -4.89992E+0004           -1.12077E+0004

47           -5.18610E+0004            1.09815E+0004

47            5.11876E+0004            1.09815E+0004

48            4.83257E+0004           -1.09114E+0004

48           -4.78773E+0004           -1.09114E+0004

49           -5.07392E+0004            1.07842E+0004

49            6.30704E+0004            1.07842E+0004

50            6.02085E+0004           -1.63371E+0004

50           -3.59945E+0004           -1.63371E+0004

51           -3.88564E+0004            1.30086E+0002

51            1.30086E+0003            1.30086E+0002

52            6.50428E+0002            3.25214E+0001

52            6.50428E+0002            3.25214E+0001

53            6.24920E-0010           -1.32868E-0011

Натоварване на лагерите при съосен монтаж:

РЕАКЦИИ В ОПОРИТЕ

No.        Възел       Усилие

1           8      226841.6  N

2          25       -1161.1  N

3          42      131695.4  N

4          45        4312.0  N

5          47      103048.6  N

6          49      113809.6  N

7          51       40157.3  N

-Диаграма на деформираното състояние на корабния валопровод:

- Диаграма на срязващата сила

-Диаграма на огъващия момент на корабния валопровод:

Пресмятането на опорните реакции на валопровода показа наличие на отрицателна реакция на коридорен лагер (лагера на меж. Вал).

Наличието на отрицателна реакция говори за ненатоварен лагер. Необходимо е корабният валопровод да бъде монтиран  в напрегнато състояние, посредством вертикално изместване на лагерите на ВЛ.

3.2.2. Напрегнат монтаж  на корабния валопровод

3.2.2.1 Пресмятане на напрегнатия монтаж на корабния валопровод при студен главен двигател

Лагерни отмествания на опорите и натоварвания на валовата линия при напрегнат  монтаж и студен главен двигател:

НАТОВАРВАНЕ

Възел     Премествания        Възел      Разрезни усилия

No.   L-линейни, А-ъглови     No.       F-сила, M-момент

m        m/m                    N       N.m

8   L     0.000E+0000                   4  F       -1.275E+0005

25   L    -5.000E-0004                  41  F       -1.500E+0004

42   L    -2.410E-0003                  44  F       -1.699E+0004

45   L    -2.410E-0003                  46  F       -9.620E+0004

47   L    -2.410E-0003                  48  F       -9.620E+0004

49   L    -2.410E-0003                  50  F       -9.620E+0004

51   L    -2.410E-0003

Резултати от пресмятането на валовата линия при напрегнат  монтаж:

Линейни и ъглови премествания на възлите от модела:

ПРЕМЕСТВАНИЯ

Възел     Линейни, m           Ъглови, m/m

1      -1.2566E-0003         5.8521E-0004

2      -1.0427E-0003         5.8487E-0004

3      -8.6722E-0004         5.8423E-0004

4      -6.9185E-0004         5.8244E-0004

5      -5.1266E-0004         5.6611E-0004

6      -3.4240E-0004         5.2181E-0004

7      -2.1695E-0004         4.7724E-0004

8       0.0000E+0000         3.4868E-0004

9       8.9892E-0005         2.5080E-0004

10       1.6136E-0004         1.4182E-0004

11       1.9271E-0004         5.7074E-0005

12       1.9669E-0004        -1.6610E-0005

13       1.7700E-0004        -8.0182E-0005

14       1.3699E-0004        -1.3460E-0004

15       7.9709E-0005        -1.8081E-0004

16       2.7643E-0005        -2.1067E-0004

17      -3.1639E-0005        -2.3689E-0004

18      -9.7295E-0005        -2.5995E-0004

19      -1.3643E-0004        -2.7774E-0004

20      -1.7804E-0004        -2.9434E-0004

21      -2.0753E-0004        -2.9533E-0004

22      -2.3711E-0004        -2.9628E-0004

23      -2.8129E-0004        -3.2392E-0004

24      -3.2929E-0004        -3.5044E-0004

25      -5.0000E-0004        -4.3792E-0004

26      -7.1184E-0004        -5.0458E-0004

27      -9.4257E-0004        -5.4093E-0004

28      -1.1815E-0003        -5.4965E-0004

29      -1.4178E-0003        -5.3430E-0004

30      -1.6421E-0003        -4.9846E-0004

31      -1.8465E-0003        -4.4571E-0004

32      -2.0245E-0003        -3.7962E-0004

33      -2.1713E-0003        -3.0379E-0004

34      -2.2835E-0003        -2.2184E-0004

35      -2.3595E-0003        -1.3707E-0004

36      -2.3987E-0003        -5.3244E-0005

37      -2.4046E-0003        -3.0670E-0005

38      -2.4074E-0003        -8.6431E-0006

39      -2.4080E-0003        -8.3800E-0006

40      -2.4087E-0003        -8.1216E-0006

41      -2.4090E-0003        -8.0651E-0006

42      -2.4100E-0003        -2.8545E-0006

43      -2.4102E-0003        -1.0924E-0006

44      -2.4102E-0003        -3.5757E-0007

45      -2.4100E-0003        -1.0600E-0006

46      -2.4403E-0003        -2.8651E-0007

47      -2.4100E-0003        -4.1039E-0009

48      -2.4403E-0003         2.2906E-0007

49      -2.4100E-0003         8.5489E-0007

50      -2.4448E-0003         1.1739E-0005

51      -2.4100E-0003         4.2749E-0005

52      -2.4057E-0003         4.2684E-0005

53      -2.4015E-0003         4.2674E-0005

Разрезни усилия и огъващи моменти във възлите от модела:

РАЗРЕЗНИ УСИЛИЯ

Елемент      Срязваща сила, N        Огъващ момент, N.m

възел 1

възел 2

1           -9.64983E-0009           -1.75522E-0009

2           -2.39071E+0003            4.36304E+0002

2           -2.39071E+0003            4.36304E+0002

3           -5.72744E+0003            1.65403E+0003

3           -5.72744E+0003            1.65403E+0003

4           -9.06417E+0003            3.87277E+0003

4           -1.36634E+0005            3.87277E+0003

5           -1.39971E+0005            4.53635E+0004

5           -1.39971E+0005            4.53635E+0004

6           -1.43308E+0005            8.78553E+0004

6           -1.43308E+0005            8.78553E+0004

7           -1.46502E+0005            1.23356E+0005

7           -1.46502E+0005            1.23356E+0005

8           -1.52642E+0005            1.93805E+0005

8            6.63692E+0004            1.93805E+0005

9            6.23409E+0004            1.73920E+0005

9            6.23409E+0004            1.73920E+0005

10            5.72567E+0004            1.50598E+0005

10            5.72567E+0004            1.50598E+0005

11            5.27069E+0004            1.31409E+0005

11            5.27069E+0004            1.31409E+0005

12            4.81571E+0004            1.13808E+0005

12            4.81571E+0004            1.13808E+0005

13            4.36074E+0004            9.77957E+0004

13            4.36074E+0004            9.77957E+0004

14            3.90576E+0004            8.33706E+0004

14            3.90576E+0004            8.33706E+0004

15            3.45079E+0004            7.05334E+0004

15            3.45079E+0004            7.05334E+0004

16            3.07091E+0004            6.19998E+0004

16            3.07091E+0004            6.19998E+0004

17            2.69117E+0004            5.44630E+0004

17            2.69117E+0004            5.44630E+0004

18            2.31129E+0004            4.79173E+0004

18            2.31129E+0004            4.79173E+0004

19            2.14157E+0004            4.46890E+0004

19            2.14157E+0004            4.46890E+0004

20            1.97186E+0004            4.17067E+0004

20            1.97186E+0004            4.17067E+0004

21            1.58492E+0004            3.99283E+0004

21            1.58492E+0004            3.99283E+0004

22            1.19799E+0004            3.85369E+0004

22            1.19799E+0004            3.85369E+0004

23            1.07887E+0004            3.69203E+0004

23            1.07887E+0004            3.69203E+0004

24            9.59753E+0003            3.54729E+0004

24            9.59753E+0003            3.54729E+0004

25            6.65652E+0003            3.20189E+0004

25            3.10005E+0004            3.20189E+0004

26            2.80595E+0004            1.94686E+0004

26            2.80595E+0004            1.94686E+0004

27            2.48473E+0004            8.31586E+0003

27            2.48473E+0004            8.31586E+0003

28            2.16350E+0004           -1.48262E+0003

28            2.16350E+0004           -1.48262E+0003

29            1.84228E+0004           -9.92681E+0003

29            1.84228E+0004           -9.92681E+0003

30            1.52105E+0004           -1.70167E+0004

30            1.52105E+0004           -1.70167E+0004

31            1.19983E+0004           -2.27524E+0004

31            1.19983E+0004           -2.27524E+0004

32            8.78607E+0003           -2.71337E+0004

32            8.78607E+0003           -2.71337E+0004

33            5.57535E+0003           -3.01597E+0004

33            5.57535E+0003           -3.01597E+0004

34            2.36767E+0003           -3.18317E+0004

34            2.36767E+0003           -3.18317E+0004

35           -8.47622E+0002           -3.21524E+0004

35           -8.47622E+0002           -3.21524E+0004

36           -4.06292E+0003           -3.11163E+0004

36           -4.06292E+0003           -3.11163E+0004

37           -5.25414E+0003           -3.04548E+0004

37           -5.25414E+0003           -3.04548E+0004

38           -6.44536E+0003           -2.96241E+0004

38           -6.44536E+0003           -2.96241E+0004

39           -1.09961E+0004           -2.89264E+0004

39           -1.09961E+0004           -2.89264E+0004

40           -1.56037E+0004           -2.78491E+0004

40           -1.56037E+0004           -2.78491E+0004

41           -1.88425E+0004           -2.71774E+0004

41           -3.38465E+0004           -2.71774E+0004

42           -4.00232E+0004           -1.55060E+0004

42           -3.37012E+0004           -1.55060E+0004

43           -3.73760E+0004           -8.82475E+0003

43           -3.73760E+0004           -8.82475E+0003

44           -4.08358E+0004           -1.90301E+0003

44           -5.78208E+0004           -1.90301E+0003

45           -6.19451E+0004            1.07322E+0004

45            5.06679E+0004            1.07322E+0004

46            4.78060E+0004           -1.09319E+0004

46           -4.83970E+0004           -1.09319E+0004

47           -5.12589E+0004            1.09923E+0004

47            5.11996E+0004            1.09923E+0004

48            4.83377E+0004           -1.09058E+0004

48           -4.78653E+0004           -1.09058E+0004

49           -5.07271E+0004            1.07844E+0004

49            6.30706E+0004            1.07844E+0004

50            6.02087E+0004           -1.63370E+0004

50           -3.59943E+0004           -1.63370E+0004

51           -3.88562E+0004            1.30086E+0002

51            1.30086E+0003            1.30086E+0002

52            6.50428E+0002            3.25214E+0001

52            6.50428E+0002            3.25214E+0001

53           -8.23994E-0007            4.07536E-0008

Натоварване на лагерите при напрегнат монтаж и студен главен двигател :

РЕАКЦИИ В ОПОРИТЕ

No.        Възел       Усилие

1           8      219011.0  N

2          25       24344.0  N

3          42        6322.0  N

4          45      112613.0  N

5          47      102458.5  N

6          49      113797.7  N

7          51       40157.0  N

-Диаграма на деформираното състояние на корабния валопровод:

-Диаграма на срязващата сила в корабния валопровод:

-Диаграма на огъващия момент на корабния валопровод:

3.2.2.2. Пресмятане на напрегнатия монтаж на корабния валопровод при горещ главен двигател

Лагерни отмествания на опорите и натоварвания на валовата линия при напрегнат  монтаж и горещ главен двигател:

НАТОВАРВАНЕ

Възел     Премествания        Възел      Разрезни усилия

No.   L-линейни, А-ъглови     No.       F-сила, M-момент

m        m/m                    N       N.m

8   L     0.000E+0000                   4  F       -1.275E+0005

25   L    -5.000E-0004                  41  F       -1.500E+0004

42   L    -2.100E-0003                  44  F       -1.699E+0004

45   L    -2.100E-0003                  46  F       -9.620E+0004

47   L    -2.100E-0003                  48  F       -9.620E+0004

49   L    -2.100E-0003                  50  F       -9.620E+0004

51   L    -2.100E-0003

Резултати от пресмятането на валовата линия при напрегнат монтаж:

Линейни и ъглови премествания на възлите от модела:

ПРЕМЕСТВАНИЯ

Възел     Линейни, m           Ъглови, m/m

1      -1.2337E-0003         5.7519E-0004

2      -1.0235E-0003         5.7485E-0004

3      -8.5102E-0004         5.7421E-0004

4      -6.7866E-0004         5.7242E-0004

5      -5.0248E-0004         5.5609E-0004

6      -3.3522E-0004         5.1179E-0004

7      -2.1223E-0004         4.6722E-0004

8       0.0000E+0000         3.3866E-0004

9       8.6748E-0005         2.4091E-0004

10       1.5433E-0004         1.3247E-0004

11       1.8246E-0004         4.8554E-0005

12       1.8357E-0004        -2.3962E-0005

13       1.6148E-0004        -8.6034E-0005

14       1.1966E-0004        -1.3862E-0004

15       6.1253E-0005        -1.8267E-0004

16       8.9035E-0006        -2.1068E-0004

17      -5.0156E-0005        -2.3487E-0004

18      -1.1503E-0004        -2.5571E-0004

19      -1.5342E-0004        -2.7149E-0004

20      -1.9398E-0004        -2.8598E-0004

21      -2.2263E-0004        -2.8684E-0004

22      -2.5135E-0004        -2.8765E-0004

23      -2.9401E-0004        -3.1088E-0004

24      -3.3986E-0004        -3.3282E-0004

25      -5.0000E-0004        -4.0290E-0004

26      -6.9217E-0004        -4.5311E-0004

27      -8.9717E-0004        -4.7643E-0004

28      -1.1056E-0003        -4.7577E-0004

29      -1.3083E-0003        -4.5469E-0004

30      -1.4973E-0003        -4.1679E-0004

31      -1.6663E-0003        -3.6561E-0004

32      -1.8104E-0003        -3.0475E-0004

33      -1.9263E-0003        -2.3780E-0004

34      -2.0120E-0003        -1.6837E-0004

35      -2.0676E-0003        -9.9798E-0005

36      -2.0940E-0003        -3.5830E-0005

37      -2.0978E-0003        -1.9448E-0005

38      -2.0994E-0003        -3.9537E-0006

39      -2.0997E-0003        -3.7738E-0006

40      -2.1000E-0003        -3.6022E-0006

41      -2.1001E-0003        -3.5657E-0006

42      -2.1000E-0003        -8.5625E-0007

43      -2.1000E-0003        -3.9980E-0007

44      -2.1000E-0003        -4.2374E-0007

45      -2.1000E-0003        -1.4349E-0006

46      -2.1303E-0003        -3.8945E-0007

47      -2.1000E-0003        -1.1603E-0008

48      -2.1303E-0003         2.2700E-0007

49      -2.1000E-0003         8.5474E-0007

50      -2.1348E-0003         1.1739E-0005

51      -2.1000E-0003         4.2749E-0005

52      -2.0957E-0003         4.2684E-0005

-Разрезни усилия и огъващи моменти във възлите от модела:

РАЗРЕЗНИ УСИЛИЯ

Елемент      Срязваща сила, N        Огъващ момент, N.m

възел 1

възел 2

1            5.00315E-0009            9.18905E-0010

2           -2.39071E+0003            4.36304E+0002

2           -2.39071E+0003            4.36304E+0002

3           -5.72744E+0003            1.65403E+0003

3           -5.72744E+0003            1.65403E+0003

4           -9.06417E+0003            3.87277E+0003

4           -1.36634E+0005            3.87277E+0003

5           -1.39971E+0005            4.53635E+0004

5           -1.39971E+0005            4.53635E+0004

6           -1.43308E+0005            8.78553E+0004

6           -1.43308E+0005            8.78553E+0004

7           -1.46502E+0005            1.23356E+0005

7           -1.46502E+0005            1.23356E+0005

8           -1.52642E+0005            1.93805E+0005

8            6.79563E+0004            1.93805E+0005

9            6.39280E+0004            1.73429E+0005

9            6.39280E+0004            1.73429E+0005

10            5.88437E+0004            1.49489E+0005

10            5.88437E+0004            1.49489E+0005

11            5.42940E+0004            1.29746E+0005

11            5.42940E+0004            1.29746E+0005

12            4.97442E+0004            1.11591E+0005

12            4.97442E+0004            1.11591E+0005

13            4.51944E+0004            9.50246E+0004

13            4.51944E+0004            9.50246E+0004

14            4.06447E+0004            8.00457E+0004

14            4.06447E+0004            8.00457E+0004

15            3.60949E+0004            6.66546E+0004

15            3.60949E+0004            6.66546E+0004

16            3.22961E+0004            5.77057E+0004

16            3.22961E+0004            5.77057E+0004

17            2.84988E+0004            4.97537E+0004

17            2.84988E+0004            4.97537E+0004

18            2.47000E+0004            4.27926E+0004

18            2.47000E+0004            4.27926E+0004

19            2.30028E+0004            3.93342E+0004

19            2.30028E+0004            3.93342E+0004

20            2.13056E+0004            3.61218E+0004

20            2.13056E+0004            3.61218E+0004

21            1.74363E+0004            3.41847E+0004

21            1.74363E+0004            3.41847E+0004

22            1.35670E+0004            3.26346E+0004

22            1.35670E+0004            3.26346E+0004

23            1.23758E+0004            3.07926E+0004

23            1.23758E+0004            3.07926E+0004

24            1.11846E+0004            2.91198E+0004

24            1.11846E+0004            2.91198E+0004

25            8.24359E+0003            2.49913E+0004

25            2.77164E+0004            2.49913E+0004

26            2.47754E+0004            1.38368E+0004

26            2.47754E+0004            1.38368E+0004

27            2.15632E+0004            4.06864E+0003

27            2.15632E+0004            4.06864E+0003

28            1.83509E+0004           -4.34526E+0003

28            1.83509E+0004           -4.34526E+0003

29            1.51386E+0004           -1.14048E+0004

29            1.51386E+0004           -1.14048E+0004

30            1.19264E+0004           -1.71102E+0004

30            1.19264E+0004           -1.71102E+0004

31            8.71420E+0003           -2.14612E+0004

31            8.71420E+0003           -2.14612E+0004

32            5.50195E+0003           -2.44580E+0004

32            5.50195E+0003           -2.44580E+0004

33            2.29123E+0003           -2.61000E+0004

33            2.29123E+0003           -2.61000E+0004

34           -9.16441E+0002           -2.63894E+0004

34           -9.16441E+0002           -2.63894E+0004

35           -4.13173E+0003           -2.53243E+0004

35           -4.13173E+0003           -2.53243E+0004

36           -7.34703E+0003           -2.29022E+0004

36           -7.34703E+0003           -2.29022E+0004

37           -8.53825E+0003           -2.17744E+0004

37           -8.53825E+0003           -2.17744E+0004

38           -9.72947E+0003           -2.04774E+0004

38           -9.72947E+0003           -2.04774E+0004

39           -1.42802E+0004           -1.95170E+0004

39           -1.42802E+0004           -1.95170E+0004

40           -1.88879E+0004           -1.81737E+0004

40           -1.88879E+0004           -1.81737E+0004

41           -2.21266E+0004           -1.73739E+0004

41           -3.71306E+0004           -1.73739E+0004

42           -4.33074E+0004           -4.66471E+0003

42           -1.47140E+0004           -4.66471E+0003

43           -1.83888E+0004           -1.55304E+0003

43           -1.83888E+0004           -1.55304E+0003

44           -2.18486E+0004            2.00796E+0003

44           -3.88336E+0004            2.00796E+0003

45           -4.29579E+0004            1.06369E+0004

45            5.05617E+0004            1.06369E+0004

46            4.76998E+0004           -1.09805E+0004

46           -4.85032E+0004           -1.09805E+0004

47           -5.13650E+0004            1.09904E+0004

47            5.11975E+0004            1.09904E+0004

48            4.83356E+0004           -1.09068E+0004

48           -4.78674E+0004           -1.09068E+0004

49           -5.07293E+0004            1.07844E+0004

49            6.30706E+0004            1.07844E+0004

50            6.02087E+0004           -1.63370E+0004

50           -3.59943E+0004           -1.63370E+0004

51           -3.88562E+0004            1.30086E+0002

51            1.30086E+0003            1.30086E+0002

52            6.50428E+0002            3.25214E+0001

52            6.50428E+0002            3.25214E+0001

53            4.31100E-0007           -2.06041E-0008

-Натоварване на лагерите при напрегнат монтаж и горещ главен двигател :

РЕАКЦИИ В ОПОРИТЕ

No.        Възел       Усилие

1           8      220598.1  N

2          25       19472.8  N

3          42       28593.3  N

4          45       93519.6  N

5          47      102562.5  N

6          49      113799.8  N

7          51       40157.1  N

-Диаграма на деформираното състояние на корабния валопровод:

-Диаграма на срязващата сила в корабния валопровод:

-Диаграма на огъващия момент на корабния валопровод:

3.3. Пресмятане на центровката на междинен вал и колянов вал на ГД

В технологичната инструкция за центровка и монтаж на валовата линия е предвидено ГД да бъде центрован по сместване и пречупване между фланеца му и носовия фланец на междинния вал.

3.3.1. Пресмятане на системата валове

Схема на междинен вал и колянов вал:

Фиг.60. Схема на междинен вал и колянов вал

-Диаграма на деформираното състояние на КВ и МВ

Лагерни отмествания на опорите и натоварвания на валовата линия :

НАТОВАРВАНЕ

Възел     Премествания        Възел      Разрезни усилия

No.   L-линейни, А-ъглови     No.       F-сила, M-момент

m        m/m                    N       N.m

8   L     0.000E+0000                   4  F       -1.275E+0005

33   L    -1.900E-0003

Резултати от пресмятането на валовата линия :

Линейни и ъглови премествания на възлите от модела:

РЕЗУЛТАТИ

ПРЕМЕСТВАНИЯ

Възел     Линейни, m           Ъглови, m/m

1      -1.2195E-0003         5.6895E-0004

2      -1.0116E-0003         5.6861E-0004

3      -8.4094E-0004         5.6797E-0004

4      -6.7045E-0004         5.6618E-0004

5      -4.9614E-0004         5.4985E-0004

6      -3.3076E-0004         5.0555E-0004

7      -2.0930E-0004         4.6098E-0004

8       0.0000E+0000         3.3242E-0004

9       8.4755E-0005         2.3485E-0004

10       1.4993E-0004         1.2716E-0004

11       1.7628E-0004         4.4390E-0005

12       1.7608E-0004        -2.6516E-0005

13       1.5333E-0004        -8.6517E-0005

14       1.1164E-0004        -1.3657E-0004

15       5.4340E-0005        -1.7763E-0004

16       3.5852E-0006        -2.0310E-0004

17      -5.3181E-0005        -2.2449E-0004

18      -1.1499E-0004        -2.4227E-0004

19      -1.5124E-0004        -2.5527E-0004

20      -1.8926E-0004        -2.6686E-0004

21      -2.1599E-0004        -2.6752E-0004

22      -2.4277E-0004        -2.6814E-0004

23      -2.8225E-0004        -2.8529E-0004

24      -3.2404E-0004        -3.0092E-0004

25      -4.6639E-0004        -3.4700E-0004

26      -6.2471E-0004        -3.8154E-0004

27      -7.9350E-0004        -4.0827E-0004

28      -9.7130E-0004        -4.3023E-0004

29      -1.1568E-0003        -4.5101E-0004

30      -1.3504E-0003        -4.7417E-0004

31      -1.5537E-0003        -5.0329E-0004

32      -1.7701E-0003        -5.4194E-0004

33      -1.9000E-0003        -5.6899E-0004

34      -2.2808E-0003        -6.2559E-0004

35      -2.5538E-0003        -6.4614E-0004

36      -2.8317E-0003        -6.5539E-0004

37      -2.9250E-0003        -6.5638E-0004

38      -3.0183E-0003        -6.5677E-0004

39      -3.0708E-0003        -6.5677E-0004

3.3.2. Колянов вал

Диаграма на деформираното състояние на КВ :

Лагерни отмествания на опорите и натоварвания на валовата линия :

НАТОВАРВАНЕ

Възел     Премествания        Възел      Разрезни усилия

No.   L-линейни, А-ъглови     No.       F-сила, M-момент

m        m/m                    N       N.m

4   L    -2.410E-0003                   3  F       -1.500E+0004

7   L    -2.410E-0003                   6  F       -1.699E+0004

9   L    -2.410E-0003                   8  F       -9.620E+0004

11   L    -2.410E-0003                  10  F       -9.620E+0004

13   L    -2.410E-0003                  12  F       -9.620E+0004

Резултати от пресмятането на валовата линия :

Линейни и ъглови премествания на възлите от модела:

РЕЗУЛТАТИ

ПРЕМЕСТВАНИЯ

Възел     Линейни, m           Ъглови, m/m

1      -2.4115E-0003         2.6523E-0006

2      -2.4113E-0003         2.6517E-0006

3      -2.4112E-0003         2.6511E-0006

4      -2.4100E-0003         1.5934E-0006

5      -2.4098E-0003         4.4940E-0007

6      -2.4099E-0003        -5.0486E-0007

7      -2.4100E-0003        -1.8945E-0006

8      -2.4404E-0003        -5.1564E-0007

9      -2.4100E-0003        -2.0798E-0008

10      -2.4403E-0003         2.2447E-0007

11      -2.4100E-0003         8.5456E-0007

12      -2.4448E-0003         1.1739E-0005

13      -2.4100E-0003         4.2749E-0005

14      -2.4057E-0003         4.2684E-0005

15      -2.4015E-0003         4.2674E-0005

B-A = 0.66±0.05 mm

(C+D)/2=0.66 ±0.05 mm

Фиг. 61.Сместване и пречупване между фланците на междинен вал и колянов вал.

3.4. Проверка на центровката чрез крик-тест (jack-up-test)

Проверката на центровката на валопровода се извършва посредством крик тест. Когато се проверява  центровката на валопровода, носовият дейдвуден лагер, коридорният лагер и двата кърмови основни лагера трябва да бъдат повдигнати чрез хидравличен крик и да се види дали техните реакции са правилни.

Препоръчително е  да се извърши алтернативно измерване или да бъде измерен раскепа на коляноовия вал, за да се провери дали той е в съответствие с критериите на производителя.

Така нареченият „крик-тест” позволява измерване на реакциите в лагерите на валолинията без динамометри. Основава се на промяната на коравината на валовата линия в момента на отлепване на вала от черупката на лагера при повдигането му с хидравличен крик. Мястото на крика трябва да бъде избрано близо до лагера, както е показано на фиг.84.

Фиг.62. Схема  на корабния валопровод

На фиг. 63 е построена зависимостта „Сила в крика-преместване на вала”. Точка В на графиката съответства на момента на отлепване на вала от лагера т.е. на промяната на коравинната характеристика на валовата линия. Отношението Rb,i / Rj,i = Ci определя за изчисленото съотношение, съответстващо на коравинната характеристика на валолинията при премахнат i-ти лагер и монтиран крик.

А

B

C

Фиг.63 . Зависимост „Сила в крика – Преместване”

Когато се определят реакциите на два близко стоящи лагера (фиг.63) се изпълнява същата процедура, като се следят стойностите на реакциите Rb,1 и Rb,2 в двата лагера. При получаване на отрицателна реакция Rb,1 се премахва опората 1, а при получаване на отрицателна реакция Rb,2 се премахва опората 2. Строи се зависимостта „сила във възела на крика (сила във възел А)-преместване на т.А” (фиг.64 ). В този случай има две точки на пречупване- първата при отлепването на вала от първия лагер, а втората  -  при отлепване на вала от втория лагер. Пресечната точка на правата В-В с абсцисата определя силата в крика Rj,1,  а пресечната точка на правата С-С с абсцисата определя силата в крика Rj,2.

Фиг.64.Диаграма„натоварване–преместване”            Фиг.65.Схема на уредбата

Коефициентите на реакциите в лагерите са равни на C1=Rb,1/Rj,1 и C2=Rb,2/Rj,2, където Rb,1 и Rb,2 са реакциите на лагерите 1 и 2.

Процедурата по измерване на реакциите на лагерите се осъществява чрез показаната на фиг. схема на измерителната уредба. С помощта на манометър към крика и индикатор, измерващ преместването на сечението на вала над крика се измерва силата в крика и се строи зависимостта „натоварване в крика – преместване”. Предвид физичните несъвършенства на материала на валовете и опорната повърхност, върху която е монтиран крикът, при реализиране на двата хода – натоварване и разтоварване на крика, двете линии на зависимостта Δh=f(Rj) не съвпадат, независимо, че натоварванията на валовете и основата са в еластичната зона. Причината за това е вътрешното триене в разглежданите конструкции. В резултат на това зависимостта Δh=f(Rj) има характера на хистерезисна крива, показан на фиг. 66.

Фиг.66. Хистерезисна крива

Rj=0.5(Ra+Rd)

На получената хистерезисна крива, моментът на разтоварване на лагера се отчита по средното налягане при натоварването и разтоварването на крика от графиката – фиг. 88.

Натоварването в лагера се определя по следните уравнения:

Rj = Pj.Sj.10, [kN],

където:

Pj – налягане в крика [bar];

Sj – площ на крика [mm2];

Rb = C.Rj [kN] – натоварване на лагера;

C – корекционен коефициент, получен чрез пресмятане на валовата линия по метода на крайните елементи.

Изисквания към измервателната апаратура и избора на местата за монтаж на крика:

- помпата за повишаване и/или намаляване на налягането в хидравличния крик трябва да бъде с винтов привод, позволяващ плавно изменение на налягането;

- измерителят на преместването на сечението на вала над крика трябва да има чувствителност 0.005mm;

- крикът в корабни условия трябва да се разполага в сеченията на флорите на двойното дъно. Тези сечения се характеризират с висока коравина и ширината на показаната на фиг. 66 хистерезисна крива е минимална;

- сечението на монтаж на крика трябва да е отдалечено на разстояние от средата на лагера, по-голямо от два диаметъра на вала. При по-малки разстояния частта от хистерезисната крива, съответстваща на неразтоварен лагер, е много кратка и при експерименталните измервания поради чувствителността на измервателната апаратура може да не се забележи отчетливо.

3.4.1 Пресмятане натоварването на лагерите на 56000TDW кораб за насипни товари

Фиг.67.Резултати след извършване на крик тест във възел №24

Фиг.68.Резултати след извършване на крик тест във възел №41

Крик

Фиг.69.Схема междинен вал и колянов вал.Местоположение на крика.

| Лагер | Позиция на крика | Корекционен фактор | Очаквана реакция |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Студено състояние | Горещо състояние |
| Коридорен лагер | 425mm | 0.98 | 24344 | 19473 |
| ГД кърмови основен лагер No1 | 316mm | 1.71 | 6322 | 28593 |
| ГД кърмови основен лагер No2 | 892mm | 1.91 | 112613 | 93519 |

Допустими стойности на натоварването на лагерите:

| Лагер | Min., kN | Max., kN |
| --- | --- | --- |
| Коридорен лагер | 16 | 29.7 |
| ГД кърмови осн. лагер No1 | 20 | - |
| ГД кърмови осн. лагер No2 | 20 | - |
| (1-ви + 2-ри) ГД основни лагери | 170 | - |

Глава IV

Процедура по монтаж на дейдвудна втулка с полимерна смола, центровка на корабен валопровод,процедура за монтаж на гребниня винт.

4.1. Процедура за монтаж на дейдвудна втулка с полимерна смола.

4.1.1.Монтаж на кърмовия фланец на кърмовата (лагерна) втулка.

- Разполага се вертикално кърмовата втулка с кърмовия край нагоре;

- Почистват се контактните повърхнини на втулката и фланеца от масло (LOCTITE 7063);

- Намазва се контактната повърхнина на втулката с LOCTITE 641;

- Трябва да се постави фланеца в правилната ъглова позиция спрямо втулката и да се притисне, за да се слепят;

- Отстранява се излишното количество лепило;

- След не по-малко от два часа се разпробиват отворите по делителната повърхнина между фланеца и втулката за щифт болтовете. Нарязва се резба;

Поставят се  щифт болтовете.

Фиг.70.Монтаж на фланеца към кърмовата втулка

4.1.2.Монтаж на капак на маслените канали на кърмовата  втулка:

- Поставя се капака  на масления канал на кърмовата втулка така, че челно да допре фланеца. Ако капакът стърчи откъм носовата страна на втулката – се подравнява;

- Осигурява се хлабина от 2 mm между стените на капака и стените на масления канал;

- Фиксира се това разположение чрез клинове набити откъм носовата страна на втулката;

- Заварява се с непрекъснат шев капака към фланеца;

- Запълва се хлабината между стените на капака и стените на масления канал със силикон. Изчаква се един ден за втвърдяване на силикона;

Поставя се върху запълнените хлабини със силикон лента от микропореста гума и  се покрива с лента от неръждаема стомана.

Виж фиг.71 , 72, 73.

Фиг.71. Монтаж на капак на маслените канали на кърмовата  втулка

Фиг.72. Монтаж на капак на маслените канали на кърмовата  втулка

Фиг.73. Монтаж на капак на маслените канали на кърмовата  втулка

4.1.3.Монтаж на кърмовата втулка в дейдвудната тръба:

- Намазва се с грес резбата на отворите за подаване на смолата и вентилационните отвори. (Греста е еквивалент на  PAN WB);

- Преди да се монтира лагерната втулка в дейдвудната тръба,се намазва тънко отвън с грес вторта степен на втулката и се избърсва излишната грес под прав ъгъл (т.е. напречно на втулката) (Греста е еквивалент на  PAN WB);

Монтира се носовата втулка без грес. Виж фиг.74

Фиг.74.Монтаж на кърмовата втулка в дейдвудната тръба

4.1.4.Центровка на кърмовата и носовата втулка:

Всички основни корпусни заваръчни работи трябва да бъдат завършени

Да се предвиди навес, ако района около дейдвудното устройство не е защитен от слънце, вятър и дъжд.

Кърмова втулка

- Монтират се болтове/гайки <5> и <6> в кърмовата и носовата страна на втулката.  Върху крик болтовете и до отворите за тях трябва да има цифрови означения.Кърмова втулка (нос): <21> ÷<24> (крик болт <6>)(кърма): <11> ÷<14> (крик болт <5>);

- Заварява се приспособлението <63> за центровка на втулката към корпусната конструкция и се фиксира  с болтове/гайки <64> и шайби <65>;

Носова втулка

- Монтира се крик болтове/гайки <68> в кърмовия край на носовата втулка;

- Заварява се приспособлението <66> за центровка на втулката към корпусната конструкция и се фиксира  с болтове/гайки <67>, болтове/гайки <64>  и шайби <65>;

Центровка

- Центрова се в осево направление кърмовата и носовата втулка посредством крик болтове <64>. Центрова се във вертикална и хоризонтална равнина втулките чрез крик болтове <5, 6, 67 и 68>, съгласно монтажни отклонения предвидени на фиг. 2c.

Виж фиг. 75, 76, 77.

Фиг.75. Центровка на кърмовата и носовата втулка

Фиг.76. Центровка на кърмовата и носовата втулка

Фиг.77. Центровка на кърмовата и носовата втулка

4.1.5.Подготовка за наливане на смолата:

Подготовката на втулките, разбъркването и наливането на смолата  трябва да бъде извършено от опитен персонал.

Да се осигури свободен достъп до работните зони.

- Поставят се кофражни ленти от микропореста гума в двата края на втулките;

- Закрепват се стоманените пръстени < 1, 9, 10 и 54> за да се  укрепи кофража;

- Уплътняват се стоманените пръстени със силикон

4.1.6.Наливане на смолата:

- Да се използва смола-полимер „CHOCKFAST ORANGE”;

- Темперира се смолата между  20-21˚C  за да се осигури необходимия вискозитет за разбъркване и наливане;

Смесва се смолата и втвърдителя съгласно изискванията на производителя;

27.2 литра за кърмовата втулка

6.9 литра за носовата втулка

- Налива се смолата от отвора за наливане;

- Когато нивото на смолата достигне до вентилационните отвори и се стабилизира трябва да се преустанови наливането;

- Нивото трябва да се следи и допълва за да се избегне смукнатини;

- Температурата на корпуса в района на заливането трябва да бъде не по-малка от 15˚C;

Отделя се образец от смолата за проверка на твърдостта ѝ. Виж фиг. 78.

Фиг.78. Наливане на смолата

- Измерва се твърдостта на образеца.

- Демонтират се приспособленията за центровка и крик болтовете. Отделят се крик болтовете  <5>  и  <6> към запасните части за ремонт на дейдвудно устройство;

- В отворите на крик-болтовете се напълва с маслоустойчив силикон, поставят се винтовете и се кернова против развиване. Виж фиг. 79.

- Премахват се стоманените пръстени < 1, 9, 10 и 54>;

- Отстраняват се всички микропорести ленти (кофраж) на двете втулки и се извършва външен оглед на смолата;

- Заварява се с непрекъснат шев стоманените пръстени < 1, 8 и 9 >;

- Прикрепва се с болтове стоманения пръстен <10>;

- Отстранявт се тръбите за наливане и вентилация на смолата и се монтират предвидените запушалки;

- Потвърждава се центровката на втулките.

- Извършва се тест за херметичност чрез въздух 1.5 bar.

Дебелина на капака t=20 mm

Подложната шайба  t=10 mm, диаметър ø200mm

Площ на сечението на прътa А=7 cm2 (ø30mm)

Резба M30.

Предварителен натяг на гайката 2.5mm

Фиг.80 напълване отворите на крик-болтовете с маслоустойчив силикон. Тест за херметичност

4.2Центровка на корабен валопровод в  сух док

За да се премине към центровка на корабен валопровод е необходимо да бъдат изпълнени следните условия:

-кораба да е на сух док.

-слънчева светлина  да не попада върху корпуса на кораба.

-всички заваръчни работи да бъдат завършени.

-носовото дейдвудно уплътнение да не е монтирано.

4.2.1Последователност на работа

1. Гребният вал се разполага на подвижни опори и се монтира в дейдвудната тръба. Монтира се кърмовото дейдвудно уплътнение.

2. Монтира се гребния винт в съответствие с „Процедура за монтаж на гребния винт”,като след монтажа на гребния винт да не се изважда монтажната подложка на гребния вал.

3. Хлабината в хоризонтална равнина между гребния вал и носовия дейдвуден фланец трябва да бъде еднаква.

4. Mеждинният вал трябва да бъде на две опори:

- Кърмова опора – лагер на междинния вал

- Носова опора – временна (център на опората 1815mm от носовия фланец на междинния вал). Виж фиг.81.

фиг.81.Модел на валопровода

5.  Необходимо е да се осигури сместване и пречупване 0.00±0.05 във вертикална и хоризонтална равнина на фланцовото съединение между гребния и междинния вал чрез вертикално и хоризонтално изместване на двете опори. Виж фиг.81.

6. Поставят се пас болтовете и се куплират фланците.

7. Монтажната подложка на гребния вал се отстранява. Виж фиг.81. Записват се хлабините във вертикална равнина (δгоре ,δдолу) между гребния вал и носовия дейдвуден фланец. В хоризонтална равнина хлабините трябва да са равни.

Върху фланеца на носовото дейдвудно уплътнение се поставя часовников индикатор във вертикална равнина. Нулата на индикатора се поставя на разстояние Δ= (δгоре – δдолу)/2.

8. трябва да се освободи опората на междинния вал така, че валовете да лежат на дейдвудния лагер и носовата опора на междинния вал. Виж фиг.82.

Фиг.82.Модел на валопровода

9. Чрез вертикално изместване на временната опора е необходимо да се осигури изместаване на центъра на гребния вал в мястото на носовото уплътнение равно на размера „А” от фиг.82.

10.Необходимо е да се  отчете посредством микрометричен вътромер разстоянието (размер означен с “B”) между фланеца и двойното дъно. Стойността се записва.

11.  Трябва да се поствят останалите детайли от носовото дейдвудно уплътнение. Виж фиг.83.

фиг.83.Поставяне на носовото дейдвудно уплътнение

12. Главният двигател трябва да се центрова така, че сместването и пречупването във фланцевото съединение с междинния вал да бъде в съответствие с фиг.84.

B-A = 0.66±0.05 mm

(C+D)/2=0.66 ±0.05 mm

Фиг.84.Центоване на ГД спрямо междинния вал

4.3Центровка на корабен валопровод на вода.

Предварителни условия:

Позиция на кораба – на вода.

Слънчева светлина да не попада директно върху корпуса.

Диферент - ≤1.5 m

Крен - 0°

4.3.1 Последователност на работа

1. Измерва се разстоянието “В”, което беше записано в т. 10 по-горе. Ако разстоянието “В” е извън границите(0.00±0.05) преминете към т.II-8 преди да изпълните т.2.

2. Измерва се сместването и пречупването, което беше записано в т. 12 по-горе.  Ако сместването и пречупването са извън границите(0.00±0.05) преминете към т.II-9 преди да се изпълни т.3.

3. Заливат се подложките на двигателя съгласно „Процедура за монтаж на ГД на полимерни подложки”

4. Повдига се лагера на междинни вал така, че да допре отдолу вала и закрепете към фундамента му. Сместването и пречупването трябва да са непроменени. Виж фиг.85.

фиг.85.Повдигане лагера на междинния вал

5. Проверява се ъгловото положение на коляновия вал. ГМТ на цил. No 1 трябва да е на позиция.Поставят се пас болтовете, куплират се фланците на междинния и коляновия вал.

6.Отстранява се временната опора.

7. Измерват се реакциите на коридорния лагер и двата кърмови лагера на двигателя посредством крик тест. Виж фиг.6.

8. Регулира се височината на временната опора така, че разстоянието „В” да съответства на измерената в т. I-10 по-горе.

9. Необходимо е да се регулира височината на ГД така, че сместването и пречупването да бъдат в съответствие със стойностите от т. I-12 по-горе.

4.4. Процедура за монтаж на гребния винт

4.4.1.Подготовка за монтаж:

1. Почиства се отвътре главината и конуса на вала. С ацетон или заместител.

2. Главината се завърта, така че  да съвпадне с марката върху вала.

3. Измерва се температурата на вала и главината.

4. Монтират се хидравлични  крикове, помпи и индикатор.

4.4.2. Монтаж:

1. Увеличава се налягането само на хидравличните  крикове. Измерва се силата на натиск за дистанции 0.5, 1.0, 1.5 и 2.0 mm.

2. Понижава се постепенно налягането в криковете.

3. (Определя се нулевата точка от измерване 1) и се нулира  индикатора.

4. Увеличава се налягането само на хидравличните  крикове до максималното измерено в 1).

5.  Необходимо е да се поддържа налягането  на маслото в контактната зона между главината и вала за текущото преместване в съответствие с диаграма от фиг.4, след това трябва да се увеличи налягането в криковете.

6. (както в пета то4ка) като измерваме силата на натиск и налягането на маслото в контактната зона на всеки 1.0 mm преместване.

7. Притиска се главината до преместване съответстващо на измерената температура съгласно диаграма на фиг.86.

Фиг.86.

8. Понижава се постепенно налягането в контактната зона, а след това и в криковете. Трябва да се уверим, че главината не се е отместила обратно

9. Поставя се марка върху главината за ъгловото ѝ положение спрямо вала. Виж  DWG K4300410.

10. Затяга се гайката на гребния винт и се монтира стопера ѝ.( Виж фиг.87. и фиг. 88.)

Фиг.87. Застопоряване на гребния вал.

Фиг.88. Затягане гайката на винта.

4.4.3Демонтаж:

1. Освобождава се от стопера гайката на гребния винт и се поставят дървени подложки между гайката и главината.

2. Монтира се хидравлична помпа и манометър към главината. Виж фиг.2

3. Увеличава се налягането постепенно. Необходимото налягане трябва да  бъде около 10% по-голямо от показаното на фиг. 89.

Фиг.89.

Но не трябва да се превишават 80 MPa.!!!