1.

2.

3.

4.

5.Вертикална надлъжна равнина, минаваща по среда на кораба се нарича – диаметрална равнина

6.Повърхностите, ограничаващи корпуса на кораба отгоре,отдолу и от двете страни се наричат –

7.Конструктивно диптанка представлява – дълбок танк над второто дъно, достигащ до главната палуба, използва се за течни товари или баласт

8.Ширстрекът е – горен пояс от бордовата обшивката на корабния корпус, граничещ с палубата

9.Бракетата е –

10.Котвено устройство с хоризантален вал се нарича – брашпил

11.Под калибър на котвената верига се разбира –

12.Котвената верига се застопорява с помощта на следните видове стопори –

13.Дедуейт на кораба е – представлява общата маса на превозвания от кораба полезен товар плюс масата на запасите от гориво, масло, котелна вода и др.

14.Под пълно водоизместване на кораба разбираме – водоизместването на празния кораб плюс дедуейта

15.Какви конструктивни решения се правят за непотопимост на кораба – разделяне на корпуса на отсеци чрез водонепропускливи прегради, палуби и платформи

16.

17.

18.Запас от плавателност се нарича – представлвя обемът на водонепроницаемия корпус над товарната водолиния

19.диаметрална равнина,мидел,основна равнина

20.комингс на люка,флора,трюмно ребро

21.Батокс се нарича – проекция получена от пресичането на повърхността на корпуса с равнина успоредна на диаметралната равнина

22.Прокеция корпус се нарича –

23.Месингът е сплав на – мед и цинк

24.Загубата на плавателност на спасителните жилетки в рамките на 24 часа не трябва да бъде повече от – 5%

25.Избройте якостните характеристики на металите –

26.Пластичните характеристики на металите са –

27.Твърдостта на металите се измерва със следните методи – метод на Роквел,Полди,Бринел и Викерс

!!! 28.В сравнение с чугуна якостните качества на стоманата са – по-добри

29.Чугунът е сплав на – желязо-въглеродна сплав със съдържание на въглерод от 2,14% до 6,67%

!!! 30.В сравнение със стоманата, чугунът е с ПО-ЛОШИ пластични свойства –

31.В зависимост от съдържанието на въглерод стоманите биват – нисковъглеродни (до 0,3%), средновъглеродни (0,3%-0,6%), високовъглеродни (0,65%-1,2%), въглеродни над 1,2% нямат практическо приложение

32.Вредни елементи в стоманата са – фосфор, сяра, азот и кислород

!!! 33.В зависимост от формата на въглерода, чугуните биват –

34.За подобряване свойствата на стоманите в тях се добавят елементи наречени – легиращи елементи

35.Бронзът е сплав на – мед и калай

36.Според предназначението си стоманите се делят на – въглеродни стомани обикновено качество, качествени въглеродно конструктивни стомани, високо-качествени стомани

37.Според съдържанието на легиращи елементи стоманите биват – нисколегирани (до 10%),среднолигирани (до 15%), високолигирани (над 15%)

38.Спасителния кръг трябва да запазва своята ефективност при хвърляне от височина – 30 метра или от височината, на която се съхраняват над водолинията на кораба, когато е празен

39.Броят на спасителните кръгове на всеки борд на кораба не може да бъде по-малко от – един

40.Спасителния кръг се изработва в съответствие с конвенция – SOLAS

!!!! 41.Като корпусни стомани се използват , такива чиито съдържание на въглерод е не повече от –

!!!! 42……… перпендикуляр се нарича –

43.Светещия буйок на спасителния кръг трябва да свети не по-малко от – 2 часа

44.

45.Хоризонталните заваръчни шевове, свързващи отделните пояси от обшивката на кораба се наричат – паз

46.Вертикални заваръчни шевове , свързващи листовете в отделни пояси от обшивката на корпуса се наричат – стик

47.Под товароподемност на кораба се разбира – общото количество на товарите, които корабът може да превози

48.Чистата товароподемност представлява – пълната маса на превозвания от кораба полезен товар

49.Товаровместимостта на кораба представлява – общия обем на всички товарни помещения и се измерва в м^3

50.Твиндекът е – помещение между две съседни палуби в основния корпус

51.Пилерсът е – вертикална греда с кръгло или друго сечение за поддържане на палуби,платформи или други конструкции

52. Клинкетните врати се поставят на – водонепроницаемите прегради под палубата

53.Лацпортите представляват – капаци на отворите във външната обшивка на кораба за хоризонтално натоварване на товари и коли

54.Шпилът е – Котвено устройство с вертикален вал

!!! 55.Кранците служат да –

!!! 56.Ключ на котвената верига се нарича –

!!! 57.Киповите планки служат да –

!!! 58.Палът е устройство служещо за –

59.Кнехтът е устройство служещо за –закрепване на вързалата

60.Не се допускат в експлоатация стоманени въжета, които имат скъсани повече от – 10% от общия брой на теловете на дължина по въжето, равна на 8 пъти диаметъра на въжето или скъсан сноп

61.Максималното удължение на стоманените въжета е - 40%

62.

63.Талрепът представлява – обтегач служещ за издърпване на ключовете от котвената верига

64.В товарното устройство трябва да има маркировка със следните сведения – товароподемност,месец и година на изпитване,отличителен номер

65.Корабните товарни устройства трябва да имат следните документи – регистрова книга,свидетелство за изпитание и пълно освидетелстване на товароподемните устройства, сертификати от завода-производител на въжета,инструкции за работа на сдвоените товарни стрели и кранове

66.Люковите закрития трябва да запазват работоспособност при ъгъл на – крена до 8 градуса и диферент до 3 градуса

67.Такелажът е съвкупност от – всички въжета на кораба, служещи за закрепване на рангоута

68.По дължината на кораба номерацията на палубите започва – от горе на долу

69.Гюйсщокът е – кух метален или дървен прът, който се поставя в носовата част на кораба и служи за вдигане денем на гюйса, а нощем на – котвената светлина, когато корабът е на котва

70.Растителните въжета се изработват от следните материали – от специално обработени влакна на коноп,сизал,манила

71.Спасителните лодки трябва спокойно да могат бъдат пускани без повреди от височина – най-малко 3 метра

72.Качването на екипажа на товарния кораб в спасителните лодки трябва да става за време по-малко от – 10 минути

73.По периметъра на бордовете на спасителните лодки трябва да има – светлоотразяващи ленти и леери

74.В носовата част и на двата борда на лодката трябва да има маркировка за – името на кораба, пристанището на регистрация, размерите на лодката и нейната вместимост

75.Спасителните лодки на танкерите трябва да бъдат от ЗАКРИТ ТИП и задължително снабдени със система ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ

76.Снабдяването на лодките трябва да съгласно конвенция – SOLAS

77.При потъване на кораба е предвидено автоматично освобождаване на спасителния сал с помощта на – хидростат

78.Спасителния плот трябва да издръжа на вода в различни метерологични условия в продължение на – не по-малко от 30 дни

79.На всеки спасителен кръг трябва да бъде изписано – името на кораба и пристанището на регистрация

80.Спасителната риза трябва да осигурява скачане от височина най-малко 4,5 метра без да се повреди

81.Според характера на разпространение корозията бива – повърхностна,подповърхностна и междукристална

!!! 82.За протичане на химическа корозия е необходимо температурата да бъде – висока

!!! 83.При химическа корозия , за да осигури надеждна защита окисният слой трябва да бъде –

!!! 84.Опишете анодния процес на електрохимичната корозия –

!!! 85.Опишете ролята на депополяризаторите в процеса на електрохимична корозия –

86.Като депополяризатори в процеса на електрохимична корозия служат – йоните и молекулите

87.Избройте основните фактори влияещи върху електрохимичната корозия – вътрешни, външни, технологични, експлоатационни

88.Избройте основните фактори влияещи върху корозията в морска вода – солеността на морската вода, температурата, скоростта на преместване на морската вода, съдържанието на кислород във водата, обрастването

89.За защита на корабния корпус от корозия се използват следните методи – легиране, чрез нанасяне на защитни покрития и електрохимична защита, защита чрез обработка на корозионната среда

90.Спасителната жилетка трябва да поддържа тялото в положение, при което устата се намира на над водата на разстояние не по-малко от – 120 мм.

91.Сигналната лампа на спасителната жилетка трябва да свети не по-малко от – 8 часа

92.Спасителната жилетка трябва да се облече за време не повече от – 1 минута

93.Спасителната жилетка трябва да може да се облече без чужда помощ за време не повече от – 1 минута

94.Хидротермокостюмът трябва да позволява безопасно скачане от височина – 4,5 метра

95.Скоростта, с която се буксират спасителните салове не трябва да бъде по-голяма от – 3 възела

96.Спасителните салове трябва да издържат хвърляне от височина не по-малка от – 18 метра

97.Спасителните салове трябва да издържат скачане на човек върху тях от височина не по-малка от – 4,5 метра

98.Съпротивлението се измерва в следните единици – омове

99.По конструкция, танкът е корабно помещение на което – 2-3 стени са част от обшивката на кораба

100.По конструкция, цистерната е съд със: собствен обем