1.Вертикалната надлъжна равнина минаваща през средата на корпуса се нарича  ДИАМЕТРАЛНА РАВНИНА;

2.вертикалната напречна равнина минаваща през средата между дължините на препендикулярите се нарича: РАВНИНА НА СРЕДНОТО РЕБРО ОЩЕ МИДЪЛШПАНГОУТ;

3.Повърхнините ограничаващи корпусът отгоре,отдолу и от двете страни са съответно: ПАЛУБА,ДЪНО,И БОРДОВЕ.;

4.Кофердамът е отсек служещ за: РАЗДЕЛЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ С РАЗЛИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.ТОЙ Е ТЕСЕН НЕФТО И ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМ ОТСЕК;

5.Диптанкът е :ДЪЛБОК ТАНК,РАЗПОЛОЖЕН НАД ДВОЙНОТО ДЪНО МЕЖДУ ФОРПИКА И ТРЮМА ЗА ТЕЧНИ ТОВАРИ ИЛИ БАЛАСТ.

6.Твиндекът е:МЕЖДУПАЛУБНО ПРОСТРАНСТВО,ПОМЕЩЕНИЕ  МЕЖДУ ДВЕ СЪСЕДНИ ПАЛУБИ.;

7.Ширстрекът е: ГОРНИЯТ ПОЯС ОТ БОРДОВАТА ОБШИВКА,ГРАНИЧЕЩ С ПАЛУБАТА;

8.Котвено устройство с хоризонтален вал се нарича:БРАШПИЛ;

9.Под калибър на котвената верига се разбира: МИНИМАЛНИЯТ ДИАМЕТЪР НА СЕЧЕНИЕТО НА ДАДЕНО КОТВЕНО ЗВЕНО.;

10.Дедуейт на кораба е : ОБЩАТА МАСА НА ПРЕВОЗВАНИЯ ОТ КОРАБА ПОЛЕЗЕН ТОВАР ИЛИ ЧИСТАТА ТПД+ МАСАТА ОТ ЗАПАСИТЕ ОТ ГОРИВО ,МАСЛО,ЕКИПАЖА,БАГАЖА ПИТЕЙНА ,КОТЕЛНА ВОДА ,БАЛАСТ И ДР;

11.КВЛ се нарича: ВОДОЛИНИЯТА ПРИ КОЯТО КОРАБЪТ ПОТЪВА ПРЕЗ ЛЯТОТО В МОРСКА ВОДА ПРИ ПЛЪТНОСТ 1.025Т/М3 ПРИ ПЪЛНО ПРОЕКТНО НАТОВАРВАНЕ.;

12.Запас от плавателност на корабът се нарича: ОБЕМЪТ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМИЯ КОРПУС НАД ТОВАРНАТА ВОДОЛИНИЯ.;

13.Конструктивно непотопимостта на кораба се осигурява : ЧРЕЗ ОСУЩИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ НА КОРАБЪТ,ВОДОНЕПРОНИЦАЕМИТЕ ПРЕГРАДИ,МЕРИТЕЛНИ ТРЪБИ И ТНТ;

14.Батокс се нарича: ТАЗИ ПРОЕКЦИЯ,ПОЛУЧЕНА ОТ ПРЕСИЧАНЕТО НА ПОВЪРХНОСТТА НА КОРПУСА С РАВНИНА УСПОРЕДНА НА ДИАМЕТРАЛНАТА.ТЕЗИ СА ДО 5 НА БРОЙ ЗА ВСЕКИ БОРД.;

15.Проекция корпус се нарича:ТОВА СА ПРОЕКЦИИТЕ НА ВСИЧКИ РЕБРА ВЪРХУ ПЛОСКОСТТА НА МИДЪЛА;

16.Шпация се нарича: РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ДВЕ РЕБРАИЛИ МЕЖДУРЕБРИЕ .

17.Хоризонтални заваръчни шевове свързващи отделните пояси са:ПАЗОВЕ.;

18.Вертикални заваръчни шевове свързващи отделните листи в пояса са : СТИКОВЕ;

19.Форпикът е:  КРАЕН НОСОВИ ОТСЕК С УСИЛЕН НАБОР В НОСОВАТА ЧАСТ;

20.Пилерсът е:ВЕРТИКАЛНА ГРЕДА КРЪГЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПАЛУБИТЕ ИЛИ ПЛАТФОРМИ И ДР.;

21.Клинкетните(шибърните врати се поставят) на: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМИТЕ ПРЕГРАДИ ПОД ПАЛУБАТА ;

22.Лацпортите представляват: БОРДОВИ ВРАТИ ОТ ВЪНШНАТА ОБШИВКА НА КОРАБА ЗА ХОРИЗОНТАЛНО НАТОВАРВАНЕ НА ТОВАРИ ,АВТОМОБИЛИ И ДР.;

23.Шпилът е: ПОДЕМЕН КОТВЕН МЕХАНИЗЪМ ПРИ КОЙТО ВЕРИЖНИЯТ И ШВАРТОВИЯТ БАРАБАННИ СЕ ВЪРТЯТ ОКОЛО ВЕРТИКАЛНА ОС.;

24.Кранците служат за: АМОРТИЗАТОРИ ,ПРЕДПАЗВАЩИ КОРПУСА ОТ ПОВРЕДИ ПРИ ШВАРТОВКА;

25.Ключ на котвената верига се нарича: КОМПЛЕКТОВКАТА ОТ ПАРЧЕТА ,КОИТО СЕ НАРИЧАТ КЛЮЧОВЕ.ВСЕКИ КЛЮЧ СЕ СЪСТОИ ОТ НЕЧЕТЕН БРОЙ ЗВЕНА ЗА ДА ЗАСТАВАТ ТОЧНО ВЪВ ВЕРТИКАЛНО ИЛИ ХОРИЗОНТАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ.;

26.Киповите планки служат за: ПРЕЗ ТЯХ МИНАВАТ ВЪЖЕТАТА В ОПРЕДЕЛЕНО НАПРАВЛЕНИЕ,СЛЕД ИЗЛИЗАНЕТО ИМ ЗАД БОРДА.БИВАТ БЕЗРОЛКОВИ,И РОЛОВИ С ЕДНО,2 И ТР-РОЛКОВИ С ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ РОЛКИ.;

27.Кнехтът е устойство служещо: ТОВА СА ЦИЛИНДРИЧНИ ТУМБИ СЛУЖЕЩИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ВЪЖЕТАТА;

28.Палът е устройство служещо за: ТОВА Е ЧАСТ ОТ КЕЯ ЗА ЗАВЪРЗВАНЕ НА КОРАБЪТ КЪМ НЕГО.ОЩЕ СЕ НАРЕЧА БУЛАРД,ИЛИ ШВАРТОВНА ТУМБА;

29.Не се допускат в експлоатация стоманени въжета :КОИТО ИМАТ 10% СКЪСВАНЕ;

30.Максималното удължаване на синтетичните въжета е: 40%;

31:Освидетелствано устройство трябва да се маркират: ТОВАРОПОДЕМНОСТ,МЕСЕЦ И ГОДИНА НА ИЗПИТВАНЕ,И ОТЛИЧИТЕЛЕН НОМЕР.;

32.Такелажът е съвкупност от: ВСИЧКИ ВИДОВЕ ВЪЖЕТА НА КОРАБА.;

33.По дължината на кораба номерацията на шпангоута започва от: Носът към кърмата.;

34.Растителните въжета се изработват от следните материали: СИЗАЛ,МАНИЛА,КОНОП;

35.Гюйсщокът е: служи ЗА ВДИГАНЕ НА ГЮЙСА-ФЛАГЪТ НА КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛЯ .;

36.По периметъра на бордовете на спасителните лодки се поставят : ЛЕЕРИ;

37.СНАБДЯВАНЕТО НА ЛОДКИТЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ НА : SOLAS;

38.При потъване на кораба е предвидено автоматично освобождаване на спасителните салове : НА ДЪЛБОЧИНА НЕ  ПО-ГОЛЯМА ОТ 0.4М.;

39.На всеки спасителен кръг трябва да бъде написано : ИМЕТО НА КОРАБА И ПРИСТАНИЩЕТО НА РЕГИС ТРАЦИЯ;

40.Отделните ключове в котвената верига се свързват помежду си със : СЪЕДИНИТЕЛНИ ЗВЕНА,С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ВЕРИГИТЕ С КАЛИБЪР ПО-МАЛЪК ОТ 15 ММ;

41.Дървеният настил върху двойното дъно на трюма се нарича: ПАЙОЛ;

42.Карлингсът е: УСИЛЕНА НАДЛЪЖНА ГРЕДА ПОДПАЛУБНА,КОЯТО Е ОПОРА НА БИМСИТЕ;

43. По конструкция танкът е помещение на което: СЕ ЗАПЪЛВА И ИЗПРАЗВА ОБЕМА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО И ЦЕЛТА.

44.По конструкция цистерната е:ЗАКРИТО СЪОРАЖЕНИЕ ,НЕВГРАДЕНО В КОРПУСА ,ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ПОМЕСТВАНЕТО НА МАСЛА,ВОДА И ДР.ТЕЧНОСТИ.;

45. Бимсът е: е НАПРЕЧНА ГРЕДА,ОТ  ПАЛУБНИТЕ КОНСТРУКЦИИ.БИВАТ РАМОВИ И ПОЛУБИМСИ И ОБИКНОВЕНИ.;

46.Ватервейс наричаме: УЛЕЙ ЗА ВОДА РАЗПОЛОЖЕН НА ПАЛУБАТА ,ПОКРАЙ БОРДА;

47.Шпигатът служи за: ТОВА Е ОТВОР ЗА ИЗТИЧАНЕ НА СЪБРАЛАТА СЕ В ДВОЙНОТО ДЪНО ВОДА.

48.Щормтрапът представлява: ВЪЖЕНА СТЪЛБА ,ПО КОЯТО СПУСКА ЗА СЛИЗАНЕ НА ПИЛОТА ИЛИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ.;

49. Растителните въжета се изработват от следните материали: СИЗАЛ,МАНИЛА,КОНОП;

50.Рубка наричаме: ЗАКРИТО С ПАЛУБА СЪОРАЖЕНИЕ НА ГОРНАТА ПАЛУБА ИЛИ НАДСТРОЙКАТА,КОЕТО Е НА РАЗСТОЯНИЕ ОТ ЛЯВ ИЛИ ДЕСЕН БОРД ПО ГОЛЯМО ОТ 4% ОТ ШИРОЧИНАТА НА КОРАБА.