Технически университет – София

Изработил: Татяна Николаева Терзиева

Факултет: ФЕТТ

Група: 40Б					            Проверил: Гл.ас. Емилия Балканска

Фак.№: 101208128			        Дата: 26.03.2012г.

Автоматизирана машина за разполагане и монтаж на електронни компоненти в микроелектрониката

ВЪВЕДЕНИЕ

В последни години се наблюдава драстична промяна в изискванията към производствените дейности и продукти, като все повече се търсят високо специализирани системи, които да изпълняват все повече задачи, без да има ограничения за размера им. Например, в областта на електронните устройства, поддържащи производството на оборудване за информационен пренос, изключителен прогрес откриваме в намаляването на размера на продуктите и универсалността им, въпреки по-малкият им жизнен цикъл (пр. GSM устройствата и др.).

Апаратурата, която е небходима за производстовто на толкова малки устройства, които от „просто” проучвания ще бъдат въведени в масовото производство, трябва да бъде също физически малка, като едновременно да осигурява висока точност на извършваните процеси и технологиите за монтаж. Необходимо е също тези системи да бъдат лесно обновявани и гъвкави, поради честите промени в размерите, вида и процесите необходими за поставянето на различните компоненти.

Поради изисквания, като компактност и ниска цена, в следният текст е описан технологочния процес за изготвяне на печатни платки, използвайки машина за автоматизирано монтиране на елементи.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС

Технологичният процес при технологията на повърхностен монтаж включва редица основни операции: нанасяне на свързващ материал- печатно или диспенсърно, разполагане на елементите, спояване- включително и спойка вълна. Някои от машините могат да изпълняват и двата процеса- нанасяне на паста и разполагане. Тези машини се състоят от няколко основни възела.

1. Работна маса, представяна още като транспортен модул. Тя служи за закрепване на платката на позицията за обработка и за автоматично зареждане разреждане.

2. Работна глава. Тя служи за закрепване на инструментите, с които се вземат елементи, както за центрирането им в позиция вземане-разполагане.Работната глава, понякога заедно с работната маса, осигурява горната функция на съвместяване.

3. Устройства за пренос и подаване на електронните елементи (при процес нанасяне на паста, става въпрос за пренасяне на свързващ/спойващ материал).

4. Система за наблюдение на процеса, като микроскопи или камери.

5. Захранващи блокове, програмиращи блокове и блокове за управление.

6. Допълнителни устройства за подаване на вакуум, когато е небоходим или въздух за изтласкване.

В практиката съществуват различни видове „магазини” за подаване на елементи от захранващите с елементи устройства. Най-приложими са лентовите, при които елементите са разположени в джобчета на специална перфорирана лента, като тази лента се явява и самата опаковка на елементите. Транспортното устройство осигурява стъпково подаване, а стъпката бива определена от размера на елемента. Вибраторните захранващи устройства представляват тръбни държатели пълни с елементи, като тези елементи се преместват чрез вибрации към изхода в позиция за вземане. Има също така гравитационни и статични „магазини” за елементи. При гравитационните, елементите се подават от тръбни опаковки, при което те се придвижват под действие на собствената си тежест. Статичните представляват различни видове кутии или носителни на  залепващо фолио. Те се използват предимно за големи или некорпусирани елементи.

Машината за разполагане на елементи, показана по-долу, се състои от три основни части:

*  рамка с вграден елемент, която се използва едновременно за процес с многократно монтиране и като пренасящ и позициониращ механизъм;

* Y-ос, която служи за прецизен подбор на елементите и като подравняващ механизъм;

* ръчен елемент, за подравняване по остта Z.

Основната дейност на машината представлява „вдигане и поставяне” на елементите. Технологията е следната. Елементът, който е позициониран от подравняващия механизъм се захваща от ръчния елемент, пренася се и се настройва от Z и Y осите, докато не заеме позицията, изисквана от топологията на самата схема, след което се монтира върху работното място (платката). След като елементът е правилно монтиран, работната глава се освобождава и се връща в началната си позиция.

Операция тип „поточна линия” може да се осъществи, като няколко от тези машини бъдат поставени една до друга, образувайки линия.

Монтажна машина с вградени функции за зрително разпознаване е показа на следващата фигура.

Тя се състои от пренасящ и едновременно позициониращ механизъм, повдигащ и поставяща работна ръка, камера за разпознаване на частите и камера, разпознаваща детайла. Роботът (работната ръка) ще повдигане елемента и ще го монтира върху детайла, тогава когато са разпознати и коригирани каквито и да било грешки, касаещи го.

В зависимост от желаната точност, вида на изделието или целта на производството, някои от частите на машината могат да бъдат заменени с други, като образуват една изцяло нова система.

Позиционирането на работната маса, както е показано на снимката, може да бъде осъществено чрез поддържаща част(скара за кристали), управлявана от моторче.

На следващата фигура е показана снимка на машина за монтаж на топчета с диаметър от 0,1 до 0,2 мм. Освен елементи със сферична форма, тази машина може да се използва също за монтиране на правоъгълни, паралелепипедни елементи, като например чиповете 0603 или болтове. Освен това, захранващото устройство може да бъде конструирано с дебелина около 10 мм, множество захранващи блокове могат да бъдат включени в един асемблиращ блок. Съответно една машина за комплектоване може да бъде използвана за монтаж на няколко части.

В българската промишленост се използват различни видове машини за разполагане, както вносни, така и собствено производство. В някои случаи може да се използва базова конфигурация, на която да се разработи ново управление (например както е при машина MPS 109 TW).

Програмите за разполагане трябва да управляват възлите на машината и същевременно да имат достъп до данни свързани с монтажа. За тази цел са нужни данни за платката, за инструментите, захранващите устройства, за самите елементи, съпътстващи процедури.

Създаването на програмата може да се осъществи чрез интерфейс към персонален компютър и използване на менюта от високо ниво (фиг.9) или чрез приложен софтуер непосредствено въвеждан в блока за управление на машината (както е при MPS109).

Фиг.9. Основно меню за програмиране

В зависимост от нивото на машината и степента на автоматизираността й, се въвеждат различни данни. Могат да се въвеждат данни за непосредствено управление на изпълнителните органи или разширени обхващащи параметрите на платката, идентификационни данни за клиента, параметри на елементите и други.

Например за машината PLM2000 е създаден специален програмен модул. Той съдържа връзката между елемента, захранващото устройство и корпуса. Всеки корпус е с маркировка позволяваща правилното му ориентиране. Пример за този модул е показан на фиг. 10.

Фиг.10. Екран с данни за елементи

Машината тип МРS 109 TU  с въртяща се глава, е показана на фиг.11.На снимката се вижда външният вид на работната зона и част от магазините.

Фиг.11. Общ вид и схема на машина MPS 109 TU

Предназначението на органите е следното:

1- Главен шалтер за включване на захранването.

2- Зелен бутон за включване на машината.

3- Секретна ключалка за включване на вакуумния сензор и управлението на програмирането.

4- Гумено маркуче за подаване на вакуум към подвижната масичка за кристали.

5- Въртящ се резервоар за свързващ материал.

6- Подвижен плот за поставяне на малки масички (държатели на кристали).

7- Сензор за определяне позицията на подвижния плот.

8- Работна маса за поставяне на подложката (платката).

9- Устройство за подаване на елементи.

10- Устройство за подаване от лентов носител- от ролка.

11- Въртяща се работна глава с 8 вида инструменти.

12- Сменяеми инструменти.

13- Технологичен процеп за движение рамата на работната глава.

14- Обектив и телевизионна камера за наблюдение.

15- Бутон за включване на вибраторно захранване,

16- Многоканален захранващ блок за вибраторни устройства.

17- Регулатори за мощността на вибрации.

18- Ключ за включване на дадено устройство за подаване (9).

19- Бутон за включване въртенето на резервоара (5).

20- Бутон за включване на вибратори (23).

21- Бутон за включване на осветлението.

22- Бутон за включване на звукова аларма.

23- Вибратори за подаване на елементи.

24- Регулатор на мощността на вибратора, т.е. скоростта, с която се подават елементите.

25- Захранващи кабели на вибратори (24).

26- Авариен стоп.

27- Касетъчно устройство за запис на програми.

Програмирането на тази машина се извършва с помощта на подвижен пулт с течнокристален дисплейв горната си част и 35 бутона в долната част. Пултът е свързан към машината с кабел, позволяващ преместването ми на желаното място за наблюдение. Програмирането става с помощта на команди от пулта, които се записват в машината. В долния ляв край се намират бутоните за управление преместването на работната глава. Цветните бутони служат за преместване в равнината, а за преместването по вертикала бутоните са на най-долния ред. Пултът е показан на фиг.12.

Фиг.12. Вид на пулта за програмиране

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чрез разгледаният автоматизиран процес, се доказват основните предимства на навлизането на автоматизацията в производството. Реализират се нови високопроизводителни и ефективни технологични процеси, износеното и остарялото технологично оборудване се заменя с ново, намесата на човека в производствения процес е сведена до минимум, което неимоверно води до повишаване качеството на приготвяните изделия и увеличаване техния жизнен цикъл.

Използвана литература:

1. Валентин Видеков, Алексей Стратев, Стефка Танева, Найден Иванов – „Методически указания за програмиране на машини за повърхностен монтаж (съкратен вариант)”, София 2008.

2. Стефан Й. Овчаров, „Автоматизация на електронното производство”, Технически универистет – София.

3. http://www.air-vac-eng.com/onyx500cell.html

4. http://www.micron20.com/bg/povyrhnosten-montaj/tehnologija-za-montaj?format=pdf

5. http://www.tresky.com/upload/2110893-PR-T-6000.pdf

6. http://www.fujitsu.com/downloads/MAG/vol43-1/paper07.pdf