Технически Университет 
София

Домашна работа по МВЕУ           № 2

Тема :

Микролентова линия.Затихване. Максимални честоти на използване.

Проверил:                                                               Изготвил:

гл. ас. д-р. Марин Неделчев                                    Деян М. Грозев
                                                                               ФКТ, гр.48, ф.№ 111207198

подпис/……………………./

Микролентовата линия е отворен тип предавателна линия, която се състои от диелектрична подложка с метализация от двете страни.

Долният метализиран слой е на маса, а върху горния метализиран слой е топологията на схемата. Диелектричната подложка осигурява механичната якост и позволява точното позициониране на топологията и елементите. Характеристиките на предавателната линия като фазова константа, характеристичен импеданс могат да се определят от диелектричната проницаемост на подложката er и геометричните размери на микролентовата линия (ширина w, дебелина t, височина на подложката h). Различните видове микролентови линии лесно и точно могат да се произвеждат чрез обикновено ецване на металното фолио. Микролентовата линия е една от най-широко разпространените предавателни линии за маломощни приложения, както и за направата на хибридни и микровълнови интегрални схеми. Микролентовата линия лесно се прилага в различни устройства с активни елементи (диоди и транзистори), диелектрични резонатори и антени. Удобно е използването на корпусирани интегрални схеми и SMD елементи. В сравнение с традиционните тежки и обемни метални вълноводи и коаксиални линии, планарните микролентови структури са малки по размери, леки и евтини и лесни за производство. Диелектричната подложка и нейните параметри влияят директно върху всички характеристики на микролентовите структури. Различните материали за подложки имат характеристики, които ги правят подходящи за различни приложения. Например материали с висока диелектрична проницаемост са предпочитани за по-компактни микролентови устройства, докато материали с ниско re са приложими при антенни устройства за по-добро излъчване. По принцип характеристиките на материала за

диелектрична подложка (диелектрична r

e и магнитна проницаемост r m ) трябва да са хомогенни (независими от положението) и изотропни (независими от посоката на разпространение на вълната) и с малка честотна дисперсия. Ъгълът на загубите също трябва да е малък, за да се намали загубата на енергия в диелектрика. Тези параметри

трябва имат малка промяна с температурата , за да осигурят стабилни параметри на апаратурата. Температурната проводимост на подложката трябва да бъде голяма, за

доброто топлоотвеждане от мощни транзистори, атенюатори и товари при мощни устройства. При високи мощности е необходимо и високо пробивно напрежение на подложката. Коефициентът на температурно разширение на диелектричния материал трябва да е приблизително равен този на проводника, за да реагира микролентоваталиния еднакво на температурните промени и да  подобри надеждността на устройството. Диелектричният материал трябва да позволява лесно пробиване, рязане, ецване, отлагане на метал, за да има ниски разходи за производство и добра технологичност. От особена важност е и добрата адхезия с металите, за да се намалят загубите от проводимост. Микролентовата линия е несиметрична предавателна линия, която включва двустранно метализирана диелектрична подложка и въздух над нея. Електромагнитното поле е разположено както в диелектрика, така и във въздуха. Вълните, които се разпространяват по линията не са чисти ТЕМ, Н или Е вълни, а хибридни типове съдържащи електрическо и магнитно поле както в напречна, така и в__ надлъжна посока. Това може да причини неудобства при проектирането и анализа на микролентови устройства. За повечето практически случаи обаче основният мод в микролентовата линия е близък до ТЕМ вълна.

Поради тази причина се приема, че основният мод в микролентовата линия е квази- ТЕМ вълна. Това създава проблеми при много високи честоти. В милиметровия обхват омичите загуби и загубите в диелектрика нарастват значително. Започват да се разпространяват или излъчват повърхностни вълни или висши типове вълни. Те възникват благодарение на нееднородностите в топологията на схемата. Загубите в проводника и диелектрика, както и излъчването намаляват амплитудата на сигнала по линията създават предпоставка за паразитна връзка между съседни части на схемата. От друга страна едновременното разпространение на няколко мода с различни скорости води до смущаване на сигнала. Затова при много високи честоти за анализ и синтез на микролентови линии се използват полуемпирични формули. Ако приемем, че по микролентовата линия се разпространява ТЕМ вълна, то характеристичният импеданс се определя по формулата:

Когато подложката на микролентовата линия се замени с въздух, ще имаме въздушна предавателна линия, при която вълната ще се разпространява със скоростта на светлината. Характеристичният импеданс тогава се определя по израза:

Обединявайки двете уравнения се достига до израза: 0

Фазовата константа се определя от израза:

Където β0 е фазовата константа в свободното пространство. Нормираната фазова константа е:

, където     са дължините на вълната в свободното

пространство и в микролентовата линия. Тези уравнения показват, че характеристичният импеданс и фазовата константа могат да се определят ако се изчисли капацитетът на единица дължина на микролентова линия с и без наличието на диелектрична подложка. Ефективната диелектрична проницаемост reff e се дефинира като отношение на тези два капацитета:

От тук следва, че

Ефективната диелектрична проницаемост има физическия смисъл, че несиметричната микролентова линия се заменя с еквивалентна симетрична линия с проводници имащи същите размери (w, h, t), но заобиколена с един диелектрик с диелектрична проницаемост reff e . Лесно може да се покаже, че дължината на вълната в линията се намалява с квадратен корен от ефективната диелектрична проницаемост спрямо дължината на вълната в свободното пространство:

Могат да се формулират две основни задачи за анализ и синтез на микролентова линия.

1. Зададени са геометричните параметри на микролентовата линия и характеристиките на подложката (w, h, t, r, e ). Провеждаме анализ за да определим електрическите параметри в

Ефективната диелектрична проницаемост се определя по израза:

Повечето микролентови устройства са поставени в метални кутии за механична здравина, херметизация, електромагнитно екраниране, монтиране на конектори и лесно пренасяне. Тъй като електромагнитното поле по ръбовете на линията се затваря през стените на металната кутия. Когато горния капак и околните стени са близко

разположени до микролентовата линия, нейните параметри силно се влияят от положението им. Ефектът от близкото разполагане на капака и околните стени се

изразява в намаление на ефективната диелектрична проницаемост и характеристичния импеданс на микролентовата линия. Препоръчително е разстоянието до горния капак да е поне 10 пъти по-голямо от дебелината на подложката. Металната кутия представлява микровълнов резонатор, който резонира на определени честоти и моди. Размерите на кутията трябва да се подбират внимателно, така че честотата на сигнала да не съвпада с тези резонансни честоти. Когато това не може да бъде направено се поставя поглъщащ материал на подходящи места в кутията. Затихване в микролентовата линия. Константата на затихване на предавателна линия е отношението на загубната мощност на единица дължина и предадената мощност като математически се дефинира

чрез равенството: